Основные технические характеристики закупаемых товаров

к тендеру «по приобретению механических задвижек»

Наименование подразделения-инициатора закупки: нефтебаза Алматинского филиала ТОО «Sinooil»

Требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров

| № п/п | Наименование приобретаемых товаров | Ед. | Кол-во | Модель | Требования к техническим характеристикам | Иллюстративное фото требуемых задвижек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические задвижки с длинным штоком (стержнем) 2500 мм | шт. | 15 | D343P-25C DN100 | Диаметр номинальный (DN), мм – 100 мм; Наружный диаметр фланца, мм – 235 мм; Диаметр отверстий под болты, мм – 22 мм; Строительная длина затвора (межфланцевое расстояние), мм – 127мм; Диаметр по центру отверстий под болты, мм – 190 мм; Тип затвора – запорный; Вид затвора - с тройным эксцентриситетом; Тип присоединения – фланцевый; Давление номинальное – 2,5 МПа; Фланец на восемь отверстий; Направление подачи среды – в одну сторону; Температура окружающей среды – от -400 С до +600 С; Материал штока - нержавеющая сталь; Температура рабочей среды от от -400 С до +4250 С; Герметичность затвора - класс А; Управление - механический редуктор. В комплекте с колонкой управления H=2500мм. |  |
| 2 | Механические задвижки штоком W13 | шт. | 10 | D343P2-5 DN100 | Диаметр номинальный (DN), мм – 100 мм; Наружный диаметр фланца, мм – 235 мм; Диаметр отверстий под болты, мм – 22 мм; Строительная длина затвора (межфланцевое расстояние), мм – 120мм; Диаметр по центру отверстий под болты, мм – 190 мм; Тип затвора – запорный; Вид затвора - с тройным эксцентриситетом; Тип присоединения – фланцевый; Давление номинальное – 2,5 МПа; Фланец на восемь отверстий; Направление подачи среды – в одну сторону; Температура окружающей среды – от -400 С до +600 С; Материал корпуса/диска - углеродистая сталь WСB (по ASTM A216) 25Л (по ГОСТ 977-88); Уплотнение на диске - многослойное из колец графита и нержавеющей стали; Уплотнение на корпусе - наплавка из нержавеющей стали; Материал штока - нержавеющая сталь; Температура рабочей среды от от -400 С до +4250 С; Герметичность затвора - класс А; |  |
| Стоимость в тенге ( с учетом, или без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |