Дефектная ведомость

на планируемые ремонтные работына объектах АЗС Жамбылского филиала

ТОО «Sinooil» на 2024 г.

| АЗС №1 «Байзак», Жамбылская область, Байзакский район, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| Ремонт асфальтобетонной площадки по территории АЗС (заезд и въезд) |  |  |  |
| 1 | Разборка асфальтобетона толщиной 11 см | м3 | 121 |
| 2 | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5 см, площадь S=1100 м2 | м2 | 1100 |
| 3 | Щебень с фракции 5-20 мм | м3 | 55 |
| 4 | Проливка битума | м2 | 1100 |
| 5 | Устройство крупнозернистый асфальтобетон толщиной 6 см | м2 | 1100 |
| 6 | Асфальтобетон | тн | 171 |
| 7 | Устройство мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см | м2 | 1100 |
| 8 | Асфальтобетон | тн | 137,5 |
| 9 | Вывоз строительного мусора | тн | 302 |

| Ремонт бетонного покрытия сливной площадки АЦ (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных монолитных покрытий. толщ. 25см. с размерами 4,7мх0,25мх20,5 м |  |  | м3 |  | 24 |
| 2 | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5см, площадь S=96,35 м2 |  |  | м3 |  | 4.8 |
| 3 | Армирование с арматурой диам. Ф12мм – АIII , шаг 200 х 200 мм |  |  | тн |  | 0,950 |
| 4 | Устройство бетонных покрытии толщиной 20 см. с размерами 4,7мх0,20мх20,5 м. Бетон В20 |  |  | м3 |  | 19,27 |
| 5 | Демонтаж и монтаж лотка (швеллер 10 см) |  |  | п/м |  | 30 |
| 6 | Швеллер 10 см |  |  | тн |  | 0,258 |
| 7 | Устройство отсева под брусчатки толщиной 3 см |  |  | м2 |  | 96,35 |
| 8 | Устройство брусчатки |  |  | м2 |  | 96,35 |
| 9 | Брусчатка толщиной 7 см. |  |  | м3 |  | 6,74 |
| Ремонт бетонного покрытия площадки ДТ ТРК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонных монолитных покрытий. Толщ. 25см. с размерами 5,75 мх0,25мх8м, площадь S=46м2 |  |  | м3 |  | 11,5 |
| 2 | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5см,площадь S=46м2 |  |  | м3 |  | 2.3 |
| 3 | Армирование арматурой диам. Ф12мм – АIII , шаг 200 х 200 мм. |  |  | Тн |  | 0,470 |
| 4 | Устройство бетонных покрытии толщиной 20 см. с размерами 5,75 мх0,20мх8м, площадь S=46м2 Бетон В20 |  |  | м3 |  | 9,2 |
| 5 | Демонтаж и монтаж лотка (швеллер 10 см) |  |  | п/м |  | 28 |
| 6 | Швеллер 10 см |  |  | тн |  | 0,241 |
| 7 | Устройство отсева под брусчатки толщиной 3 см |  |  | м2 |  | 46 |
| 8 | Устройство брусчатки |  |  | м2 |  | 46 |
| 9 | Брусчатка толщиной 7 см. |  |  | м3 |  | 3,22 |
| Замена бортовой камень(бордюры)- 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка старого существующего бортовых камней (бордюры) | шт |  | 10 |
| 2 |  |  | Устройство новых бетонных бортовых камней (бордюры) | шт |  | 10 |
| 3 |  |  | Устройство щебень с фракций 20-40 мм толщиной 5 см | м3 |  | 0,17 |
| 4 |  |  | Бетонирование бордюров, В20 | м3 |  | 0,3 |
| 5 |  |  | Вывоз строительного мусора | м3 |  | 0,6 |
| Ремонт бетонного замка вокругдождеприемного лотка -40 п/м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка старого бетонного покрытия по краям лотка 0,35м х0,2м х40 м | м3 |  | 2,8 |
| 2 |  |  | Устройство нового бетонного замка 0,35м х0,2м х40 м | м3 |  | 2,8 |
| 3 |  |  | Бетон В20 | м3 |  | 2,8 |
| 4 |  |  | Вывоз строительного мусора | м3 |  | 2,8 |
| Ремонт бетонного замка вокруг ДТ ТРК – 35 п/м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка старого бетонного покрытия по краям лотка 0,35м х0,2м х35 м | м3 |  | 2,45 |
| 2 |  |  | Устройство нового бетонного замка 0,35м х0,2м х35 м | м3 |  | 2,45 |
| 3 |  |  | Бетон В20 | м3 |  | 2,45 |
| 4 |  |  | Вывоз строительного мусора | м3 |  | 2,45 |
| Косметический ремонт в здании операторной. -110 м2. (Торговый зал и коридор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 110 |
| 2 |  | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 110 |
| 3 |  | Левкас стен |  | м2 |  | 110 |
| 4 |  | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 |  | 110 |
| Замена напольного керамогранита в торговом зале – 4 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка старого существующего керамогранита |  | м2 | 4 |
| 2 |  |  | Разборка стяжки толщ. 3 см |  | м3 | 0,12 |
| 3 |  |  | Устройство стяжки толщ. 3 см |  | м3 | 0,12 |
| 4 |  |  | Устройство нового напольного керамогранита с кафельным клеем |  | м2 | 4 |
| Косметический ремонт в здании операторной. -30 м2. (Комната дизель генератора) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 30 |
| 2 |  | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 30 |
| 3 |  | Левкас стен |  | м2 |  | 30 |
| 4 |  | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 |  | 30 |
| Косметический ремонт в здании операторной. -30 м2. (Комната инвентарной) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 30 |
| 2 |  | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 30 |
| 3 |  | Левкас стен |  | м2 |  | 30 |
| 4 |  | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 |  | 30 |
| Косметический ремонт в здании операторной. -30 м2. (Комната персонала) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 30 |
| 2 |  | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 30 |
| 3 |  | Левкас стен |  | м2 |  | 30 |
| 4 |  | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 |  | 30 |
| Замена бетонной плитки отмостки. (передней частей здания операторной) – 6 п/м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка бетонной плитки | м2 |  | 6 |
| 2 |  |  | Разборка стяжки толщ. 3 см | м3 |  | 0,18 |
| 3 |  |  | Устройство стяжки толщ. 3 см | м3 |  | 0,18 |
| 4 |  |  | Устройство бетонной плитки с кафельным клеем | м2 |  | 6 |
| Ремонт задней частей стены здания СТО – 57 м2. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Очистка стен поверхностей от старой штукатурки |  | м2 | 57 |
| 2 |  |  | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 | 57 |
| 3 |  |  | Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой «Дождик» |  | м2 | 57 |
| 4 |  |  | Декоративная штукатурка «Дождик» |  | кг | 300 |
| 5 |  |  | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 | 115 |
| Покраска молниеотвода – 1 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 6 |
| 2 |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |
| 3 |  |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |
| Замена фартуков из оцинкованного листа (Здания операторной передняя часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж существующих фартуков из оцинкованных листов |  | м2 |  | 16 |
| 2 |  | Монтаж фартуков из нового оцинкованных листов |  | м2 |  | 16 |
| Ремонт крыши. (Здания операторной) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Демонтаж и монтаж существующего проф. настила крыши ( с сохранением материала) |  | м2 | 45 |
| 2 |  |  | Заменить старые шурупы на новые шурупы |  | шт | 1000 |
| Ремонт на территории АЗС (Изготовление и монтаж металлические крышка для септика) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Изготовление и монтаж крышки для ямы |  | м2 | 0,24 |
| 2 |  |  | Предусмотреть крышку, размером 400х600мм, обрамление уголком 40ммх40ммх4 мм |  | м2 | 0,24 |
| 3 |  |  | Обрамление уголком 40ммх40ммх4 мм |  | п/м | 2 |
| 4 |  |  | Лист толщ. 5 мм. (размер 0,4мх0,6 м) |  | м2 | 0,24 |
| 5 |  |  | Навесы |  | шт | 1 |
| 6 |  |  | Ручка |  | шт | 1 |
| 7 |  |  | Двухслойная окраска металлоконструкций |  | м2 | 0,24 |
| АЗС №4 «Кордай-2», Кордайский район, автотрасса Алматы - Термез 208км. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм |  | Количество |
| Помещения для ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Демонтаж старого существующего ограждения ТБО | м2 |  | 20 |
| 2 |  |  | Разборка старого существующего фундамента ТБО | м3 |  | 1,8 |
| 3 |  |  | Монтаж нового помещения для ТБО (Согласно чертежа) | шт |  | 1 |
| 4 |  |  | Установка колесо для существующего контейнера | шт |  | 8 |
| Ремонт территории АЗС.(Асфальтобетонная площадка) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка асфальтобетона толщиной 11 см | м3 |  | 184,36 |
| 2 |  |  | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5 см, площадь S=1676 м2 | м2 |  | 1676 |
| 3 |  |  | Щебень с фракции 20-40 мм | м3 |  | 83,8 |
| 4 |  |  | Проливка битума | м2 |  | 1676 |
| 5 |  |  | Устройство крупнозернистый асфальтобетон толщиной 6 см, площадь S=1676 м2 | м2 |  | 1676 |
| 6 |  |  | Асфальтобетон | тн |  | 251,4 |
| 7 |  |  | Устройство мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см | м2 |  | 1676 |
| 8 |  |  | Асфальтобетон | тн |  | 209,5 |
| 9 |  |  | Вывоз строительного мусора | тн |  | 461 |
| Замена бортовой камень(бордюры)- 20 шт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка старого существующего бортовых камней (бордюры) |  | шт |  | 20 |
| 2 |  | Устройство новых бортовых камней (бордюры) |  | шт |  | 20 |
| 3 |  | Устройство щебень фракций 20-40 мм толщиной 5 см |  | м3 |  | 0,34 |
| 4 |  | Бетонирование бордюров, В20 |  | м3 |  | 0,6 |
| 5 |  | Вывоз строительного мусора |  | м3 |  | 1,2 |
| Устройство нового дождеприемного лотка -52 п/м (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка старого существующего бетонного замка 0,4мх0,3мх52 м |  | м3 |  | 6.24 |
| 2 |  | Устройство нового бетонного замка 0,4мх0,3мх52м |  | м3 |  | 6.24 |
| 3 |  | Бетон В20 |  | м3 |  | 6.24 |
| 4 |  | Устройство швеллера 10 мм в теле бетона |  | м |  | 52 |
| 5 |  | Швеллер 10 мм |  | тн |  | 0,446 |
| 6 |  | Арматура ф12 -АIII |  | тн |  | 0,16 |
| 7 |  | Вывоз строительного мусора |  | м3 |  | 6.24 |
| Ремонт бетонного замка вокруг ДТ ТРК – 32 п/м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка старого бетонного покрытия по краям лотка 0,15мх0,2мх32м | м3 |  | 0,96 |
| 2 |  |  | Устройство нового бетонного замка 0,15мх0,2мх32м | м3 |  | 0,96 |
| 3 |  |  | Бетон В20 | м3 |  | 0,96 |
| 4 |  |  | Вывоз строительного мусора | м3 |  | 0,96 |
| Покраска молниеотвода – 1 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины |  | м2 | 6 |
| 2 |  |  | Грунтовка ГФ-021 |  | кг | 3,5 |
| 3 |  |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя |  | кг | 3,5 |

| АЗС №6 «Сулейменова», г. Тараз. ул. Ы. Сулейменова 243. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм |  | Количество |
| Бетонная площадка территории АЗС |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка бетонных монолитных покрытий толщ. 15см. | м2 |  | 150 |
| 2 |  | Строительная сетка ф4 Вр -1 с шагом 15х15 см | м2 |  | 150 |
| 3 |  | Устройство бетонных покрытий толщиной 15 см. Бетон В20 | м3 |  | 22,5 |
| 4 |  | Битумный герметик для деформационных швов | кг |  | 70 |
| Покраска молниеотвода – 1 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 6 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |
| Усиление фундамент молниеотвода |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистить поверхности фундамента | м2 |  | 5 |
| 2 |  | Армирование фундамента шагом 20х20 см с арматурой ф12 мм | тн |  | 0,07 |
| 3 |  | Устройство бетона В20 | м3 |  | 1,5 |
| Покраска пожарной лестницы – 1 шт (Здания операторной) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 6 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |
| Помещения для инвентаря |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство щебня толщ. 5 см. площадь S=1,69 м2 |  | м3 | 0.5 |
| 2 |  | Устройство строительной сетки ф5 Вр -1 с шагом 15х15 см |  | м2 | 1,69 |
| 3 |  | Устройство бетонного пола ( 1,3мх1,3мх0,1 м) Бетон В20 |  | м3 | 0,17 |
| 4 |  | Изготовление и монтаж рамы помещения |  |  |  |
| 5 |  | Кв.труба 60ммх60ммх3 мм |  | м | 8 |
| 6 |  | Кв.труба 60ммх40ммх3мм |  | м | 4 |
| 7 |  | Кв.труба 40х25ммх3мм |  | м | 18 |
| 8 |  | Обшивка стен и монтаж кровельного покрытия из проф. листа |  | м | 10 |
| 9 |  | Проф. настил Н44-1000-0.5 |  | м2 | 10 |
| 10 |  | Двухслойная окраска металлоконструкций |  | м2 | 1,5 |
| 11 |  | Ручка |  | шт | 1 |
| 12 |  | Петля |  | шт | 1 |
| 13 |  | Шарнир |  | пар | 4 |
| АЗС №7 «Шу» Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул. Мерке-Шу-Бурылбайтал Колик ТургынАумагы №1, зд. 3А |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм |  | Количество |
| Ремонт асфальтобетонной площадки по территории АЗС (заезд и въезд) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетона толщиной 6 см | м3 |  | 57,96 |
| 2 |  | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5 см, площадь S=966 м2 | м2 |  | 966 |
| 3 |  | Щебень с фракции 20-40 мм | м3 |  | 48,3 |
| 4 |  | Проливка битума | м2 |  | 966 |
| 5 |  | Устройство мелкозернистый асфальтобетон толщиной 6 см, площадь S=966 м2 | м2 |  | 966 |
| 6 |  | Асфальтобетон | тн |  | 151 |
| 7 |  | Вывоз строительного мусора | тн |  | 150 |
| Замена бортовой камень(бордюры)- 40 шт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка старого существующего бортовых камней (бордюры) | шт |  | 40 |
| 2 |  | Устройство новых бортовых камней (бордюры) | шт |  | 40 |
| 3 |  | Устройство щебень фракций 20-40 мм толщиной 5 см | м3 |  | 0,68 |
| 4 |  | Бетонирование бордюров, В20 | м3 |  | 1,2 |
| 5 |  | Вывоз строительного мусора | м3 |  | 2,4 |
| Наружная покраска КТПН (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 20 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 7 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 7 |
| Косметический ремонт в здании операторной. -16 м2. (Сан. Узел и коридор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности стены и потолка |  | м2 |  | 16 |
| 2 | Нанести на стену и потолка грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 110 |
| 3 | Левкас стены и потолка |  | м2 |  | 16 |
| 4 | Водоэмульсионная покраска стены и потолка |  | м2 |  | 16 |
| Топливозаправочный островок Дт ТРК |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка существующий тротуарных плит (кафель), | м2 |  | 7,2 |
| 2 |  | Разборка стяжки толщ. 10 см | м3 |  | 0,72 |
| 3 |  | Устройство стяжки толщ. 10 см | м3 |  | 0,72 |
| 4 |  | Устройство новые бетонные плитки с кафельным клеем | м2 |  | 7,2 |
| Покраска молниеотвода – 2шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 12 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 7 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 7 |
| Покраска опоры освещения – 9 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 27 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 12 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 12 |
| Наружные металлические двери (Здания операторной) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 20 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 7 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 7 |
| Наружные металлические двери (Наружный туалет) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 10 |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |

| Устройство сборника дождевых вод. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта 3мх 3мх 3 м | м3 | 27 |
| 2 | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 18,54 |
| 3 | Уплотнение грунта | м2 | 9 |
| 4 | Устройство щебеночного основания пропитанной битумом | м2 | 9 |
| 5 | Устройство круглых сборных железобетонных горловин и люка выгреба | м3 | 9,4 |
| 6 | Кольца колодцев стеновые бетонные, КПдиам. 2000 мм | шт | 3 |
| 7 | Кольца опорное КО6 | шт | 1 |
| 8 | Плита перекрытия ф2000мм | шт | 1 |
| 9 | Плита днища ф2000 мм | шт | 1 |
| 10 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89) | шт | 1 |
| 11 | Заделка швов бетоном | м3 | 1 |
| 12 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | м2 | 42 |
| 13 | Ручная разработка грунта с размером 0,5мх0,6мх20м | м3 | 6 |
| 14 | Устройство щебня с фракций 20-40мм с размером 0,5мх0,05мх20м | м3 | 0,5 |
| 15 | Устройство арычного лотка Б2 | м | 20 |

| АЗС №8 «Жалпактобе», Жамбылская область, Жамбылской район, село. Жалпактобе. ул.Жалпактобе 34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед.изм | Количество |
| Ремонт асфальтобетонной площадки по территории АЗС |  |  |  |  |
| 1 | Разборка старого существующего асфальтобетона толщиной 6 см |  | м3 | 21 |
| 2 | Устройство щебня с фракции 20-40 мм толщиной 5 см, площадь S=350 м2 |  | м2 | 350 |
| 3 | Щебень с фракции 20 - 40 мм |  | м3 | 17,5 |
| 4 | Проливка битума |  | м2 | 350 |
| 5 | Устройство мелкозернистый асфальтобетон толщиной 6 см, площадь S=350 м2 |  | м2 | 350 |
| 6 | Асфальтобетон |  | тн | 52,5 |
| 7 | Вывоз строительного мусора |  | тн | 52,5 |
| Изготовление металлической туры (для обслуживания наружных осветительных приборов, высота 4,8 м) |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление металлический туры |  | тн | 0,342 |
| 2 | Уголок 75ммх75ммх6 мм |  | п/м | 48 |
| 3 | Колесо |  | шт | 4 |
| 4 | Арматура Ф12мм – АIII |  | п/м | 24 |
| 5 | Арматура АI ф20 мм |  | п/м | 6 |
| 6 | Двухслойная окраска металлоконструкций |  | м2 | 20 |
| 7 | Грунтовка ГФ-21 |  | кг | 3,5 |
| 8 | краска Национал |  | кг | 3,5 |
| 9 | Доставка туры до объекта |  | шт | 1 |
| Замена ворота резервуарного парка. (Территория АЗС) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого существующего вороту | м2 |  | 10 |
| 2 | Изготовление металлический ворота | тн |  | 0,295 |
| 2 | Уголок 75х75х6 мм (24 м) | тн |  | 0,165 |
| 3 | Квадратный труба 100х100х4 | тн |  | 0,71 |
| 4 | Шарнир | пара |  | 2 |
| 5 | Петля | пара |  | 1 |
| 6 | Двухслойная окраска металлоконструкций | м2 |  | 5 |
| 7 | Оцинкованный профлист толщиной 0,07 мм | м2 |  | 10 |
| 8 | Ручная разработка грунта 0,5х0,5х0,8 | м3 |  | 0,4 |
| 9 | Устройство фундамента 0,4х0,4х0,8 | м3 |  | 0,24 |
| 10 | Гидроизоляция фундамента битумом | м2 |  | 2,56 |
| Покраска молниеотвода – 1 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |
| 1 | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины |  | м2 | 6 |
| 2 | Грунтовка ГФ-021 |  | кг | 3,5 |
| 3 | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя |  | кг | 3,5 |

| Замена двери наружного туалета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж наружной металлической двери 900х2100 мм | м2 | 1,89 |
| 2 | Оштукатуривание откосов | м2 | 2 |
| 3 | Отделка откосов | м2 | 2 |
| 4 | Водоэмульсионная покраска откосов стены | м2 | 2 |

| АЗС №9 «Костобе», Жамбылская область, Байзакский район, аульный округ Ульгилинский, аул (село) Улгили, учетный квартал 001, земельный участок 47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество |

| Косметический ремонт в здании операторной. -116 м2. (Торговый зал и коридор) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 116 |  |
| 2 | Нанести на стену грунтовка праймер AlinEX |  | м2 |  | 116 |  |
| 3 | Левкас стен |  | м2 |  | 116 |  |
| 4 | Водоэмульсионная покраска стены |  | м2 |  | 116 |  |
| Здания операторной. (Подсобное помещение) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка настенного кафеля | м2 |  | 2 |  |
| 2 |  | Разборка стяжки толщ. 3 см | м2 |  | 2 |  |
| 3 |  | Устройство нового напольного керамогранита с кафельным клеем | м2 |  | 2 |  |
| Ремонт на территории АЗС (ремонт обрешетки лотка ливневой канализации-20 п/м.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж и монтаж старого существующего лотка (сварочные работы ) | п/м |  | 20 |  |
| Замена бетонной плитки пандусы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка бетонной плитки | м2 |  | 12 |  |
| 2 |  | Разборка стяжки толщ. 3 см | м3 |  | 0,36 |  |
| 3 |  | Устройство стяжки толщ. 3 см | м3 |  | 0,36 |  |
| 4 |  | Устройство новые бетонные плитки с кафельным клеем | м2 |  | 12 |  |
| Покраска молниеотвода – 1 шт (Территория АЗС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 6 |  |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |  |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |  |
| Покраска пожарной лестницы – 1 шт (Здания операторной) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка (обезжиривание) поверхности металла от ржавчины | м2 |  | 5 |  |
| 2 |  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 3,5 |  |
| 3 |  | Улучшенная окраска автомобильной краской два слоя | кг |  | 3,5 |  |
| Выравнивание стойки верхнюю часть туры. (для обслуживания наружных осветительных приборов, высота 4,8 м) (Территория АЗС.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж и монтаж стойки верхней часть туры (сварочные работы) |  | шт |  | 6 |
| 2 |  | Уголок 50х5 мм |  | п/м |  | 6 |
| 3 |  | Покраска туры |  | м2 |  | 6 |
| 4 |  | Грунтовка ГФ-021 |  | кг |  | 3,5 |
| 5 |  | Краска «Национал» |  | кг |  | 3,5 |
| 6 |  | Замена колесы |  | шт |  | 4 |