ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта АЗС№1 расположенный по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека,192, уг. ул. Бокейханова, и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| №№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Благоустороиства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующей ливневой системы | п/м | 74,07 |  |
| 2 | Устройство лотка из спаренного швеллера №14П | п/м | 74,07 |  |
| 3 | Пластины 0,5 мм на 0,100 мм для спаривание швеллера поласа | п/м | 7,5 |  |
| 4 | Покраска лотков из спаренного швеллера | п/м | 74,07 |  |
| 5 | Армирование вдоль лотка, арматура 12АIII | т | 0,150 |  |
| 6 | Бетонирование пазух и днища лотка из бетона клB15(М350) | М3 | 4,29 |  |
| 7 | Демонтаж существующей брусчатки под навесом | м2 | 452 |  |
| 8 | Отсыпка под брусчатку отсев на цементной основе t-30мм-40мм | м2 | 452 |  |
| 9 | Монтаж новой брусчатки на отметку проезжей части t-80( кирпичик) | м2 | 452 |  |
| 10 | Нарезка старого асфальта примыкание | м/п | 10 |  |
| 11 | Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 50мм | м2 | 562 |  |
| 12 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 30 км | т | 6,12 |  |
|  | 2.Искробезопасное покрытие сливной площадки |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия из брусчатки на сливной площадке , толщиной-80 мм на выравнивающем слое отсева цементной основе 12,2м*3,52 | м2 | 42,31 |  |
| 2 | Установка бордюра (замок для покрытия из брусчатки) бетоном замке | п/м | 19,06 |  |