ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта АЗС№15 расположенный по адресу: г.Каскелен,ул. Наурызбая,35 а, уг.ул Абылай хана   и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| №№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройства |  |  |  |  |

| 1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Устройство мелкозернистых асфальтобетонных покрытий толщиной t -50м 10м-10м | м2 | 100 |  |
| 3 | Демонтаж существующего бордюра 1000м-300мм-150м | п/м | 70 |  |
| 4 | Монтаж бордюра 1000мм*300мм*150мм | п/м | 70 | Новый Дорожный |
| 5 | Демонтаж существующей брусчатки под навес ТРК | м2 | 191 | Новый (кирпичик) |
| 6 | Устройство покрытия из брусчатки под навесом ТРК, толщиной 65 мм на выравнивающем слое из отсева | м2 | 191 | С заполнением швов песком |
| 7 | Монтаж брусчатки на островке ТРК толщиной 40мм | м2 | 3,5 | С заполнением швов песком |
| 9 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 30 км | т | 3,7 |  |
|  | 2. Газаманаблок 9м-2,2м |  |  |  |
| 1 | Армирование сеткой В6 с ячейкой 100*100мм | м 2 | 19,8 |  |
| 2 | Устройство (ЦПС) стяжки t-50мм | м 2 | 19,8 |  |