ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта АЗС№12 расположенный по адресу: г.Алматы, Трасса Алматы - Нарынкол, 34 км и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| №№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Искробезопасное покрытие сливной площадки 16м-5м. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж основание под сливную площадку t-300 | м 3 | 24 |  |
| 2 | Подсыпка под основание щебень фракция 20*40 t-100мм | м3 | 8 |  |
| 3 | Установка арматурных сеток из АIII 12 с ячейкой 200х200мм 800м | т | 0,770 |  |
| 4 | Устройство железобетонной плиты на сливной площадки из бетона кл 200мм B15(М350) толщ. 200мм. | м3 | 16 |  |
| 5 | Установка бордюра в бетонном замке1000*300*150 (ограничитель для покрытия из брусчатки) | пм | 42 |  |
| 6 | Устройство покрытия из брусчатки на сливной площадке РП, толщиной 80 мм на выравнивающем слое из отсева 3 см. | м2 | 80 |  |
| 7 | Устройство лотка из спаренного швеллера №14П | пм | 16 |  |
| 8 | Армирование вдоль лотка, арматура АIII 12 | т | 0.100 |  |
| 9 | Бетонирование пазух и днища лотка из бетона клB15(М350) | м3 | 0,96 |  |
| II Покрытия из асфальтобетона 50м-14м. |  |  |  |  |
| 1 | Прорезка шва по асфальтобетону t-50 мм. В местах соединения. | м/п | 128 |  |
| 2 | Устройства укладки мелкозернистого асфальтобетонного покрытия t- 50мм | м2 | 700 |  |
|  | III. Установка бордюра 280м. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующего бордюра | м/п | 280 |  |
| 2 | Монтаж железобетонных бордюров 1000мм*300мм*150мм в бетонном замке. | м/п | 280 |  |
| 3 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 7,5 |  |