ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта АЗС№13 расположенный по адресу: адресу г. Алматы, Трасса Алматы - Нарынкол, 34 км и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| №№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сливная площадка 16м-5м |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж основание под сливную площадку t-300 | м 3 | 24 |  |
| 2 | Подсыпка под основание щебень фракция 20*40 t-100мм | м3 | 8 |  |
| 3 | Установка арматурных сеток из 12АIII с ячейкой 200х200мм 800 мп | т | 0,770 |  |
| 4 | Устройство железобетонной плиты на сливной площадки из бетона кл B15(М350) t- 200мм | м3 | 16 |  |
| 5 | Установка бордюра в бетонном замке (замок для покрытия из брусчатки)1000*300*150 | пм | 42 |  |
| 6 | Устройство покрытия из брусчатки на сливной площадке РП, толщиной t- 80 мм на выравнивающем слое из отсева 3 см. | м 2 | 80 |  |
| 7 | Устройство лотка из спаренного швеллера №14П | пм | 16 |  |
| 8 | Армирование вдоль лотка, арматура АIII 12 | т | 0.100 |  |
| 9 | Бетонирование пазух и днища лотка из бетона клB15(М350) 16м | м3 | 0,96 |  |
| II. Покрытия из асфальтобетона 25м-20м |  |  |  |  |
| 1 | Прорезка асфальтных по асфальтобетону швов t-50 мм. | м/п | 90 |  |
| 2 | Устройства асфальтобетонных мелкозернистого асфальтобетонного покрытий t- 50мм | м2 | 500 |  |
| III. Установка бордюра 280м |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующего бордюра | м/п | 280 |  |
| 3 | Монтаж бордюра 1м-0,3-0,15м | м/п | 280 |  |
| 4 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 7.5 |  |
|  | IV. Отмостка здания операторной 9,3м-1м |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покрытий бетона 9.3м*1м | м2 | 9,3 |  |
| 2 | Уплотнения основания отмоски | м 2 | 9,3 |  |
| 3 | Устройства щебневый подушки 20мм-40мм-100мм | м 3 | 0,93 |  |
| 4 | Устройство отмостки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм 9,3м-1м | м 3 | 0,93 | Армирование сетками из арматуры кл. Вр1 диам. 6мм, шаг 100х100мм |