ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта АЗС№20 расположенный по адресу: Талгарский р/н, п.Белбулак, ул. Шоссейная  и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Ремонт арычной системы-36,59м |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующих бетонных лотков размером 1,80м*0,40м*0,20м | пм | 36,59 |  |
| 2 | Уплотнение траншеи 36,59м*0,80м*0,20м | пм | 36,59 |  |
| 3 | Устройство основания из, щебня толшиной 0,20м в длину 36,59м ширину 0,80м* щебнь фракций 20мм-40мм | м3 | 5,822 |  |
| 4 | Обратный монтаж существующий лотков | пм | 36,59 |  |
| 5 | Бетонирование под стык лотка из бетона размером ширину 0,40м в длину 0,80м высату 0,40м кл. B 7,5 | м3 | 2,688 |  |
|  | 2.Резервуарный парк 19,78м-5,97м |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующей ливневки швеллера №14П | пм | 19,78 |  |
| 2 | Устройства стишки толшиной - 0,07м для отвода воды | м 2 | 118 |  |
|  | Укладка армированой сетки для стяшки 0,15м*0,15м*0,05м | м 2 | 118 |  |
| 3 | Монтаж существующего ливневки швеллера №14П | м 2 | 19,78 |  |
| 4 | Пожаротушение , замена стоек и МПП | шт | 12 | Применить МПП «Тунгус» |
| 5 | Ямочный ремонт мелкозернистого асфальтобетонного покрытия t-50 | м 2 | 50 |  |