Внутренняя информация

Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация

Технические требования и требования  к технологии одежды

для защиты труда работников

(пробное внедрение)

Пятый выпуск

Служба продаж

Октябрь 2021 года

Содержание

5.1 Технические требования к летней одежды с короткими рукавами для торговых операций …….… 1

5.1.1 Чертеж образца одежды …………………………………………………………………………….…..1

5.1.2 Модели и технические характеристики……………………………………………………………… 2

5.1.3 Цвет материала одежды ………………………………………………………………………………..5

5.1.4 Основные положения, касающиеся сырья……………………………………………………………. 6

5.1.5 Правила шитья………………………………………………………………………………………….  7

5.1.6 Упаковка ………………………………………………………………………………………………..14

5.2 Технические требования к летней одежде для торговых операций …………………….…………… 15

5.2.1 Схема стиля одежды…………………………………………………………………………………... 15

5.2.2 Модели и технические характеристики ……………………………………………………………….16

5.2.3 Материал одежды цвет………………………………………………………………………………... 19

5.2.4 Основные положения, касающиеся сырья…………………………………………………………… 20

5.2.5 Правила шитья………………………………………………………………………………………… 21

5.2.6 Упаковка ………………………………………………………………………………………………..28

5.3 Технические требования к весенне-осенней одежде для торговых операций………………………. 29

5.3.1 Диаграмма образца одежды…………………………………………………………………………... 29

5.3.2 Модели и технические характеристики……………………………………………………………… 30

5.3.3 Цвет материала одежды ……………………………………………………………...………………… 33

5.3.4 Основные положения, касающиеся сырья…………………………………………………………… 34

5.3.5 Правила шитья………………………………………………………………………………………… 35

5.3.6 Упаковка……………………………………………………………………………………………….. 42

5.4 Технические требования к морозостойкой одежды для торговых операций ……………………….. 43

5.4.1 Чертеж образца одежды……………………………………………………….………………………...43

5.4.2 Модели и технические характеристики………………………………………………………………. 47

5.4.3 Цвет материала одежды ……………………………………………………………………………... 54

5.4.4 Основные положения, касающиеся сырья ……………………………………………………………54

5.4.5 Правила шитья………………………………………………………………………………………… 56

5.4.6 Упаковка ………………………………………………………………………………………………..64

5.5 Технические требования к длинной морозостойкой одежды для торговых операций …………….. 65

5.5.1 Чертеж образца одежды………………………………………………………………………………... 65

5.5.2 Модели и технические характеристики………………………………………………………………. 69

5.5.3 Цвет материала одежды ……………………………………………...……………………………… 78

5.5.4 Правила шитья………………………………………………………………………………………… 79

5.5.5 Шаг иглы ……………………………………………………………………………………………….80

5.5.6 Упаковка……………………………………………………………………………………………….. 89

5.6 Технические требования к пуховым жилетам для торговых операций ………..……………….……90

5.6.1 Чертеж образца одежды…………………..……………………………………..……………….…… 90

5.6.2 Модели и технические характеристики ………………………………………………………………90

5.6.3 Цвет материала одежды ……………………………………………………………………………….. 91

5.6.4 Основные положения, касающиеся сырья…………………………………………………………… 91

5.6.5 Правила шитья………………………………………………………………………………….……… 92

5.6.6 Упаковка……………………………………………………………………………………………….. 93

5.7 Технические требования к цельнокроеным костюмам для торговых операций ……………………. 94

5.7.1 Чертеж образца одежды ………………………………………………………………………………..94

5.7.2 Модели и технические характеристики……………………………………………………………… 94

5.7.3 Цвет материала одежды ………………………………………………………………………………..96

5.7.4 Основные положения, касающиеся сырья ……………………………………………………………97

5.7.5 Правила шитья………………………………………………………………………………….……… 98

5.7.6 Упаковка………………………………………………………………………..……………………… 101

5.8 Технические требования к плащам для торговых операций ……………….………….……………. 102

5.8.1 Чертеж образца одежды ……………………………………………….……………………………….102

5.8.2 Модели и технические характеристики………………….…………………………………………... 102

5.8.3 Цвет материала одежды ………………………………………………………………………………..104

5.8.4 Основные положения, касающиеся сырья ……………………………………………………………105

5.8.5 Правила шитья…………………………………………………………………………………………. 106

5.8.6 Упаковка………………………………………………………………………………………………… 109

5.9 Технические требования к длинным плащам  для торговых операций ……………………………….110

5.9.1 Чертеж образца одежды………………………………………………………………………………… 110

5.9.2 Модели и технические характеристики……………….……………………………………………….. 110

5.9.3 Цвет материала одежды ………………………………………………………………………………….. 112

5.9.4 Основные положения, касающиеся сырья………………………………………………………………. 112

5.9.5 Правила шитья………………………………………………………………………………………………. 113

5.9.6 Упаковка……………………………………………………………………………………………………… 116

5.10 Технические требования  к  ветровке для торговых операций…………………………………………….. 117

5.10.1 Чертеж образца одежды……………………………………………………………………………………… 117

5.10.2 Модели и технические характеристики…………………………………………………………………….. 117

5.10.3 Цвет материала одежды……………………………………………………………………………………… 118

5.10.4 Основные положения, касающиеся сырья………………………………………………………………….. 119

5.10.5 Правила шитья……………………………………………………………………………………………….... 119

5.10.6 Упаковка…………………………………………………………………………………………………..…… 121

5.11 Технические требования к светоотражающим жилетам для продажи ……………………………………… 122

5.11.1 Чертеж образца одежды……………………………………………………………………………………….. 122

5.11.2 Модели и технические характеристики……………………………………………………………………… 122

5.11.3 Цвет материала одежды………………………………………………………………………………………. 123

5.11.4 Основные положения, касающиеся сырья…………………………………………………………………… 123

5.11.5 Правила шитья…………………………………………………………………………………………………. 124

5.11.6 Упаковка………………………………………………………………………………………………………… 125

5.1 Технические требования  к летней одежды с короткими рукавами для торговых операций

5.1.1 Чертеж образца одежды

Образец мужской летней одежды с короткими рукавами для продаж показан на рисунке 5.1.1A,

Образец женской летней одежды с короткими рукавами для продаж показан на рисунке 5.1.1B.

Рисунок 5.1.1 Образец мужской летней одежды с короткими рукавами

Рисунок 5.1.1B Образец женской летней одежды с короткими рукавами

5.1.2 Модели и технические характеристики

Основные части и общие части мужской летней одежды с короткими рукавами для продажи, технические характеристики, размеры и предельные отклонения приведены в таблице 5.1-1. Основные части и общие части женской летней одежды с короткими рукавами для продажи, технические характеристики, размеры и предельные отклонения приведены в таблице 5.1-2. Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.1.2. Цифры, указанные на рисунке, являются номерами каждого места измерения в таблице 5.1-1 и таблице 5.1-2.

Таблица 5.1-1 Технические характеристики мужской летней одежды с короткими рукавами, размеры и предельные отклонения в сантиметрах

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) 175/92-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 73.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 20.0 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 116.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 111.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 26.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Отверстие рукава | 19.3 | 0.7 | 0.3 |
| 7 | Длина горловины большого кармана | 16.5 | * | 0.5 |
| 8 | Ширина линии встраивания большого кармана | 2.2 | — | 0.2 |
| 9 | Длина клапана нагрудного кармана | 14.0 | * | 0.3 |
| 10 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 11.2 | * | 0.3 |
| 11 | Средняя ширина клапана нагрудного кармана | 5.5 | — | 0.2 |
| 12 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 13 | Длина спинки | 71.0 | 2.0 | 1.0 |
| 14 | Средняя ширина задней части плеча | 13.0 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | Ширина большой части плеч | 48.6 | 1.8 | 0.8 |
| 16 | Длина воротника | 44.0 | 1.5 | 0.5 |
| 17 | Ширина воротника спереди | 7.8 | — | 0.3 |
| 18 | Ширина воротника сзади | 8.0 | — | 0.3 |
| 19 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 20 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 21 | Шаг посадки первой пуговицы | 13.3 | 0.3 | 0.3 |
| 22 | Длина брюк | 105.5 | 3.0 | 1.5 |
| 23 | Длина нижней паховой части брюк | 76.5 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 24 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 94.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 84.0 | 6.0 |  |
| 25 | Ширина талии | 4.0 | — | 0.3 |
| 26 | Ширина голенища брюк | 22.0 | 0.8 | 0.4 |
| 27 | Обхват бедра | 113.0 | 4.8 | 2.0 |
| 28 | Длина горловины заднего кармана | 14.0 | * | 0.2 |
| 29 | Ширина врезной линии заднего кармана | 1.0 | — | 0.2 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Таблица 5.1-2 Технические характеристики женской летней одежды с короткими рукавами для продаж, размеры и предельные отклонения

Единица измерения - сантиметр

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 65.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 18.5 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 98.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 101.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 24.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Отверстие рукава | 18.0 | 0.7 | 0.3 |
| 7 | Длина горловины большого кармана | 15.5 | * | 0.5 |
| 8 | Ширина линии встраивания большого кармана | 2.0 | — | 0.2 |
| 9 | Длина клапана нагрудного кармана | 12.0 | * | 0.3 |
| 10 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 9.6 | * | 0.3 |
| 11 | Средней ширина клапана нагрудного кармана | 5.0 | — | 0.2 |

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 12 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 3.7 | — | 0.2 |
| 13 | Длина спинки | 62.0 | 2.0 | 1.0 |
| 14 | Средняя ширина задней части плеча | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | Ширина большой части плеч | 42.0 | 1.5 | 0.8 |
| 16 | Длина воротника | 39.5 | 1.5 | 0.5 |
| 17 | Ширина воротника спереди | 7.3 | — | 0.3 |
| 18 | Ширина воротника сзади | 7.5 | — | 0.3 |
| 19 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 20 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 21 | Шаг посадки первой пуговицы | 12.2 | 0.3 | 0.3 |
| 22 | Длина брюк | 104.0 | 3.0 | 1.5 |
| 23 | Длина нижней паховой части брюк | 77.0 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 24 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 80.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 70.0 | 6.0 |  |
| 25 | Ширина талии | 4.0 | — | 0.3 |
| 26 | Ширина голенища брюк | 21.0 | 0.8 | 0.4 |
| 27 | Обхват таза | 101.0 | 5.4 | 2.0 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Рисунок 5.1.2 Чертеж измерений

5.1.1 Цвет материала одежды

5.1.1.1 Цвет

Цвет материала летней одежды с короткими рукавами для продажи соответствует положениям таблицы 5.1.3.1, а уровень разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.1.3.1 Цвет материала  и допуск погрешности

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань верха | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань брюк | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |

| материал | цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Ткань в тон цвету | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Антистатический полиэфирный шелк, верхняя одежда с четырьмя отверстиями, именная бирка внизу , верхняя одежда на молнии | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Плоская ткань из полиэстерового хлопка, молния для брюк, пояс с парчовой пряжкой, брюки с четырьмя отверстиями | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | В том же цвете, что и ткань брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | В том же цвете, что и ткань |
| Светоотражающая лента | Серебристо-серый | - |
| Полиэфирная швейная нить | соответствует цвету ткани | соответствует цвету ткани,допускается только темнее, светлее не допускается |

5.1.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукции: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.1.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.1.4.

Таблица 5.1.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань верхней одежды | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя одежда: передняя часть, задняя часть, рукава, передняя часть плечоа, задняя часть плеча, клапан нагрудного кармана, ткань для нагрудного кармана, нить для большого кармана, ткань для большого кармана, крафт-поверхность, поверхность воротника, воротник, головка рукавов, поверхность регулировочной петли, поверхность темного ряда |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид、 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань брюк | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Ткань,косая вставка ткани подкладки кармана, подкладочная ткань для заднего кармана, планка брюк, планка чехла для брюк, подкладка на талии брюк |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань подходящая по цвету | ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Планка (мужская левая, женская правая) резьбовая шпилька, резьбовая шпилька большого кармана, резьбовая шпилька передней плечевой части |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 20% хлопок 80% полиэстер | GB/T 5326 | Верхняя ткань большого кармана, ткань кармана брюк |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/㎡ | FZ/T 64008 | Поверхность воротника, подвесная поверхность, потайная подкладка, подкладка, вставка для сумки, поверхность талии, планка, потайная поверхность планки, подкладка с обратной стороны горловины кармана |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину | FZ/T 64009 | убрюк по диагонали вставлены в карман |
| Эластичная лента |  | Ширина 3,5 см | FZ/T 63006 | Обе стороны талии брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями |  | φ1.5cm | QB/T 3637 | Передний лацкан, нагрудный карман, рукав |
| Пряжка с четырьмя отверстиями из полиэстера |  | φ1.5cm | QB/T 2173 | Верхняя потайная планка, пояс брюк, задний карман (мужской) |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночно закрыта задняя часть | QB/T 2172 | Планка брюк, диагональные карманы |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см | GB 20653 | спина |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см | FZ/T 6631 | Нижняя часть брюк |
| Значок |  | Только для пользования PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левая часть грудной клетки |
| нарукавная повязка(значок) |  | Для специального использвания в продажах PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | Шитье, пряжка, отверстие |
|  |  | 11,8текс×2 | GB/T 6836 | Завязанный узлом петлевой шов |
| Логотип модели |  | Этикетка на клейком веществе | Идентификационный буклет правил | брюки |

| Название материала | спецификация | Стандарт исполнения | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Значки для стирки | Этикетка клеющаяся | Идентификационный буклет правила | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~0,06мм | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | Ширина: 10 мм | — |  |
| Форма для проверки упаковки | копировальная бумага 70 г/㎡ | — |  |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J, первоклассный продукт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | Ширина: 6 см | QB/T 2422 | Запечатанная коробка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Наружная упаковка |
| Бумажная коробка | BD-1.3 | GJB 1109A |  |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |

5.1.5 Правила шитья

5.1.5.1 Требования

Поверхность воротника, вставка для кармана , подкладка, потайная подкладка, регулировочная петля, подвесная поверхность, планка для брюк, поверхность планки чехла для брюк полностью выровнена, верх вставлен наклонно во вставку для кармана и наполовину заполнен подкладкой; поверхность талии сложена вдвое на 1,0 см, подкладка на талии позволяет избежать неверное положение резинки, положение завязки резинки составляет 1,0 см. Нанесите наполовину заполненную подкладку; брюки вставляются наискось в горловину кармана и подкладка обрезается, ширина подкладки составляет 1,5 см.

      - Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.1.5.

Таблица 5.1.5 Плотность и требования к шагу иглы

| проект |  | расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, эластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Тип цепи |  | 10 игл /3 см ~ 12 игл/3 см | Хвостовая игла оставляет головку нити длиной 1,5 см; перемычка, сшитая цепочкой, ограничена двумя швами, в каждом из которых используется 1 игла, и должна быть зашита на швейной машинке с отстрочкой, линия шитья должна быть последовательной, регулярной и прочной; после отсоединения цепная машина может использоваться для проводка, но головка нити должна быть очищена и обрезана, проводка совпадает на 3 см ~ 4 см, шитье регулярное, и каждый шов разрешается проводить в одном месте. |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Узел |  | 42 иглы/узел | Длина узла соответствует технологическим требованиям, а ширина составляет 0,10 см ~ 0,15 см |
| Закрытое отверстие | 1,7 см прямое отверстие | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |
| Пряжка | четыре отверстия | 6 линий/ушко | Хвостовой узел(закрепка) крепкий и не размыкает нить |

5.1.5.3 Процесс шитья

Требования к пошиву мужской верхней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.1.5A, требования к пошиву мужских брюк соответствуют требованиям рисунка 5.1.5B, требования к пошиву женской верхней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.1.5C, а требования к пошиву женских брюк соответствуют требованиям рисунка5.1.5D.

Желтая светоотражающая полоса Единица измерения-сантиметр Нагрудная этикетка: выше середины клапана нагрудного кармана 1.0, видимая линия 0.2 Ширина 5.0 Видимый шов 0.6 Расстояние между двумя пряжками 3.5 Ширина полоски 5.0 Нарукавный знак на верхней части рукава 9.0 , видимый шов 0.2 Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1 Рукав .Видимая линия 0.6 Внутрений замок Видимый шов 0.1 Расстояние отверстие для вставки ручки от начала коапана кармана 1.5 Величина отверстия 3.0 По одному желтому узлу на обоих концах горловины кармана .длина узла 1.0 Знак Размера напечатан трафаретной печатью на ткани и прикреплен во внутренней части воротника посередине вниз на 3.5 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Двойной видимый шов 0.1/0.7 Видимый шов 0.1 Желтая полоса

Единица измерения-сантиметр

Завязывается  в соответствии с

этикеткой .

Длина узла 0.8

Детали с кольцевым швом:рукав по верху,передняя и задняя часть через плечо,накладка для нагрудного кармана ,накладка для косого кармана.

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: шов по плечу, шов вдоль тела,нижний шов рукава

Внутренний кольцевой шов загнут чисто

Видимый шов 0.6

С левой стороны вшито обозначение правил стирки

Возьмите петлю и пройдите иглой обратно

Завязывается  в соответствии с

этикеткой .

Длина узла 0.8

Ткань кармана обработана

Видимый шов 0.6

Рисунок 5.1.5 Описание технологии мужской  верхней одежды

Завязать узел на верхней и нижней части клапана ширинки Длина узла 1.0

Детали с кольцевым швом: шов передней  паховой части брюк, шов где клапан ширинки, подкладка косого кармана , подкладка  заднего кармана брюк, нтжняя часть брюк

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: боковой шов брюк, шов нижней паховой части брюк, шов задней паховой части брюк

бренд

Длина застежки 3.5

Длина липкой ленты 12.0

по контуру видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5

Видимый шов 0.1

Ширина хлястика 3.5

Сгиб внутренний

Нижняя часть брюк

Знак

размера

Знак стирки

Зубчики молнии на расстоянии  от края 1.0

Кругой шов на подкладной ткани кармана

На внутренней стороне полки крышки ширинки

Сделать закрепки на видимых швах  на расстоянии 0.3

Круговой шов по

внутр.стороне кармана

Линия низа пояса брюк

Видимый шов 0.5

С двух сторон кармана узел 0.8

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

Запас с двух сторон 1.0

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

Длина шлевки 5.0 ширина 1.0

Отступ видимого шва 0.2 Запас 2-0.3

Задняя сторона резинки Видимый шов на шлевке

На шлёфке завязать узел. Длина узла 1.0

Шлёвка на середине

пояса брюк

линия по середине пояса брюк

Видимый шов 0.6

Узел на обоих концах

Узел 1.0

нижний конец однороден

Единица измерения-сантиметр

Рисунок 5.1.5 В Описание технологии мужских брюк

5.1.5.4 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.1.5.4.

Таблица 5.1.5.4 Требования к фиксации в сантиметрах

| Наименование детали | размер | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |
| Передняя планка верхней одежды | 1.7 | Первая петля в соответствии с размером, 2,0 от края планки, замок вертикальный | Выровняйте с отверстием, внутренний лацкан находится на расстоянии 2,0 от края, к пряжке с четырьмя проушинами вбиты 4 шт . |
| Нагрудный карман | — | Середина пряжки равномерно разделена на три вертикальных проушины | Выровняйте с предыдущей деталью, вбейте пряжку "четыре в одном"(пуговица/кнопка) и 1 шт |

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |
| Крафт | — | Возьмите середину ширины крафта , 2,0 от края планки, вбейте четыре пуговицы/кнопки и застегните | Выровняйте с предыдущей деталью и вбейте следующую деталь на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота. |
| Петля для регулировки нижней части одежды | — | Возьмите петлю для регулировки подола(низ изделия)) посередине, на 2,0 от острого угла, вбейте четыре пуговицы/кнопки | Выровняйте с верхней частью, вбейте кнопки/пуговицы, 3,5 отсчитать назад и снова вбейте следующий элемент |
| Планка для брюк | 1.7 | Левая часть талия расположена по центру, на расстоянии 1,3 от края, выпрямлены горизонтально относительно отверстий . | Выровняйте с предыдущей деталью и вбейте следующую деталь на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота.Выровняйте с отверстием, и с правой стороны талии вбить 4 пуговицы/кнопки |
| Задний карман брюк (мужской) | 1.7 | Горловина заднего кармана расположена по центру, на расстоянии 2,2 от горловины кармана, вертикальный замок прямой. | Выровняйте с отверстием, вбить 4 шт пряжки с четырьмя ушками(пуговицы/кнопки) |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.1.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.2 Технические требования летней одежды для продажы

5.2.1 Чертеж образца одежды

Образец мужской летней одежды для продажи показан на рисунке 5.2.1A, образец женской летней одежды для продаж показан на рисунке 5.2.1B.

Рисунок 5.2.1А Образец мужской летней одежды

Рисунок 5.2.1B Образец женской летней одежды

5.2.2 Модель и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей мужской летней одежды для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.2-1.Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей женской летней одежды для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.2-2.Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.2.2.Цифры, указанные на рисунке, приведены в таблице 5.2-1

Количество каждой измерительной детали в 5.2-2.

Таблица 5.2-1 технические характеристики, размеры и предельные отклонения мужской летней одежды для продажи и обслуживания

Единица измерения в сантиметрах

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) 175/92-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 73.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 20.0 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 116.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 111.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 62.5 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Длина головки рукава | 28.0 | 0.7 | 0.5 |
| 7 | Отверстие рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 8 | Длина горловины большого кармана | 16.5 | * | 0.5 |
| 9 | Ширина линии встраивания большого кармана | 2.2 | — | 0.2 |
| 10 | Длина клапана нагрудного кармана | 14.0 | * | 0.3 |
| 11 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 11.2 | * | 0.3 |
| 12 | Средняя ширина клапана нагрудного кармана | 5.5 | — | 0.2 |
| 13 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 14 | Длина спинки | 71.0 | 2.0 | 1.0 |
| 15 | Средняя ширина задней части плеча | 13.0 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | Ширина большой части плеч | 48.6 | 1.8 | 0.8 |
| 17 | Длина воротника | 44.0 | 1.5 | 0.5 |
| 18 | Ширина воротника спереди | 7.8 | — | 0.3 |
| 19 | Ширина воротника сзади | 8.0 | — | 0.3 |
| 20 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 21 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 22 | Шаг посадки первой пуговицы | 14.6 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | Длина брюк | 105.5 | 3.0 | 1.5 |
| 24 | Длина нижней паховой части брюк | 76.5 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 25 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 94.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 84.0 | 6.0 |  |
| 26 | Ширина талии | 4.0 | — | 0.3 |
| 27 | Ширина голенища брюк | 22.0 | 0.8 | 0.4 |
| 28 | Обхват бедра | 113.0 | 4.8 | 2.0 |
| 29 | Длина горловины заднего кармана | 14.0 | * | 0.2 |
| 30 | Ширина врезной линии заднего кармана | 1.0 | — | 0.2 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Таблица 5.2-2 Технические характеристики женской летней одежды с короткими рукавами для услуги продаж, размеры и предельные отклонения

Единица измерения - сантиметр

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 65.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 18.5 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 98.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 101.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 58.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Длина головки рукава | 24.0 | 0.7 | 0.5 |
| 7 | Ширина рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 8 | Длина горловины большого мешка | 15.5 | * | 0.5 |
| 9 | Ширина линии встраивания большого мешка | 2.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина клапана нагрудного кармана | 12.0 | * | 0.3 |
| 11 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 9.6 | * | 0.3 |
| 12 | Средней ширина клапана нагрудного кармана | 5.0 | — | 0.2 |

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 13 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 3.7 | — | 0.2 |
| 14 | Длина спинки | 62.0 | 2.0 | 1.0 |
| 15 | Средняя ширина задней части плеча | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | Ширина большой части плеч | 42.0 | 1.5 | 0.8 |
| 17 | Длина воротника | 39.5 | 1.5 | 0.5 |
| 18 | Ширина воротника спереди | 7.3 | — | 0.3 |
| 19 | Ширина воротника сзади | 7.5 | — | 0.3 |
| 20 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 21 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 22 | Шаг посадки первой пуговицы | 13.2 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | Длина брюк | 104.0 | 3.0 | 1.5 |
| 24 | Длина нижней паховой части брюк | 77.0 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 25 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 80.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 70.0 | 4.0 |  |
| 26 | Ширина талии | 4.0 | — | 0.3 |
| 27 | Ширина голенища брюк | 21.0 | 0.8 | 0.4 |
| 28 | Обхват бедер | 101.0 | 5.4 | 2.0 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Рисунок 5.2.2 Чертеж измерений

5.2.3 Цвет материала одежды

5.2.3.1 Цвет

Цвет материала летней одежды с короткими рукавами для услуг продажи соответствует положениям таблицы 5.2.3.1, уровень разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.2.3.1 Цвет материала и допуск погрешностей

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань верха | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | Каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань брюк | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |

| Материал | Цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Ткань в тон цвету | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Антистатический полиэфирный шелк, верхняя одежда с четырьмя отверстиями, именная бирка внизу , верхняя одежда на молнии | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Плоская ткань из полиэстерового хлопка, молния для брюк, пояс с парчовой пряжкой, брюки с четырьмя отверстиями | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | В том же цвете, что и ткань брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | В том же цвете, что и ткань |
| Светоотражающая лента | Серебристо-серый | - |
| Полиэфирная швейная нить | соответствует цвету ткани | соответствует цвету ткани,допускается только темная, светлая не допускается |

5.2.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукции: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.2.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.2.4.

Таблица 5.2.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань верхней одежды | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя одежда: передняя часть, задняя часть, рукава, передняя часть плечоа, задняя часть плеча, клапан нагрудного кармана, ткань для нагрудного кармана, нить для большого кармана, ткань для большого кармана, крафт-поверхность, поверхность воротника, воротник, головка рукавов, поверхность регулировочной петли, поверхность темного ряда |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид、 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань брюк | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Ткань,косая вставка ткани подкладки кармана, подкладочная ткань для заднего кармана, планка брюк, планка чехла для брюк, подкладка на талии брюк |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань подходящая по цвету | ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% бамбуковое волокно 10% 155 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Планка (мужская левая, женская правая) резьбовая шпилька, резьбовая шпилька большого кармана, резьбовая шпилька передней плечевой части |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% Бамбуковое волокно 9% проводящая проволока 2% 155 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 58% сырой жидкий красящий интерстициальный арамид 37% огнестойкая вискоза, 3% огнестойкий спандекс 2% проводящая проволока 160 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 20% хлопок 80% полиэстер | GB/T 5326 | Верхняя ткань большого кармана, ткань кармана брюк |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/㎡ | FZ/T 64008 | Поверхность воротника, подвесная поверхность, потайная подкладка, подкладка, вставка для сумки, поверхность талии, планка, потайная поверхность планки, подкладка с обратной стороны горловины кармана |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину | FZ/T 64009 | убрюк по диагонали вставлены в карман |
| Эластичная лента |  | Ширина 3,5 см | FZ/T 63006 | Обе стороны талии брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями |  | φ1.5cm | QB/T 3637 | Передний лацкан, нагрудный карман, рукав |
| Пряжка с четырьмя отверстиями из полиэстера |  | φ1.5cm | QB/T 2173 | Верхняя потайная планка, пояс брюк, задний карман (мужской) |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночно закрыта задняя часть | QB/T 2172 | Планка брюк, диагональные карманы |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см | GB 20653 | спина |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см | FZ/T 6631 | Нижняя часть брюк |
| Значок |  | Только для пользования PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левая часть грудной клетки |
| нарукавная повязка |  | Для специального использвания в продажах PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | Шитье, пряжка, отверстие |
|  |  | 11,8текс×2 | GB/T 6836 | Завязанный узлом петлевой шов |
| Логотип модели |  | Этикетка на клейком веществе | Идентификационный буклет правил | брюки |

| Название материала | спецификация | Стандарт исполнения | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Значки для стирки | Этикетка клеющаяся | Идентификационный буклет правила | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~0,06мм | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | Ширина: 10 мм | — |  |
| Форма для проверки упаковки | копировальная бумага 70 г/㎡ | — |  |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J, первоклассный продукт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | Ширина: 6 см | QB/T 2422 | Запечатанная коробка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Наружная упаковка |
| Бумажная коробка | BD-1.3 | GJB 1109A |  |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |

5.2.5 Правила шитья

5.2.5.1 Требования

Поверхность воротника, вставка для кармана , подкладка, потайная подкладка, регулировочная петля, подвесная поверхность, планка для брюк, поверхность планки чехла для брюк полностью выровнена, верх вставлен наклонно во вставку для кармана и наполовину заполнен подкладкой; поверхность талии сложена вдвое на 1,0 см, подкладка на талии позволяет избежать неверное положение резинки, положение завязки резинки составляет 1,0 см. Нанесите наполовину заполненную подкладку; брюки вставляются наискось в горловину кармана и подкладка обрезается, ширина подкладки составляет 1,5 см.

      - Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.2.5.

Таблица 5.2.5 Плотность и требования к шагу иглы

| Проект |  | Расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, эластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Тип цепи |  | 10 игл /3 см ~ 12 игл/3 см | Хвостовая игла оставляет головку нити длиной 1,5 см; перемычка, сшитая цепочкой, ограничена двумя швами, в каждом из которых используется 1 игла, и должна быть зашита на швейной машинке с отстрочкой, линия шитья должна быть последовательной, регулярной и прочной; после отсоединения цепная машина может использоваться для проводка, но головка нити должна быть очищена и обрезана, проводка совпадает на 3 см ~ 4 см, шитье регулярное, и каждый шов разрешается проводить в одном месте. |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Узел |  | 42 иглы/узел | Длина узла соответствует технологическим требованиям, а ширина составляет 0,10 см ~ 0,15 см |
| Закрытое отверстие | 1,7 см прямое отверстие | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |
| Пряжка | четыре отверстия | 6 линий/ушко | Хвостовой узел(закрепка) крепкий и не размыкает леску |

5.2.5.3 Процесс шитья

Требования к пошиву мужской верхней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.2.5A, требования к пошиву мужских брюк соответствуют требованиям рисунка 5.2.5B, требования к пошиву женской верзней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.2.5C, а требования к пошиву женских брюк соответствуют требованиям рисунка5.2.5D.

Интервал 3.0

Расстояние между двумя пряжками 3.5

Разрез в рукаве.

узел 0.7

Единица измерения- сантиметры

Двойная складка 1.0 интервал 2.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Часть манжеты выступает на 1.0

Нарукавный знак на верхней части рукава 9.0 , видимый шов 0.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Ширина полоски 5.0

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Рукав .Видимая линия 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Нагрудная этикетка: выше середины клапана нагрудного кармана 1.0, видимая линия 0.2

Расстояние отверстие для вставки ручки от начала коапана кармана 1.5 Величина отверстия 3.0

Желтая полоса

Ширина 5.0

По одному желтому узлу на обоих концах горловины кармана .длина узла 1.0

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Внутрений замок  Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Желтая полоса

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Знак Размера напечатан трафаретной печатью на ткани и прикреплен во внутренней части воротника посередине вниз на 3.5

Чертеж  5.2.5С	Инструкция технологии женской  верхней одежды

Заднее полотно брюк, боковой видимый шов 0.1

Шов по низу пояса

Детали с кольцевым швом: шов передней  паховой части брюк, шов где клапан ширинки, подкладка косого кармана , подкладка  заднего кармана брюк, нтжняя часть брюк

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: боковой шов брюк, шов нижней паховой части брюк, шов задней паховой части брюк

Круговой шов по

внутр.стороне кармана

Загиб внутренний

Длина застежки 3.5

Длина липкой ленты 12.0

по контуру видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5

Видимый шов 0.1

ширина хлястика 3.5

Нижняя часть брюк

Знак

размера

Знак стирки

Видимый шов 0.5

Зубчики молнии на расстоянии  от края 1.0

бренд

На внутренней стороне полки крышки ширинки

Сделать закрепки на видимых швах  на расстоянии 0.3

Линия низа пояса брюк

Круговой шов на подкладной ткани кармана

Шлёвка на середине

пояса брюк

Видимый шов 0.6

нижний конец однороден

линия по середине пояса брюк

Единица измерения-сантиметр

Длина шлевки 5.0 ширина 1.0

Отступ видимого шва 0.2 Запас 2-0.3

Задняя сторона резинки Видимый шов на шлевке

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

С двух сторон кармана узел 0.8

Завязать узел на верхней и нижней части крышки ширинки Длина узла 1.0

На шлёфке завязать узел. Длина узла 1.0

Чертеж  5.2.5D 	Инструкция технологии  женских брюк

Запас с двух сторон 1.0

Узел на обоих концах

Узел 1.0

5.2.5.4 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.2.5.4.

Таблица 5.2.5.4 Требования к фиксации в сантиметрах

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |
| Передняя планка верхней одежды | 1.7 | Первая петля в соответствии с размером, 2,0 от края планки, замок вертикальный | Выровняйте с отверстием, внутренний лацкан находится на расстоянии 2,0 от края, к пряжке с четырьмя проушинами вбиты 4 шт . |
| Нагрудный карман | — | Середина пряжки равномерно разделена на три вертикальных проушины | Выровняйте с предыдущей деталью, вбейте пряжку "четыре в одном"(пуговица/кнопка) и 1 шт |
| Головка рукава | — | Ширина рукава средняя, расстояние от края 1,5, пуговица\кнопка - четыре штуки | Совместите с верхней частью, вбейте пряжку "четыре в одном, 3,0 назад и снова вбейте следующий элемент |

| Крафт | — | Возьмите середину ширины крафта , 2,0 от края планки, вбейте четыре пуговицы/кнопки и застегните | Выровняйте с предыдущей деталью и вбейте следующую деталь на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота. |
| --- | --- | --- | --- |
| Петля для регулировки нижней части одежды | — | Возьмите петлю для регулировки подола(низ изделия)) посередине, на 2,0 от острого угла, вбейте четыре пуговицы/кнопки | Выровняйте с верхней частью, вбейте кнопки/пуговицы, 3,5 отсчитать назад и снова вбейте следующий элемент |
| Планка для брюк | 1.7 | Левая часть талия расположена по центру, на расстоянии 1,3 от края, выпрямлены горизонтально относительно отверстий . | Выровняйте с предыдущей деталью и прибейте следующую деталь гвоздями на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота.Выровняйте с отверстием, и с правой стороны талии вбить 4 пуговицы/кнопки |
| Задний карман брюк (мужской) | 1.7 | Горловина заднего кармана расположена по центру, на расстоянии 2,2 от горловины кармана, вертикальный замок прямой. | Выровняйте с отверстием, вбить 4 шт пряжки с четырьмя ушками(пуговицы/кнопки) |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.2.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.3. Технические требования к весенне-осенней одежде для торговых операций

5.3.1 чертеж образца одежды

Образец мужской весенне-осенней одежды показана на рисунке 5.3.1A, образец женской весенне-осенней одежды для торговых операций показана на рисунке 5.3.1B.

5.3.1 B образец женской весенне-осенней одежды для торговых операций

5.3.2 Модель и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей мужской весенне-осенней одежды для продажи приведены в таблице 5.3-1.Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей женской весенне-осенней одежды для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.3-2.Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.3.2.Цифры, указанные на рисунке, приведены в таблице 5.3-1

Количество каждой измерительной детали в 5.3-2.

Таблица 5.2-1 Продажа и обслуживание мужской летней одежды технические характеристики, размеры и предельные отклонения

Единица измерения в сантиметрах

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) 175/92-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 73.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 20.0 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 120.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 115.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 62.5 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Длина головки рукава | 28.5 | 0.7 | 0.5 |
| 7 | Отверстие рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 8 | Длина горловины большого кармана | 16.5 | * | 0.5 |
| 9 | Ширина линии встраивания большого кармана | 2.2 | — | 0.2 |
| 10 | Длина клапана нагрудного кармана | 14.0 | * | 0.3 |
| 11 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 11.2 | * | 0.3 |
| 12 | Средняя ширина клапана нагрудного кармана | 5.5 | — | 0.2 |
| 13 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 14 | Длина спинки | 71.5 | 2.0 | 1.0 |
| 15 | Средняя ширина задней части плеча | 13.0 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | Ширина большой части плеч | 50.0 | 1.8 | 0.8 |
| 17 | Длина воротника | 45.0 | 1.5 | 0.5 |
| 18 | Ширина воротника спереди | 8.0 | — | 0.3 |
| 19 | Ширина воротника сзади | 8.5 | — | 0.3 |
| 20 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 21 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 22 | Длина брюк | 105.5 | 3.0 | 1.5 |
| 23 | Длина нижней паховой части брюк | 76.5 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 24 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 94.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 84.0 | 6.0 |  |
| 25 | Ширина голенища брюк | 22.0 | 0.8 | 0.4 |
| 26 | Ширина талии брюк | 4.0 | — | 0.3 |
| 27 | Обхват бедра | 113.0 | 4.8 | 2.0 |
| 28 | Длина горловины заднего кармана | 14.0 | * | 0.2 |
| 29 | Ширина врезной линии заднего кармана | 1.0 | — | 0.2 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Таблица 5.3-2 Технические характеристики женской летней одежды с короткими рукавами на продажу , размеры и предельные отклонения

Единица измерения - сантиметр

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 66.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 18.5 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 102.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Кофр | 102.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 58.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Длина головки рукава | 24.5 | 0.7 | 0.5 |
| 7 | Ширина рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 8 | Длина горловины большого мешка | 15.5 | * | 0.5 |
| 9 | Ширина линии встраивания большого мешка | 2.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина клапана нагрудного кармана | 12.0 | * | 0.3 |
| 11 | Длина горловины кармана под клапаном нагрудного кармана | 9.6 | * | 0.3 |
| 12 | Средней ширина клапана нагрудного кармана | 5.0 | — | 0.2 |

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 13 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 3.7 | — | 0.2 |
| 14 | Длина спинки | 62.5 | 2.0 | 1.0 |
| 15 | Средняя ширина задней части плеча | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | Ширина большой части плеч | 42.0 | 1.5 | 0.8 |
| 17 | Длина воротника | 40.5 | 1.5 | 0.5 |
| 18 | Ширина воротника спереди | 8.0 | — | 0.3 |
| 19 | Ширина воротника сзади | 8.5 | — | 0.3 |
| 20 | Длина крафт-петли | 8.0 | — | 0.3 |
| 21 | Ширина крафт-петли | 3.0 | — | 0.3 |
| 22 | Длина брюк | 104.0 | 3.0 | 1.5 |
| 23 | Длина нижней паховой части брюк | 77.0 | Разница в типе-1,0 разница в размере 2,8 | 1.0 |
| 24 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 80.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (обтягивающая задняя часть ) | 70.0 | 6.0 |  |
| 25 | Ширина голенища брюк | 21.0 | 0.8 | 0.4 |
| 26 | Ширина талии | 4.0 | — | 0.3 |
| 27 | Обхват бедер | 101.0 | 5.4 | 2.0 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно |  |  |  |  |

Рисунок 5.3.2 Чертеж измерений

5.3.3 Цвет материала одежды

5.3.3.1 Цвет

Цвет материала летней одежды с короткими рукавами для продажи соответствует положениям таблицы 5.3.3.1, а уровень разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.3.3.1 Цвет материала и допуск

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань верха | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань брюк | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |

| материал | цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Ткань в тон цвету | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Антистатический полиэфирный шелк, верхняя одежда с четырьмя отверстиями, именная бирка внизу , верхняя одежда на молнии | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Плоская ткань из полиэстерового хлопка, молния для брюк, пояс с парчовой пряжкой, брюки с четырьмя отверстиями | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | В том же цвете, что и ткань брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | В том же цвете, что и ткань |
| Светоотражающая лента | Серебристо-серый | - |
| Полиэфирная швейная нить | соответствует цвету ткани | соответствует цвету ткани,допускается только темная, светлая не допускается |

5.3.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукции: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.3.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.3.4.

Таблица 5.3.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань верхней одежды | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя одежда: передняя часть, задняя часть, рукава, передняя часть плечоа, задняя часть плеча, клапан нагрудного кармана, ткань для нагрудного кармана, нить для большого кармана, ткань для большого кармана, крафт-поверхность, поверхность воротника, воротник, головка рукавов, поверхность регулировочной петли, поверхность темного ряда |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань брюк | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Ткань,косая вставка ткани подкладки кармана, подкладочная ткань для заднего кармана, планка брюк, планка чехла для брюк, подкладка на талии брюк |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань подходящая по цвету | ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Планка (мужская левая, женская правая) резьбовая шпилька, резьбовая шпилька большого кармана, резьбовая шпилька передней плечевой части |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
|  | Антистатический полиэфирный шелк | полиэстер 99% проводящая проволока 1% 100 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.7 | Спереди, сзади, рукава, потайная сторона, ткань верхнего кармана |
|  | Огнестойкая антистатическая подкладка | 38% промежуточного арамида 30% огнестойкой вискозы 30% огнезащитного акрилового волокна 2% проводящей проволоки 125 г/м2 | Брошюра с сырьевыми материалами 2.8 |  |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 20% хлопок 80% полиэстер | GB/T 5326 | Верхняя ткань большого кармана, ткань кармана брюк |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/㎡ | FZ/T 64008 | Поверхность воротника, подвесная поверхность, потайная подкладка, подкладка, вставка для сумки, поверхность талии, планка, потайная поверхность планки, подкладка с обратной стороны горловины кармана |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину | FZ/T 64009 | убрюк по диагонали вставлены в карман |
| Эластичная лента |  | Ширина 3,5 см | FZ/T 63006 | Обе стороны талии брюк |
| Литая под давлением пряжка с четырьмя отверстиями |  | φ1.5cm | QB/T 3637 | Передний лацкан, нагрудный карман, рукав |
| Пряжка с четырьмя отверстиями из полиэстера |  | φ1.5cm | QB/T 2173 | Верхняя потайная планка, пояс брюк, задний карман (мужской) |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночно закрыта задняя часть | QB/T 2172 | Планка брюк, диагональные карманы |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см | GB 20653 | спина |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см | FZ/T 6631 | Нижняя часть брюк |
| Значок |  | Только для пользования PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левая часть грудной клетки |
| нарукавная повязка |  | Для специального использвания в продажах PetroChina | Идентификационный буклет правила | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | Шитье, пряжка, отверстие |
|  |  | 11,8текс×2 | GB/T 6836 | Завязанный узлом петлевой шов |
| Логотип модели |  | Этикетка на клейком веществе | Идентификационный буклет правил | брюки |

| Название материала | спецификация | Стандарт исполнения | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Значки для стирки | Этикетка клеющаяся | Идентификационный буклет правила | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~0,06мм | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | Ширина: 10 мм | — |  |
| Форма для проверки упаковки | копировальная бумага 70 г/㎡ | — |  |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J, первоклассный продукт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | Ширина: 6 см | QB/T 2422 | Запечатанная коробка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Наружная упаковка |
| Бумажная коробка | BD-1.3 | GJB 1109A |  |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |

5.3.5 Правила шитья

5.3.5.1 Требования

Поверхность воротника, вставка для кармана, подкладка, потайная подкладка, поддерживающий    воротник сзади, регулировочная петля, подвесная поверхность, планка для брюк, поверхность планки для брюк полностью выровнена, верх вставлен по диагонали во вставку для сумки и наполовину заполнен подкладкой; рукава и поверхность талии сложены вдвое и впечатаны на 1,0 см, обратная сторона внутреннего кармана набита, внутренний карман инкрустирован слоем клейкой подкладки, подкладка на талии позволяет избежать неверного положения резинки, а положение завязывания резинки составляет 1,0 см, и подкладка наполовину заполнена; брюки вставляются наискось в горловина кармана и подкладка имеют ширину 1,5 см.

      - Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.3.5.

Таблица 5.3.5 Плотность и требования к шагу иглы

| проект |  | расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, эластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Тип цепи |  | 10 игл /3 см ~ 12 игл/3 см | Хвостовая игла оставляет головку нити длиной 1,5 см; перемычка, сшитая цепочкой, ограничена двумя швами, в каждом из которых используется 1 игла, и должна быть зашита на швейной машинке с отстрочкой, линия шитья должна быть последовательной, регулярной и прочной; после отсоединения цепная машина может использоваться для проводка, но головка нити должна быть очищена и обрезана, проводка совпадает на 3 см ~ 4 см, шитье регулярное, и каждый шов разрешается проводить в одном месте. |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Узел |  | 42 иглы/узел | Длина узла соответствует технологическим требованиям, а ширина составляет 0,10 см ~ 0,15 см |
| Закрытое отверстие | 1,7 см прямое отверстие | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |
| Пряжка | четыре отверстия | 6 линий/ушко | Хвостовой узел(закрепка) крепкий и не размыкает леску |

5.3.5.3 Процесс шитья

Требования к пошиву мужской верхней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.3.5A, требования к пошиву мужских брюк соответствуют требованиям рисунка 5.3.5B, требования к пошиву женской верзней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.3.5C, а требования к пошиву женских брюк соответствуют требованиям рисунка5.3.5D.

Интервал 3.0

Расстояние между двумя пряжками 3.5

Разрез в рукаве.

узел 0.7

Единица измерения- сантиметры

Двойная складка 1.0 интервал 2.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Часть манжеты выступает на 1.0

Нарукавный знак на верхней части рукава 9.0 , видимый шов 0.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Ширина полоски 5.0

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Рукав .Видимая линия 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Нагрудная этикетка: выше середины клапана нагрудного кармана 1.0, видимая линия 0.2

Расстояние отверстие для вставки ручки от начала коапана кармана 1.5 Величина отверстия 3.0

Желтая полоса

Ширина 5.0

По одному желтому узлу на обоих концах горловины кармана .длина узла 1.0

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Внутрений замок  Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Желтая полоса

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Знак Размера напечатан трафаретной печатью на ткани и прикреплен во внутренней части воротника посередине вниз на 3.5

Единица измерения- сантиметры

Завязывается  в соответствии с

этикеткой .

Длина узла 0.8

Детали с кольцевым швом:рукав по верху,передняя и задняя часть через плечо,накладка для нагрудного кармана ,накладка для косого кармана.

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: шов по плечу, шов вдоль тела,нижний шов рукава

Внутренний кольцевой шов загнут чисто

Видимый шов 0.6

С левой стороны вшито обозначение правил стирки

Возьмите петлю и пройдите иглой обратно

Завязывается  в соответствии с

этикеткой .

Длина узла 0.8

Ткань кармана обработана

Видимый шов 0.6

Рисунок 5.3.5 Описание технологии мужской  верхней одежды

Рисунок 5.3.5 В  Описание технологии мужских брюк

Детали с кольцевым швом: шов передней  паховой части брюк, шов где клапан ширинки, подкладка косого кармана , подкладка  заднего кармана брюк, нтжняя часть брюк

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: боковой шов брюк, шов нижней паховой части брюк, шов задней паховой части брюк

бренд

Длина застежки 3.5

Длина липкой ленты 12.0

по контуру видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5

Видимый шов 0.1

Ширина хлястика 3.5

Сгиб внутренний

Нижняя часть брюк

Знак

размера

Знак стирки

Зубчики молнии на расстоянии  от края 1.0

Кругой шов на подкладной ткани кармана

На внутренней стороне полки крышки ширинки

Сделать закрепки на видимых швах  на расстоянии 0.3

Круговой шов по

внутр.стороне кармана

Линия низа пояса брюк

Видимый шов 0.5

С двух сторон кармана узел 0.8

Завязать узел на верхней и нижней части крышки ширинки Длина узла 1.0

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

Запас с двух сторон 1.0

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

Длина шлевки 5.0 ширина 1.0

Отступ видимого шва 0.2 Запас 2-0.3

Задняя сторона резинки Видимый шов на шлевке

На шлёфке завязать узел. Длина узла 1.0

Шлёвка на середине

пояса брюк

линия по середине пояса брюк

Видимый шов 0.6

Узел на обоих концах

Узел 1.0

нижний конец однороден

Единица измерения-сантиметр

Интервал 3.0

Расстояние между двумя пряжками 3.5

Разрез в рукаве.

узел 0.7

Единица измерения- сантиметры

Двойная складка 1.0 интервал 2.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Часть манжеты выступает на 1.0

Нарукавный знак на верхней части рукава 9.0 , видимый шов 0.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Ширина полоски 5.0

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Рукав .Видимая линия 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Нагрудная этикетка: выше середины клапана нагрудного кармана 1.0, видимая линия 0.2

Расстояние отверстие для вставки ручки от начала коапана кармана 1.5 Величина отверстия 3.0

Желтая полоса

Ширина 5.0

По одному желтому узлу на обоих концах горловины кармана .длина узла 1.0

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Внутрений замок  Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Желтая полоса

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Знак Размера напечатан трафаретной печатью на ткани и прикреплен во внутренней части воротника посередине вниз на 3.5

Чертеж  5.3.5С	Инструкция технологии женской  верхней одежды

Заднее полотно брюк, боковой видимый шов 0.1

Шов по низу пояса

Детали с кольцевым швом: шов передней  паховой части брюк, шов где клапан ширинки, подкладка косого кармана , подкладка  заднего кармана брюк, нтжняя часть брюк

Детали с двойной иглой и двойной строчкой: боковой шов брюк, шов нижней паховой части брюк, шов задней паховой части брюк

Круговой шов по

внутр.стороне кармана

Загиб внутренний

Длина застежки 3.5

Длина липкой ленты 12.0

по контуру видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5

Видимый шов 0.1

ширина хлястика 3.5

Нижняя часть брюк

Знак

размера

Знак стирки

Видимый шов 0.5

Зубчики молнии на расстоянии  от края 1.0

бренд

На внутренней стороне полки крышки ширинки

Сделать закрепки на видимых швах  на расстоянии 0.3

Линия низа пояса брюк

Круговой шов на подкладной ткани кармана

Шлёвка на середине

пояса брюк

Видимый шов 0.6

нижний конец однороден

линия по середине пояса брюк

Единица измерения-сантиметр

Длина шлевки 5.0 ширина 1.0

Отступ видимого шва 0.2 Запас 2-0.3

Задняя сторона резинки Видимый шов на шлевке

Заднее полотно брюк,боковая часть -двойной видимый шов 0.1/0.7

С двух сторон кармана узел 0.8

Завязать узел на верхней и нижней части крышки ширинки Длина узла 1.0

На шлёфке завязать узел. Длина узла 1.0

Чертеж  5.3.5D 	Инструкция технологии  женских брюк

Запас с двух сторон 1.0

Узел на обоих концах

Узел 1.0

5.2.5.4 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.2.5.4.

Таблица 5.2.5.4 Требования к крепежной системе

Единицы измерения  в сантиметрах

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |
| Передняя планка верхней одежды | 1.7 | Первая петля в соответствии с размером, 2,0 от края планки, замок вертикальный | Выровняйте с отверстием, внутренний лацкан находится на расстоянии 2,0 от края, к пряжке с четырьмя проушинами вбиты 4 шт . |
| Нагрудный карман | — | Середина пряжки равномерно разделена на три вертикальных проушины | Выровняйте с предыдущей деталью, вбейте пряжку "четыре в одном"(пуговица/кнопка) и 1 шт |
| Головка рукава | — | Ширина рукава средняя, расстояние от края 1,5, пуговица\кнопка - четыре штуки | Совместите с верхней частью, вбейте пряжку "четыре в одном, 3,0 назад и снова вбейте следующий элемент |

| Крафт | — | Возьмите середину ширины крафта , 2,0 от края планки, вбейте четыре пуговицы/кнопки и застегните | Выровняйте с предыдущей деталью и вбейте следующую деталь на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота. |
| --- | --- | --- | --- |
| Петля для регулировки нижней части одежды | — | Возьмите петлю для регулировки подола(низ изделия)) посередине, на 2,0 от острого угла, вбейте четыре пуговицы/кнопки | Выровняйте с верхней частью, вбейте кнопки/пуговицы, 3,5 отсчитать назад и снова вбейте следующий элемент |
| Планка для брюк | 1.7 | Левая часть талия расположена по центру, на расстоянии 1,3 от края, выпрямлены горизонтально относительно отверстий . | Выровняйте с предыдущей деталью и прибейте следующую деталь гвоздями на расстоянии 2,0 от края внутреннего отворота.Выровняйте с отверстием, и с правой стороны талии вбить 4 пуговицы/кнопки |
| Задний карман брюк (мужской) | 1.7 | Горловина заднего кармана расположена по центру, на расстоянии 2,2 от горловины кармана, вертикальный замок прямой. | Выровняйте с отверстием, вбить 4 шт пряжки с четырьмя ушками(пуговицы/кнопки) |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.3.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.4 Технические требования к морозостойкой одежде

5.4.1 Чертеж образца одежды

Образец мужской морозостойкой одежды для продажи показан на рис. 5.4-1A,

образец женской морозостойкой одежды показан на рис. 5.4-1B.

Образец мужской морозостойкой одежды рис. 5.4-1A

образец женской морозостойкой одежды на рис. 5.4-1B.

5.3.6 Модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей мужской морозостойкой одежды для продажи приведены в таблице 5.4-1.Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей женской морозостойкой одежды приведены в таблице 5.4-2.Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.4.2. Цифры, указанные на рисунке соотносятся с местом измерения в таблице 5.4-1 и таблице 5.4-2.

Таблица 5.4-1 Технические характеристики, размеры и предельные отклонения мужской морозостойкой одежды . Единицы измерения -  сантиметр.

| Серийный номер | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний размер | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 1 | Длина передней полки | 95.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота передней части плеча | 22.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 126.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Окружность подола изделия | 128.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 64.5 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Рукав крепится к верхнему концу светоотражающей полосы | 24.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Окружность манжеты | 15.5 | 0.7 | 0.5 |
| 8 | Ширина полки | 6.5 | — | 0.2 |
| 9 | Внутренняя ширина лацкана | 5.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина горловины большого кармана | 17.0 | * | 0.5 |
| 11 | Треугольная перегородка со средней частью талией и длинным нижним краем | 10.0 | — | 0.4 |
| 12 | Длина клапана нагрудного кармана | 14.0 | * | 0.3 |
| 13 | Клапан нагрудного кармана, нижняя длина горловины | 10.5 | * | 0.3 |
| 14 | Клапан нагрудного кармана средней ширины | 5.5 | — | 0.2 |
| 15 | Ширина бокового клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 16 | Длина отверстия нагрудного кармана | 13.0 | * | 0.3 |
| 17 | Длина спинки | 92.0 | 2.0 | 1.0 |
| 18 | Средняя ширина задней части плеча | 18.0 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | Ширина большой части плеча | 51.8 | 1.8 | 0.8 |
| 20 | Ширина яркой линии до середины талии | 2.0 | — | 0.2 |
| 21 | Ширина открытой линии подола изделия и манжет | 2.5 | — | 0.2 |
| 22 | Длина воротника | 54.0 | 1.5 | 0.5 |
| 23 | Ширина воротника спереди, ширина сзади | 9.5 | — | 0.3 |
| 24 | Длина петли рукава | 11.0 | * | 0.3 |
| 25 | Передняя ширина петли рукава | 7.0 | — | 0.2 |
| 26 | Ширина спинки петли рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 27 | Ширина стенки головного убора | 22.5 | * | 0.5 |
| 28 | Высота стенки головного убора | 35.5 | * | 0.5 |
| 29 | Передняя ширина верхней части головного убора | 10.5 | — | 0.2 |
| 30 | Ширина задней части головного убора | 9.5 | — | 0.2 |
| 31 | Длина подкладки передней части | 90.0 | 2.0 | 1.0 |
| 32 | Подкладка окружности груди | 124.0 | 6.0 | 2.0 |
| 33 | Окружность подкладки подола изделия | 126.0 | 6.0 | 2.0 |
| 34 | Длина подкладки кармана | 17.0 | * | 0.5 |
| 35 | Ширина линии подкладки встраивания кармана | 2.5 | — | 0.2 |
| 36 | Подкладка манжеты, низ, ширина открытой линии | 2.0 | — | 0.2 |
| 37 | Ширина подклаки внутренней | 3.5 | — | 0.2 |
| 38 | Длина подкладки воротника | 53.0 | 1.5 | 0.5 |
| 39 | Подкладка передняя ширина и задняя ширина воротника | 8.0 | — | 0.2 |
| 40 | Подкладка манжет с высокой окантовкой в рубчик | 5.5 | — | 0.3 |
| 41 | Широкая подкладка окантовки манжет | 9.0 | * | 0.3 |
| 42 | Ширина подкладки плечи | 51.2 | 1.8 | 0.8 |
| 43 | Длина задней части спинки | 87.0 | 2.0 | 1.0. |
| 44 | Длина подкладки рукава | 63.5 | 1.5 | 0.7 |
| 45 | Длина брюк | 106.5 | 3.0 | 1.5 |
| 46 | Длина нижней паховой части брюк | 75.5 | разница в номере 2.8 разница в модели-1.0 | 1.0 |

| 47 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 98.0 | 6.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружность талии брюк (узкая спинка) | 86.0 | 6.0 | 2.0 |
| 48 | Ширина окружности штанин | 24.5 | 0.8 | 0.4 |
| 49 | Длина кармана брюк по диагонали | 16.5 | * | 0.5 |
| 50 | Ширина открытой линии передней планки брюк | 3.5 | — | 0.2 |
| 51 | Брюки закрывают ширину лацкана | 4.5 | — | 0.2 |
| 52 | Бедра | 117.0 | 4.8 | 2.0 |
| 53 | Ширина Талии | 4.5 | — | 0.3 |
| 54 | Ширина талии сзади брюк | 8.0 | — | 0.3 |
| 55 | Длина горловины заднего кармана | 14.0 | * | 0.5 |
| 56 | Ширина врезной линии заднего кармана | 1.0 | — | 0.1 |
| 57 | Подкладка брюк с высокой резинкой | 6.0 | — | 0.3 |
| 58 | Ширина подкладки штанины | 12.0 | * | 0.3 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно Примечание 2: Подкладка штанин брюк на 2,0 короче самих брюк. |  |  |  |  |

Таблица 5.4-2 технические характеристики, размеры и предельные отклонения женской морозостойкой одежды для продаж и обслуживания. Единицы измерения в сантиметрах

| № | название детали | спецификация размер | 5.6 (серия) разница передач | Предельное отклонение（±） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 1 | Длина передней полки | 88.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота передней части плеча | 19.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 110.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Окружность подола изделия | 120.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 60.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Рукав крепится к верхнему концу светоотражающей полосы | 22.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Окружность манжеты | 13.5 | 0.7 | 0.5 |
| 8 | Ширина полки | 6.5 | — | 0.2 |
| 9 | Внутренняя ширина лацкана | 5.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина горловины большого кармана | 16.0 | * | 0.5 |
| 11 | Треугольная перегородка со средней частью талией и длинным нижним краем | 10.0 | — | 0.4 |
| 12 | Длина клапана нагрудного кармана | 13.0 | * | 0.3 |
| 13 | Клапан нагрудного кармана, нижняя длина горловины | 10.5 | * | 0.3 |
| 14 | Клапан нагрудного кармана средней ширины | 5.5 | — | 0.2 |
| 15 | Ширина бокового клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 16 | Длина отверстия нагрудного кармана | 12.0 | * | 0.3 |
| 17 | Длина спинки | 84.0 | 2.0 | 1.0 |
| 18 | Средняя ширина задней части плеча | 15.5 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | Ширина большой части плеча | 44.5 | 1.5 | 0.8 |
| 20 | Ширина яркой линии до середины талии | 2.0 | — | 0.2 |
| 21 | Ширина открытой линии подола изделия и манжет | 2.5 | — | 0.2 |
| 22 | Длина воротника | 48.5 | 1.5 | 0.5 |
| 23 | Ширина воротника спереди, ширина сзади | 9.0 | — | 0.3 |
| 24 | Длина петли рукава | 9.5 | * | 0.3 |
| 25 | Передняя ширина петли рукава | 6.0 | — | 0.2 |
| 26 | Ширина спинки петли рукава | 4.0 | — | 0.2 |
| 27 | Ширина стенки головного убора | 19.8 | * | 0.5 |
| 28 | Высота стенки головного убора | 33.0 | * | 0.5 |
| 29 | Передняя ширина верхней части головного убора | 10.5 | — | 0.2 |
| 30 | Ширина задней части головного убора | 9.5 | — | 0.2 |
| 31 | Длина подкладки передней части | 83.5 | 2.0 | 1.0 |
| 32 | Подкладка окружности груди | 108.0 | 6.0 | 2.0 |
| 33 | Окружность подкладки подола изделия | 118.0 | 6.0 | 2.0 |

| № | Название детали | 规格尺寸 | 5.6（系列）档差 | 极限偏差（±） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний размер | 165/80-84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 34 | Длина подкладки кармана | 16.0 | * | 0.5 |
| 35 | Ширина линии подкладки встраивания кармана | 2.5 | — | 0.2 |
| 36 | Подкладка манжеты, низ, ширина открытой линии | 2.0 | — | 0.2 |
| 37 | Ширина подкладки внутренней | 3.5 | — | 0.2 |
| 38 | Длина подкладки воротника | 47.5 | 1.5 | 0.5 |
| 39 | Подкладка передняя ширина и задняя ширина воротника | 8.0 | — | 0.2 |
| 40 | Подкладка манжет с высокой окантовкой в рубчик | 5.5 | — | 0.3 |
| 41 | Широкая подкладка окантовки манжет | 8.0 | * | 0.3 |
| 42 | Ширина подкладки плечи | 44.0 | 1.5 | 0.8 |
| 43 | Длина задней части спинки | 79.0 | 2.0 | 1.0. |
| 44 | Длина подкладки рукава | 59.0 | 1.5 | 0.7 |
| 45 | Длина брюк | 105.5 | 3.0 | 1.5 |
| 46 | Длина нижней паховой части брюк | 75.5 | погрешность в размере 2.8 погрешностьв модели-1.0 | 1.0 |
| 47 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 84.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (узкая спинка) | 72.0 | 6.0 | 2.0 |
| 48 | Ширина окружности штанин | 22.5 | 0.8 | 0.4 |
| 49 | Длина кармана брюк по диагонали | 15.5 | * | 0.2 |
| 50 | Ширина открытой линии передней планки брюк | 3.5 | — | 0.2 |
| 51 | Брюки закрывают ширину лацкана | 4.5 | — | 0.2 |
| 52 | Бедра | 106.0 | 5.2 | 2.0 |
| 53 | Ширина Талии | 4.5 | — | 0.3 |
| 54 | Ширина талии сзади брюк | 8.0 | — | 0.3 |
| 55 | Длина горловины заднего кармана | 10.0 | — | 0.3 |
| 56 | Ширина подкладки штанины | 10.5 | * | 0.3 |
| Примечание: где указана “*” можно разницу установить самостоятельно Примечание 2: Подкладка штанин брюк на 2,0 короче самих брюк. |  |  |  |  |

图 5.4.2-A	防寒服测量图

Рисунок 5.4.2-B таблица измерений женской морозостойкой одежды

5.4.3 цвет материала изделия

Таблица 5.4.3.1 Цвет

Цвет материалов морозостойкой для продажи одежды соответствует положениям таблицы 5.4.3.1.Уровень оценки хроматической аберрации должен соответствовать требованиям GB/T 250.

Таблица 5.4.3.1 Цвет и допуск материала

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
|  | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань в тон цвету | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX |  |

| материал | цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Антистатический полиэфирный шелк, антистатический и анти-бархатный шелк, ребристая резинка , Плоская ткань из полиэстера и хлопка, молния, пряжка с четырьмя проушинами, пояс с парчовой пряжкой | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Антистатический полиэфирный шелк, антистатический и анти-бархатный шелк, резинка,Плоская ткань из полиэстера и хлопка, застежка-молния, регулировочная пряжка с одним и двумя отверстиями, эластичная веревка, нейлоновая веревка, пояс с пряжкой из парчи, подставка для именной этикетки | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Застежка-молния, литая под давлением четырехсекционная пряжка | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | В том же цвете, что и ткань брюк |
| Продушина | серебристая | - |
| Светоотражающая тонкая полоса, светоотражающая полоса | Серебристо-серый | - |
| Швейная нить | светло-голубая, голубая, желтая, серебристо-серая соответствует цвету ткани | Цвет соответствует ткани и светоотражающей полосе, а цвет ткани и светоотражающей полосы гладкий, допускается только темный и не допускается светлый |

5.4.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукции: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.4.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.4.4.

Таблица 5.4.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань верхней одежды | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Внешние верхняя одежда: ткань, внутренний лацкан, воротник, строчка переднего воротника, строчка передней полки, полоски головного убора, ткань для застежки-молнии под головным убором, клапан нагрудного кармана, вставка в нагрудный карман, вставка для кармана, нашивка для кармана, накладка для кармана, вставка с боковым разрезом, треугольник с боковым разрезом стопорная ткань, ткань для прикрытия рта спереди воротника, петля на рукаве, петля для обвязки подкладки |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань брюк | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Наружные брюки: ткань, талия, ткань для заднего кармана (мужчины), ткань для косого кармана, планка брюк, чехол для брюк, петля для регулировки штанин, петля для подвязки лицевой подкладки |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 | Передняя часть брюк - контрастные цветные светоотражающие полоски, ткань для верха подкладки, ткань для подкладки кармана , подкладка воротник, |
| ткань подходящая по цвету | ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя часть куртки, рукава, нашивка на шнурке до середины талии, ветрозащитная поверхность рукава, подкладка внешних брюк, полоски, подкладка поясной поверхности брюк, подкладка лацкан брюк |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
|  | Антистатический полиэфирный шелк | полиэстер 99% проводящая проволока 1% 100 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.7 | Внутри Внешняя одежды,、 В рукавах, ткань для штурка затягивания на талии, внутри наружних брюк,в ленте ,в подкладке брюк |
|  | Огнестойкая антистатическая подкладка | 38% промежуточного арамида 30% огнестойкой вискозы 30% огнезащитного акрилового волокна 2% проводящей проволоки 125 г/м2 | Брошюра с сырьевыми материалами 2.8 |  |
| Антистатический и анти-бархатный шелк |  | Полиэстер 100% | - | Наружная ткань для головного убора , внутри головного убора ,в подкладке верхней одежды,в рукаве ,передняя и задняя часть подкладки брюк,ткань заднего кармана(мужская) |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 80% полиэстер 20% хлопок | GB/T 5326 | передний и задний корпус подкладки, подкладка штанов |
| Хлопья из микрофибры |  | 200 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,45 м2.к/ш | — | спереди и сзади корпуса |
| Хлопья из микрофибры |  | 150 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,40 м2.к/ш | — | Подкладка рукава |
| Хлопья из микрофибры |  | 120 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,35 м2.к/ш | — | Внутри внешней стенки головного убора , внутри верхней части головного убора, |
| Тонкий полипропиленовый хлопок, обработанный расплавом |  | 80 г/㎡ |  | Наружные полоски головного убора, подкладка брюк, подкладка брюк на талии、 Подкладка воротника |
| Тонкий полипропиленовый хлопок, обработанный расплавом |  | 40 г/㎡ |  | Подклад, рукава, головной убор |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/м2 | FZ/T 64008 | Внешняя поверхность воротника, лоскутное шитье на внешней поверхности воротника, подвесная поверхность, открытый ряд, внутренний лацкан, полоска для головного убора, ткань для выреза, ткань с перегородкой до середины талии, поверхность петли рукава, поверхность клапана нагрудного кармана, линия вставки нагрудного кармана, обратная подкладка нагрудного кармана, линия вставки кармана, обратная подкладка кармана, внутренняя поверхность лацкана, внутренняя поверхность воротника, подкладка линии вставки кармана, внешняя поверхность талии брюк、 Планка брюк, подкладка заднего кармана брюк (для мужчин), и пояс брюк |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину | FZ/T 64009 | карман вставляются по диагонали в Наружные брюки |
| Ребристая ткань(резинка) |  | 550 г/м2 | — | Подкладка манжет, подкладка штанин |
| Эластичная лента |  | Ширина 4,0 см | FZ/T 63006 | Обе стороны талии внешних штанов, обе стороны талии подкладки штанов |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка |  | φ1.5 см | — | нагрудный карман,подкладка лицевой комбинированной петли |
| Пряжка с четырьмя проушинами из полиэстера |  | φ1.5 см | QB/T 3637 | Внешняя талия брюк, задний карман (мужчины), подкладка пояса брюк |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночный закрытый конец | QB/T 2173 | Верхняя планка брюк |
|  |  | № 4 одиночный открытый конец |  | Головной убор с наружными боковыми разрезами |
| Скрытая молния |  | № 5 двойной открытый конец | QB/T 2172 | Наружная планка передней полки, подкладка планки передней двери |
| Светоотражающая тонкая полоска |  | φ0.3cm | GB 20653 | Переднее плечо |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 4,0 см |  | Задняя часть плеча |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см |  | рукав |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см | FZ/T 64008 | Головка рукава, передняя часть головного убора ,нижняя часть брюк |
| Нейлоновая веревка |  | φ0.5cm | - | Средняя часть талии |
| Эластичный канат |  | φ0.3cm | - | Горловина головного убора |
| Регулировочная пряжка с одним отверстием |  | Пластиковый материал | — | Средняя часть талии |
| Регулировочная пряжка с двойным отверстием |  | Пластиковый материал | — | Горловина головного убора |
| Комбинированная воздушная продушина |  | Алюминий φ0.5cm | — | Горловина головного убора |
| Значок |  | специально для PetroChina | Идентификационный пакет | Левая грудная клетка |
| Браслет |  | Предназначен для продаж и обслуживания завода PetroChina | Идентификационный пакет | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | Шитье, пряжка, закрепка, антибликовая полоска, логотип |
|  |  | 11,8текс×2 | GB/T 6836 | Выстегивание и завязывание узлов |
| Логотип модели |  | Клеющая этикетка | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| Отметина от стирки |  | Клеющаяся этикетка | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет |  | Полиэтиленовая пленка Толщина: 0.04мм ~0.06мм | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки |  | копировальная бумага 70 г/㎡ | - | Внутренняя упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки |  | - | - | Внутренняя и внешняя упаковка |
| Пластиковая лента |  | Ширина: 10 мм | — | Запечатывание полиэтиленового пакета |

| Бумажная коробка | BD-1.3 | GB/T 1109а | Внешняя упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J первый сорт | QB/T 3811 | моток |
| Пластиковая базовая лента | ширина：6.0㎝ | QB/T 2422 | Запечатанная коробка |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |

5.4.5 Правила шитья

5.4.5.1 Требования

Наружный воротник, открытый ряд, внутренний лацкан, полоски на головном уборе, накладка на горловине, перегородка до середины талии, вставка, клапан нагрудного кармана, петля на рукаве, подклад воротника. Поверхность, карманы, поверхность талии внешних брюк, планка брюк и планка внешних брюк полностью выровнены, внешние брюки закрывают планку, поверхность талии брюк и планка брюк сложены вдвое на 1,0 см., подкладка на талии избегает неверного положения резинки, положение линии завязывания резинки составляет 1,0 см. Подкладка; обратная сторона большого кармана,  карман внешних брюк вставлен по диагонали.

5.5.4.2 Требования к простегиванию

5.5.4.2.1 Один слой хлопка 200 г/㎡ и один слой хлопчатобумажной ткани из мелкого полипропилена, обработанного расплавом, 40 г /㎡ на передней и задней частях куртки, нетканый материал из мелкого полипропилена, обработанного расплавом, прикреплен к поверхности подкладки, и три слоя простеганы как единое целое; подкладочный рукав хлопчатобумажный 150 г /㎡ хлопок в один слой и 40 г /㎡ мелкий полипропиленовый расплавленный хлопок в один слой, мелкий полипропиленовый расплавленный хлопчатобумажный нетканый материал прикрепляется к поверхности подкладки, и три слоя простегиваются как единое целое; головной убор- 120 г /㎡ хлопка в один слой и один слой 40 г /㎡ мелкий полипропиленовый расплав-выдувной хлопок, тонкая полипропиленовая хлопчатобумажная нетканая ткань, выдуваемая расплавом, обращена наружу, и три слоя простеганы как единое целое.

5.5.4.2.2 Поверхностная флокуляция подкладки штанов 200 г/㎡ Флокуляция в один слой, второй слой простегивается целиком.

5.5.4.2.3 Наружные полоски убора, воротник подкладки блузки, внутренняя планка, накладная планка подклада  брюк, подклад талии брюк (избегайте части с резинкой), каждая из которых имеет слой 80 г /㎡ мелкого полипропиленового расплавленного хлопка, тонкого полипропиленового расплавленного хлопчатобумажного нетканого материала, обращенного наружу, не простеганного и прилипшего при шитье.

5.5.4.2.4 Общая стеганая выкройка верхней одежды, головных уборов и брюк имеет форму “” с диагональной длиной основы 14,5 см ± 1,0 см и зональной диагональной длиной 9,5 см ±0,5 см. Стеганая выкройка должна быть менее 0,4 см в коленях, а выкройка должна быть менее 0,4 см в шахматном порядке.

5.4.5.3 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.4.5.

Таблица 5.4.5 Плотность и требования к шагу иглы

| проект |  | расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, эластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Тип цепи |  | 10 игл /3 см ~ 12 игл/3 см | Хвостовая игла оставляет головку нити длиной 1,5 см; перемычка, сшитая цепочкой, ограничена двумя швами, в каждом из которых используется 1 игла, и должна быть зашита на швейной машинке с отстрочкой, линия шитья должна быть последовательной, регулярной и прочной; после отсоединения цепная машина может использоваться для проводка, но головка нити должна быть очищена и обрезана, проводка совпадает на 3 см ~ 4 см, шитье регулярное, и каждый шов разрешается проводить в одном месте. |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Узел |  | 42 иглы/узел | Длина узла соответствует технологическим требованиям, а ширина составляет 0,10 см ~ 0,15 см |
| Закрытое отверстие | 1,7 см прямое отверстие | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |
| Пряжка | четыре отверстия | 6 линий/ушко | Хвостовой узел(закрепка) крепкий и не размыкает леску |

5.4.5.4 Процесс шитья

Требования к пошиву мужской верхней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.4.5A, требования к пошиву мужских брюк соответствуют требованиям рисунка 5.4.5B, требования к пошиву женской верзней одежды соответствуют требованиям рисунка 5.4.5C, а требования к пошиву женских брюк соответствуют требованиям рисунка5.4.5D.

Нижняя часть складывается ровно

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Первую,вторую,третью,седьмую кнопку вбить прозрачным рядом , остальные не надо

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Сложить полку вдвое, передняя ширина 1.2

Сложите полку дважды.Видимый шов 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Единица измерения- сантиметр

ширина 1.0

Длина отверстия для

ручки 3.0 , интервал

с передней частью 2.5

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Видимый шов 1.0, с

обоих сторон кармана

-закрепка,длина

Закрепки 1.0, цвет

нити закрепки

желтый

Нагрудной значок:

интервал от клапана

кармана 1.0, вокруг

видимый шов 0.2

Видимый шов на серед. талии и закрепить,закрепка 1.0 цвет нити закрепки желтый

Завязки на талии с двух

сторон длиною 8.0+-1.0,

вдеть и отрегулировать ,

в конце прижечь

По середине талии сложите

дважды напополам  ткань

в треугольник,завяжите

0.1 видимый шов

Двойной видимый шов 0.1/0.7 ,

когда сшиваете рукав,

вшейте пряжку внутрь

Ширина внешнего клапана внутреннего кармана 2.5

Нарукавный значок на выступе рукава 8.5,

вокруг видимый шов 0.2

Интервал переднего конца 1.0

Горизонтально вшить застежку

3.5 ,длина 10.0 , вокруг

застежки видимый шов 0.2

Ширина ткани выреза воротника 4.0

интервал от кромки 0.5,длина

планки для кнопок 5.0,не

вбивайте через всю поверхность

Светоотражающая

полоска

Светоотражающая

полоска

вшито обозначение

правил стирки

Ниже разделительной линии с

ветоотражающая линия ширина

3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Единица измерения- сантиметр

Рукав подкладки

Видимый шов

по низу 2.0

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

В рукав вшить манжету из тянущейся ткани , манжет торчит на 1.0

На верху капюшона

полоса длиной 2-3

стежка

Длина молнии капюшона 31.0+-1.0, ширина 2.0,с обоих сторон молнии закрыты  на 1.0-1.5, основание молнии справа

Хлястик сложить пополам,обрабоатть видимым швом 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Расстояние хлястика от конца рукава 4.0+-0.5

Внутри рукава

Расстояние между отверстиями

2.5,видимый шов от отверстия 2.0

Интервал 0.5,вшить

скрепляющую ленту

длиною 5.0,вокруг

видимый шов 0.2 и соединить две части капюшона

Два конца веревки продеть через капюшон и закрепить видимым швом

На задней части

воротника вшивается

петля 4.0,ширина 0.5

Шлевку вшить выше края

рукава 2.0, обработать

видимым швом 0.1,

длина 4.0,ширина 0.5

длина 6.0,ширина 2.5

В подкладке на

воротнике сложить

ткань к снаружи 4.0

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Видимый шов 0.1

Закрепка ниж.

части молнии не более 0.8

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

подкладка

подкладка

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Рис 5.4.5A	инструкция технологии морозостойкой мужской одежды

Посередине, сбоку оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .Интервал

между шлевками 4.0,

ширина 0.5

Посередине, сбоку

оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .

Интервал между

шлевками 4.0,

ширина 0.5

По резинке сбоку не

строчить видимый шов

Сзади брюк одна

шлефка,одна диния

видимого шва 1.0

Интервал 1.5,

длина липкой

ленты 3.5

Длина 12.0,вокруг

обшито видимым

швом 0.2

Интервал между хлястиком и нижней частью брюк 3.0

Длина хлястика 8.5,

ширина 3.5, видимый

шов 0.1

С двух сторон кармана закрепка длиною 1.0

Две складки

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимая линия 0.6 на

верхней и нижней

части кармана сделать

закрепку , закрепка 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Длина шлевки 5.5, ширина 1.0, закрепка на верхней части 1.0, внизу оставить 0.2

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку ,закрепка 1.0

видимый шов на нижней части брюк

2.5+-0.1

На поясе видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Единица измерения- сантиметр

Детали с кольцевым швом: внешние брюки правая полка, косой карман, подкладка, задгние карманы

Внизу брюк вшить ребристую ткань

Внутренние брюки(подкладка)

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие,в интервале

от резинки 1.0 вшить показатель размер

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие

Сгиб нижней части брюк вовнутрь

Длина хлястика 6.0,ширина 2.5,

интервал от конца брюк 14.5

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку 0.5 от конца ,закрепка 1.0

На поясе вшить в 1.5 от передней части знак размера и правила стирки

Сбоку вшить шлёвку длиной 6.0,шириной 2.5

Единица измерения- сантиметр

Внешняя сторона брюк

рис 5.4.5 B	инструкция технологии мужских брюк

Видимый шов 0.1

Нагрудной значок:

интервал от клапана

кармана 1.0, вокруг

видимый шов 0.2

Единица измерения- сантиметр

Видимый шов 1.0, с

обоих сторон кармана

-закрепка,длина

Закрепки 1.0, цвет

нити закрепки

желтый

По середине талии сложите

дважды напополам  ткань

в треугольник,завяжите

0.1 видимый шов

Двойной видимый шов 0.1/0.7 ,

когда сшиваете рукав,

вшейте пряжку внутрь

Завязки на талии с двух

сторон длиною 8.0+-1.0,

вдеть и отрегулировать ,

в конце прижечь

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Светоотражающая

полоска

Светоотражающая

полоска

Видимый шов на серед. талии и закрепить,закрепка 1.0 цвет нити закрепки желтый

Длина отверстия для

ручки 3.0 , интервал

с передней частью 2.5

Ширина ткани выреза воротника 4.0

интервал от кромки 0.5,длина

планки для кнопок 5.0,не

вбивайте через всю поверхность

Нарукавный значок на выступе рукава 8.5,

вокруг видимый шов 0.2

ширина 1.0

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Ширина внешнего клапана внутреннего кармана 2.5

Интервал переднего конца 1.0

Горизонтально вшить застежку

3.5 ,длина 10.0 , вокруг

застежки видимый шов 0.2

Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Ниже разделительной линии с

ветоотражающая линия ширина

3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Видимый шов 0.1

Интервал  молнии 12.0-14.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Сложить полку вдвое, передняя ширина 1.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Нижняя часть складывается ровно

Видимый шов 0.1

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Сложите полку дважды.Видимый шов 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Первую,вторую,третью,седьмую кнопку вбить прозрачным рядом , остальные не надо

Видимый шов 0.1

вшито обозначение

правил стирки

На верху капюшона

полоса длиной 2-3

Единица измерения- сантиметр

Видимый шов 0.6

стежка

Длина молнии капюшона 31.0+-1.0, ширина 2.0,с обоих сторон молнии закрыты  на 1.0-1.5, основание молнии справа

Расстояние хлястика от конца рукава 4.0+-0.5

Внутри рукава

Интервал 0.5,вшить

скрепляющую ленту

длиною 5.0,вокруг

видимый шов 0.2 и соединить две части капюшона

Шлевку вшить выше края

рукава 2.0, обработать

видимым швом 0.1,

длина 4.0,ширина 0.5

длина 6.0,ширина 2.5

В подкладке на

воротнике сложить

ткань к снаружи 4.0

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

подкладка

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Расстояние между отверстиями

2.5,видимый шов от отверстия 2.0

Два конца веревки продеть через капюшон и закрепить видимым швом

Хлястик сложить пополам,обрабоатть видимым швом 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

На задней части

воротника вшивается

петля 4.0,ширина 0.5

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Закрепка ниж.

части молнии не более 0.8

Рукав подкладки

подкладка

В рукав вшить манжету из тянущейся ткани , манжет торчит на 1.0

Видимый шов

по низу 2.0

Видимый шов 0.1

Рис 5.4.5 C Описание процесса изготовления женской морозостойкой одежды

Единица измерения- сантиметр

Интервал 1.5,

длина липкой

ленты 3.5

Сзади брюк одна

шлефка,одна диния

видимого шва 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Две складки

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимый шов 0.1

Длина шлевки 5.5, ширина 1.0, закрепка на верхней части 1.0, внизу оставить 0.2

Видимая линия 0.6 на

верхней и нижней

части кармана сделать

закрепку , закрепка 1.0

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку ,закрепка 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5,

ширина 3.5, видимый

шов 0.1

Длина 12.0,вокруг

обшито видимым

швом 0.2

видимый шов на нижней части брюк

2.5+-0.1

Интервал между хлястиком и нижней частью брюк 3.0

На поясе видимый шов 0.6

Посередине, сбоку

оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .

Интервал между

шлевками 4.0,

ширина 0.5

По резинке сбоку не

строчить видимый шов

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимый шов 0.6

Посередине, сбоку оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .Интервал

между шлевками 4.0,

ширина 0.5

Детали с кольцевым швом: внешние брюки правая полка, косой карман, подкладка

Внизу брюк вшить ребристую ткань

Внутренние брюки(подкладка)

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие,в интервале

от резинки 1.0 вшить показатель размер

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие

Сгиб нижней части брюк вовнутрь

Длина хлястика 6.0,ширина 2.5,

интервал от конца брюк 14.5

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку 0.5 от конца ,закрепка 1.0

На поясе вшить в 1.5 от передней части знак размера и правила стирки

Сбоку вшить шлёвку длиной 6.0,шириной 2.5

Единица измерения- сантиметр

Внешняя сторона брюк

5.4.5D инструкция технологии женских теплых брюк

5.4.5.5 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.4.5.5.

Таблица 5.4.5.5 Требования к фиксации в сантиметрах

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |  |
| Внешняя планка | — | Расстояние составляет 1,5, первая и седьмая пряжки находятся на расстоянии 1,5 от верхнего и нижнего концов, вторые пряжки находятся на расстоянии 1,5 от верхнего конца ряда, третьи пряжки находятся на расстоянии 1,5 от нижнего конца ряда. Остальные равномерно распределены (не биты к поверхности), с обратной стороны набита, а верхние части четырех пряжек заклепаны (в пересчете на центр круга), в общей сложности семь пряжек(кнопок) |  | После того, как молния вытянута, она совмещается с пряжкой , и четырехсекционная пряжка приклепывается к внутреннему лацкану, нижняя часть состоит из семи частей. |  |
| Нагрудный карман | — | Длина клапана кармана отцентрирована, расстояние от края равно 1,5. Заклепайте четыре части и застегните верхнюю часть по 1 части каждая. (Не вбивается снаружи к поверхности), мягкая ткань с обратной стороны |  | Выровняйте верхнюю деталь, приклепайте четыре детали к корпусу и закрепите одну деталь на нижней части |  |
| Петля привязки | — | Ширина обвязочной петли берется посередине, расстояние от края равно 1,5. Склепайте четыре детали и застегните верхнюю деталь |  | Мягкая ткань на обратной стороне |  |
| Талия до середины талии | 1.7 | Выровняйте по отверстию нашивки на шнурке до середины талии, на расстоянии 1,5 от исходного места соединения ±0,2 Зафиксируйте отверстия горизонтально и выпрямите их, по одному с каждой стороны |  | Связующая петля складывается пополам, верхняя часть заклепывается, а четыре части крепятся к нижней части. |  |
| Талия брюк | 1.7 | Ширина левой части талии берется посередине, расстояние от края равно 1,3. Зафиксируйте отверстие горизонтально |  | Шнурок проходит через ушко |  |
| Задний карман брюк (мужской) | 1.7 | Горловина заднего кармана расположена по центру, на расстоянии 2,0 дюйма от горловины кармана, с одним вертикальным замком и одним прямым отверстием. |  | Расположить пряжку (кнопка) по центру |  |
| Вкладка пояса брюк | 1.7 | Ширина левой талии берется посередине, а расстояние от края составляет 1,5 по горизонтали, отверстия прямые. |  | Сравняйте отверстие и кнопку, вбейте пряжку(кнопку) к ткани кармана |  |
| Вкладка планки брюк | 1.7 | Разделите равномерно от нижнего края талии до небольшого узла в промежности, 1,5 горизонтальных закрепок от края |  | Расположить пряжку (кнопка) по центру |  |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |  |  |

5.4.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.2 Технические требования к удлиненной морозостойкой одежде

5.2.5 чертеж образца одежды

Образец мужской морозостойкой одежды с длинными рукавами показан на рис. 5.5-1A, фасон женской морозостойкой одежды с длинными рукавами показан на рис. 5.5-1B.

Рисунок 5.5-1A Образец мужской удлиненной морозостойкой одежды

Рисунок 5.5-1B образец женской удлинненной морозостойкой одежды

5.4.2 Модели и технические характеристики

Основные части и общие части мужской морозостойкой одежды с длинными рукавами для продажи ,технические характеристики, размеры и предельные отклонения приведены в таблице 5.5-1.Основные части и общие части женской морозостойкой одежды с длинными рукавами для продажи, технические характеристики, размеры и предельные отклонения приведены в таблице 5.5-2.Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.5.2.Цифры, указанные на рисунке, являются номерами каждого места измерения в таблице 5.5-1 и таблице 5.5-2.

Таблица 5.5-1 технические характеристики, размеры, предельные отклонения мужской удлиненной морозостойкой одежды .

Единицы измерения  в сантиметрах

| № | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 114.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 22.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 126.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Окружность подола | 130.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 64.5 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Рукав крепится к верхнему концу светоотражающей полосы | 24.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Ширина манжеты | 15.5 | 0.7 | 0.5 |
| 8 | Ширина открытого ряда | 6.5 | — | 0.2 |
| 9 | Внутренняя ширина лацкана | 5.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина горловины большого кармана | 17.0 | * | 0.5 |
| 11 | Треугольная перегородка со средней талией и длинным нижним краем | 10.0 | — | 0.4 |
| 12 | Длина клапана нагрудного кармана | 14.0 | * | 0.3 |
| 13 | Клапан нагрудного кармана, нижняя длина горловины | 10.5 | * | 0.3 |
| 14 | Клапан нагрудного кармана средней ширины | 5.5 | — | 0.2 |
| 15 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 16 | Длина горловины нагрудного кармана | 13.0 | * | 0.3 |
| 17 | Длина спинки | 111.0 | 2.0 | 1.0 |
| 18 | средняя ширины задней части плеча | 18.0 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | ширина большой части плеч | 51.8 | 1.8 | 0.8 |
| 20 | Ширина видимого шва до середины талии | 2.0 | — | 0.2 |
| 21 | Ширина открытой линии подола и манжет | 2.5 | — | 0.2 |
| 22 | Длина воротника | 54.0 | 1.5 | 0.5 |
| 23 | Ширина воротника спереди, ширина сзади | 9.5 | — | 0.3 |
| 24 | Длина петли рукава | 11.0 | * | 0.3 |
| 25 | Передняя ширина петли рукава | 7.0 | — | 0.2 |
| 26 | Ширина спинки петли рукава | 5.0 | — | 0.2 |
| 27 | Ширина полки капюшона | 22.5 | * | 0.5 |
| 28 | Высота полки капюшона | 35.5 | * | 0.5 |
| 29 | Передняя ширина верхней части капюшона | 10.5 | — | 0.2 |
| 30 | Ширина задней части капюшона | 9.5 | — | 0.2 |
| 31 | Длинный передней части вкладки | 109.0 | 2.0 | 1.0 |
| 32 | Вкладка грудной части | 124.0 | 6.0 | 2.0 |
| 33 | Окружность | 128.0 | 6.0 | 2.0 |
| 34 | Длина горловины кармана внутренней одежды | 17.0 | * | 0.5 |
| 35 | Ширина линии встраивания горловины кармана внутренней одежды | 2.5 | — | 0.2 |
| 36 | манжеты, низ, ширина открытой линии внутренней одежды | 2.0 | — | 0.2 |
| 37 | Ширина внутренней одежды | 3.5 | — | 0.2 |
| 38 | Длина внутренней одежды | 53.0 | 1.5 | 0.5 |
| 39 | Передняя ширина и задняя ширина воротника подкладки | 8.0 | — | 0.2 |
| 40 | манжеты с высокой окантовкой в рубчик внутренней одежды | 5.5 | — | 0.3 |
| 41 | Ширина окантовки манжет внутренней одежды | 9.0 | * | 0.3 |
| 42 | Ширина плечевой части внутренней одежды | 51.2 | 1.8 | 0.8 |
| 43 | Длина задней полки внутренней одежды | 106.0 | 2.0 | 1.0. |
| 44 | Длина рукава внутренней одежды | 63.5 | 1.5 | 0.7 |
| 45 | Длина брюк | 106.5 | 3.0 | 1.5 |
| 46 | Длина нижней части брюк | 75.5 | погрешность в размере 2.8 погрешность в типе -1.0 | 1.0 |

| № | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 175/92-96 |  |  |
|  | Размер брюк | 175/82-86 |  |  |
| 47 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 98.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (узкая спинка) | 86.0 | 6.0 | 2.0 |
| 48 | Ширина штанин брюк | 24.5 | 0.8 | 0.4 |
| 49 | Длина кармана брюк по диагонали | 16.5 | * | 0.5 |
| 50 | Ширина открытой линии передней планки брюк | 3.5 | — | 0.2 |
| 51 | Брюки закрывают ширину лацкана | 4.5 | — | 0.2 |
| 52 | Бедра | 117.0 | 4.8 | 2.0 |
| 53 | Ширина Талии | 4.5 | — | 0.3 |
| 54 | Ширина талии сзади брюк | 8.0 | — | 0.3 |
| 55 | Длина горловины заднего кармана | 14.0 | * | 0.5 |
| 56 | Ширина врезной линии заднего кармана | 1.0 | — | 0.1 |
| 57 | Высота резинки внутренних брюк | 6.0 | — | 0.3 |
| 58 | Ширина резинки внутренних брюк | 12.0 | * | 0.3 |
| Примечание 1 : где указана “*” можно разницу установить самостоятельно Примечание 2：2.0 Ребристые часть штанин внутренних брюк на 2,0 короче самих брюк |  |  |  |  |

Таблица 5.5-2 Технические характеристики, размеры и предельные отклонения женской длинной морозостойкой одежды.

Единица измерений - сантиметр

| № | Название детали | Спецификация размер | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер верхней одежды | 16580-/84 |  |  |
|  | Размер брюк | 165/68-72 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 108.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Высота переднего плеча | 19.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Грудь | 110.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Окружность подола | 120.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина рукава | 60.0 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Рукав крепится к верхнему концу светоотражающей полосы | 22.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Ширина манжеты | 13.5 | 0.7 | 0.5 |
| 8 | Ширина открытого ряда | 6.5 | — | 0.2 |
| 9 | Внутренняя ширина лацкана | 5.0 | — | 0.2 |
| 10 | Длина горловины большого кармана | 16.0 | * | 0.5 |
| 11 | Треугольная перегородка со средней талией и длинным нижним краем | 10.0 | — | 0.4 |
| 12 | Длина клапана нагрудного кармана | 13.0 | * | 0.3 |
| 13 | Клапан нагрудного кармана, нижняя длина горловины | 10.5 | * | 0.3 |
| 14 | Клапан нагрудного кармана средней ширины | 5.5 | — | 0.2 |
| 15 | Ширина боковой части клапана нагрудного кармана | 4.0 | — | 0.2 |
| 16 | Длина горловины нагрудного кармана | 12.0 | * | 0.3 |
| 17 | Длина спинки | 104.0 | 2.0 | 1.0 |
| 18 | средняя ширины задней части плеча | 15.5 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | ширина большой части плеч | 44.5 | 1.5 | 0.8 |
| 20 | Ширина видимого шва до середины талии | 2.0 | — | 0.2 |
| 21 | Ширина открытой линии подола и манжет | 2.5 | — | 0.2 |
| 22 | Длина воротника | 48.5 | 1.5 | 0.5 |
| 23 | Ширина воротника спереди, ширина сзади | 9.0 | — | 0.3 |
| 24 | Длина петли рукава | 9.5 | * | 0.3 |
| 25 | Передняя ширина петли рукава | 6.0 | — | 0.2 |
| 26 | Ширина спинки петли рукава | 4.0 | — | 0.2 |
| 27 | Ширина полки капюшона | 19.8 | * | 0.5 |
| 28 | Высота полки капюшона | 33.0 | * | 0.5 |
| 29 | Передняя ширина верхней части капюшона | 10.5 | — | 0.2 |
| 30 | Ширина задней части капюшона | 9.5 | — | 0.2 |
| 31 | Длинный передней части вкладки | 103.5 | 2.0 | 1.0 |
| 32 | Вкладка грудной части | 108.0 | 5.0 | 2.0 |
| 33 | Окружность | 118.0 | 5.0 | 2.0 |

| 34 | Длина горловины кармана внутренней одежды | 16.0 | * | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ширина линии встраивания горловины кармана внутренней одежды | 2.5 | — | 0.2 |
| 36 | манжеты, низ, ширина открытой линии внутренней одежды | 2.0 | — | 0.2 |
| 37 | Ширина внутренней одежды | 3.5 | — | 0.2 |
| 38 | Длина внутренней одежды | 47.5 | 1.5 | 0.5 |
| 39 | Передняя ширина и задняя ширина воротника подкладки | 8.0 | — | 0.2 |
| 40 | манжеты с высокой окантовкой в рубчик внутренней одежды | 5.5 | — | 0.3 |
| 41 | Ширина окантовки манжет внутренней одежды | 8.0 | * | 0.3 |
| 42 | Ширина плечевой части внутренней одежды | 44.0 | 1.5 | 0.8 |
| 43 | Длина задней полки внутренней одежды | 99.0 | 2.0 | 1.0. |
| 44 | Длина рукава внутренней одежды | 59.0 | 1.5 | 0.7 |
| 45 | Длина брюк | 105.5 | 3.0 | 1.5 |
| 46 | Длина нижней части брюк | 75.5 | 号差 2.8 型差 -1.0 | 1.0 |
| 47 | Окружность талии брюк (обтягивающая передняя часть) | 84.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии брюк (узкая спинка) | 72.0 | 6.0 | 2.0 |
| 48 | Ширина штанин брюк | 22.5 | 0.8 | 0.4 |
| 49 | Длина кармана брюк по диагонали | 15.5 | * | 0.2 |
| 50 | Ширина открытой линии передней планки брюк | 3.5 | — | 0.2 |
| 51 | Брюки закрывают ширину лацкана | 4.5 | — | 0.2 |
| 52 | Бедра | 106.0 | 5.2 | 2.0 |
| 53 | Ширина Талии | 4.5 | — | 0.3 |
| 54 | Ширина талии сзади брюк | 8.0 | — | 0.3 |
| 55 | Высота резинки внутренних брюк | 6.0 | — | 0.3 |
| 56 | Ширина резинки внутренних брюк | 10.5 | * | 0.3 |
| Примечание 1 : где указана “*” можно разницу установить самостоятельно Примечание 2：2.0 Ребристые часть штанин внутренних брюк на 2,0 короче самих брюк |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.2 -Схема измерения мужской удлиненной морозостойкой одежды

Рисунок 5.5.2-B Таблица измерений женской удлиненной морозостойкой одежды

5.5.3 Цвет материала одежды

5.5.3.1 Цвет

Цвет материала удлиненной морозостойкой одежды соответствует положениям таблицы 5.5.3.1.

Уровень оценки хроматической аберрации должен соответствовать требованиям GB/T 250.

Таблица 5.5.3.1 Цвет материала и допуск погрешности0

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
|  | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань в тон цвету | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Антистатический полиэфирный шелк, антистатический и анти-бархатный шелк, ребристая резинка , плоская ткань из полиэстера и хлопка, молния, пряжка с четырьмя проушинами, пояс с парчовой пряжкой | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Антистатический полиэфирный шелк, антистатический и анти-бархатный шелк, резинка,плоская ткань из полиэстера и хлопка, застежка-молния, регулировочная пряжка с одним и двумя отверстиями, эластичная веревка, нейлоновая веревка, пояс с пряжкой из парчи, подставка для именной этикетки | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Застежка-молния, литая под давлением четырехсекционная пряжка | Желтый Номер цвета по Пантон：13-0858TCX | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Продушина | серебристая | — |
| Светоотражающая тонкая полоса | Серебристо-серый | — |
| Швейная нить | светло-голубая, голубая, желтая, серебристо-серая соответствует цвету ткани | Цвет соответствует ткани и светоотражающей полосе, допускается только темнее и не допускается светлее |

5.5.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета изделия: поверхностная часть составляет не менее 4 уровней,  разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.4.1.2 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.5.4.

Таблица 5.5.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань верхней одежды | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Внешняя верхняя одежда: ткань, внутренний лацкан, воротник, строчка переднего воротника, строчка передней полки, полоски головного убора, ткань для застежки-молнии под головным убором, клапан нагрудного кармана, вставка в нагрудный карман, вставка для кармана, нашивка для кармана, накладка для кармана, вставка с боковым разрезом, треугольник с боковым разрезом стопорная ткань, ткань для прикрытия горловины спереди воротника, петля на рукаве, петля для обвязки подкладки |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань брюк | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Наружные брюки: ткань, талия, ткань для заднего кармана (мужчины), ткань для косого кармана, планка брюк, чехол для брюк, петля для регулировки штанин, петля для подвязки лицевой подкладки |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| ткань подходящая по цвету | ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя часть куртки, рукава, нашивка на шнурке до середины талии, ветрозащитная поверхность рукава, подкладка внешних брюк, полоски, подкладка поясной поверхности брюк, подкладка лацкан брюк |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
|  | Антистатический полиэфирный шелк | полиэстер 99% проводящая проволока 1% 100 г /㎡ | Брошюра с сырьевыми материалами 2.7 | Внутри Внешней одежды, В рукавах, ткань для штурка затягивания на талии, внутри наружних брюк,в ленте ,в подкладке брюк |
|  | Огнестойкая антистатическая подкладка | 38% промежуточного арамида 30% огнестойкой вискозы 30% огнезащитного акрилового волокна 2% проводящей проволоки 125 г/м2 | Брошюра с сырьевыми материалами 2.8 |  |
| Антистатический и анти-бархатный шелк |  | Полиэстер 100% | - | Наружная ткань для головного убора , внутри головного убора ,в подкладке верхней одежды,в рукаве ,передняя и задняя часть подкладки брюк,ткань заднего кармана(мужская) |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 80% полиэстер 20% хлопок | GB/T 5326 | передний и задний корпус подкладки, подкладка штанов |
| Хлопья из микрофибры |  | 200 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,45 м2.к/ш | — | спереди и сзади корпуса |
| Хлопья из микрофибры |  | 150 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,40 м2.к/ш | — | Подкладка рукава |
| Хлопья из микрофибры |  | 120 г/м2 Тепловое сопротивление≥0,35 м2.к/ш | — | Внутри внешней стенки головного убора , внутри верхней части головного убора, |
| Тонкий полипропиленовый хлопок, обработанный расплавом |  | 80 г/㎡ |  | Наружные полоски головного убора, подкладка брюк, подкладка брюк на талии、 Подкладка воротника |
| Тонкий полипропиленовый хлопок, обработанный расплавом |  | 40 г/㎡ |  | Подклад, рукава, головной убор |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/м2 | FZ/T 64008 | Внешняя поверхность воротника, лоскутное шитье на внешней поверхности воротника, подвесная поверхность, открытый ряд, внутренний лацкан, полоска для головного убора, ткань для выреза, ткань с перегородкой до середины талии, поверхность петли рукава, поверхность клапана нагрудного кармана, линия вставки нагрудного кармана, обратная подкладка нагрудного кармана, линия вставки кармана, обратная подкладка кармана, внутренняя поверхность лацкана, внутренняя поверхность воротника, подкладка линии вставки кармана, внешняя поверхность талии брюк、 Планка брюк, подкладка заднего кармана брюк (для мужчин), и пояс брюк |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину | FZ/T 64009 | карман вставляются по диагонали в Наружные брюки |
| Ребристая ткань(резинка) |  | 550 г/м2 | — | Подкладка манжет, подкладка штанин |
| Эластичная лента |  | Ширина 4,0 см | FZ/T 63006 | Обе стороны талии внешних штанов, обе стороны талии подкладки штанов |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка |  | φ1.5 см | — | нагрудный карман,подкладка лицевой комбинированной петли |
| Пряжка с четырьмя проушинами из полиэстера |  | φ1.5 см | QB/T 3637 | Внешняя талия брюк, задний карман (мужчины), подкладка пояса брюк |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночный закрытый конец | QB/T 2173 | Верхняя планка брюк |
|  |  | № 4 одиночный открытый конец |  | Головной убор с наружными боковыми разрезами |
| Скрытая молния |  | № 5 двойной открытый конец | QB/T 2172 | Наружная планка передней полки, подкладка планки передней двери |
| Светоотражающая тонкая полоска |  | φ0.3cm | GB 20653 | Переднее плечо |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 4,0 см |  | Задняя часть плеча |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см |  | рукав |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см | FZ/T 66315 | Головка рукава, передняя часть головного убора ,нижняя часть брюк |
| Нейлоновая веревка |  | φ0.5cm | - | Средняя часть талии |
| Эластичный канат |  | φ0.3cm | - | Горловина головного убора |
| Регулировочная пряжка с одним отверстием |  | Пластиковый материал | — | Средняя часть талии |
| Регулировочная пряжка с двойным отверстием |  | Пластиковый материал | — | Горловина головного убора |
| Комбинированная воздушная продушина |  | Алюминий φ0.5cm | — | Горловина головного убора |
| Значок |  | специально для PetroChina | Идентификационный пакет | Левая грудная клетка |
| Браслет |  | Предназначен для продаж и обслуживания завода PetroChina | Идентификационный пакет | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | Шитье, пряжка, закрепка, антибликовая полоска, логотип |
|  |  | 11,8текс×2 | GB/T 6836 | Выстегивание и завязывание узлов |
| Логотип модели |  | Клеющая этикетка | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| Отметина от стирки |  | Клеющаяся этикетка | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет |  | Полиэтиленовая пленка Толщина: 0.04мм ~0.06мм | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки |  | копировальная бумага 70 г/㎡ | - | Внутренняя упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки |  | - | - | Внутренняя и внешняя упаковка |
| Пластиковая лента |  | Ширина: 10 мм | — | Запечатывание полиэтиленового пакета |
| Бумажная коробка |  | BD-1.3 | GB/T 1109а | Внешняя упаковка |
| Пластиковая упаковочная лента |  | PP12008J первый сорт | QB/T 3811 | моток |
| Пластиковая базовая лента |  | ширина：6.0㎝ | QB/T 2422 | Запечатанная коробка |
| Примечание 1: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити Примечание 2: Наполнители для очень холодных помещений могут быть выбраны отдельно. |  |  |  |  |

5.2.5 Правила шитья

5.2.5.4 Требования к подкладке

Наружный воротник, , внутренний лацкан, полоски на кепке, накладка на горловине, перегородка до середины талии, вставка, клапан нагрудного кармана, петля на рукаве, воротник внутренней одежды, поверхность карманов, поверхность талии внешних брюк, планка брюк и планка внешних брюк полностью выровнены, внешние брюки закрывают планку, поверхность талии брюк и планка брюк сложены вдвое на 1,0 см., подкладка на талии избегая неверного положения резинки, положение линии завязывания резинки составляет 1,0 см. Подкладка; обратная сторона большого кармана набита, внешние карманы вставлены по диагонали в брюки, чтобы применить подкладку для шпажек, а ширина подкладки для шпажек составляет 1,5 см.

Наружный воротник, строчка на воротнике, внутренняя планка, полоски на кепке, накладка на горловине, перегородка до середины талии, врезная линия нагрудного кармана, клапан нагрудного кармана, врезная линия большого кармана, петля на рукаве, рельефная поверхность воротника, рельефная линия врезки сумки, внешняя поверхность талии брюк, внутренняя планка брюк, планка внутренних брюк внутри заполнена подкладкой, внешние брюки закрывают планку, поверхность талии внутренних брюк поверх  печати 1,0 см, подкладка на талии внешних брюк, подкладка на талии внутренних брюк избегает  неверного положения резинки, положение линии завязывания резинки 1,0 см подкладка; наружные большие карманы, нагрудные карманы, внешние карманы  вставляются по диагонали в брюки, ширина подкладки с прорезями составляет 1,5 см.

5.5.4.2 Требования к простегиванию

5.5.4.2.1 Один слой хлопьев (хлопка) 200 г/㎡ и один слой хлопчатобумажной ткани из мелкого полипропилена, обработанного расплавом, 40 г /㎡ на передней и задней частях куртки, нетканый материал из мелкого полипропилена, обработанного расплавом, прикреплен к поверхности подкладки, и три слоя простеганы как единое целое; подкладочный рукав хлопчатобумажный 150 г /㎡ хлопья в один слой и 40 г /㎡ мелкий полипропиленовый расплавленный хлопок в один слой, мелкий полипропиленовый расплавленный хлопчатобумажный нетканый материал прикрепляется к поверхности подкладки, и три слоя простегиваются как единое целое;  внутри капюшона -хлопья 120 г /㎡ хлопья в один слой и один слой 40 г /㎡ мелкий полипропиленовый расплав-выдувной хлопок, тонкая полипропиленовая хлопчатобумажная нетканая ткань, выдуваемая расплавом, обращена наружу, и три слоя простеганы как единое целое.

5.5.4.2.2 Поверхностная флокуляция внутренних штанов 200 г/㎡ Флокуляция в один слой, второй слой простегивается целиком.

5.5.4.2.3 Наружные полоски капюшона, воротник внутренней верхней одежды, внутренняя планка, накладная планка внутренних брюк, пояс внутренних брюк (избегайте резинки), каждая из которых имеет слой 80 г /㎡ тонкого полипропиленового хлопка, обработанного мелким расплавом, тонкого полипропиленового хлопка, обработанного мелким расплавом, нетканого материала, обращенного наружу, не простеганного и прилипшего при шитье.

5.5.4.2.4 Общая стеганая выкройка верхней одежды, головных уборов и брюк имеет форму “ромб  ” с диагональной длиной основы 14,5 см ± 1,0 см и зональной диагональной длиной 9,5 см ±0,5 см. Стеганая выкройка должна быть менее 0,4 см в коленях, а выкройка должна быть менее 0,4 см в шахматном порядке.

5.5.5 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.5.5.

Таблица 5.5.5 Плотность и требования к интервалу иглы

| Проект |  | Интервал иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая нить | 12 игл / 3 см ~ 14 игл / 3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, комбинация прочная, плотность подходящая |
|  | скрытая нить | 11 игл /3 см ~ 13 игл/3 см |  |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл / 3 см | Ширина обрезки≤0,2 см, ширина кольцевого шва≥0,4 см |
| Узел |  | 42 иглы / узел | Узел в соответствии с требованиями процесса, ширина 0,10 см ~ 0,15 см |
| Петля | 1,7 см | не менее 36 игл/петля | петля красивая, правильная, прочная и не кривая. |
| Пряжка | пряжка с четырьмя проушинами | 6 нитей/ узел | на конце закрепки крепкие, нить не развязывается |

5.5.5.1 Процесс шитья

Требования к пошиву мужской одежды с длинными рукавами, защищающей от холода, соответствуют требованиям рисунка 5.5.5A, требования к пошиву мужских хлопчатобумажных брюк соответствуют требованиям рисунка 5.5.5B, требования к пошиву женской одежды с длинными рукавами, защищающей от холода, соответствуют требованиям рисунка 5.5.5C, требования к требования к пошиву женских хлопчатобумажных брюк соответствуют требованиям рисунка 5.5.5D.

Нижняя часть складывается ровно

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Первую,вторую,третью,седьмую кнопку вбить прозрачным рядом , остальные не надо

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Сложить полку вдвое, передняя ширина 1.2

Сложите полку дважды.Видимый шов 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Единица измерения- сантиметр

ширина 1.0

Длина отверстия для

ручки 3.0 , интервал

с передней частью 2.5

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Видимый шов 1.0, с

обоих сторон кармана

-закрепка,длина

Закрепки 1.0, цвет

нити закрепки

желтый

Нагрудной значок:

интервал от клапана

кармана 1.0, вокруг

видимый шов 0.2

Видимый шов на серед. талии и закрепить,закрепка 1.0 цвет нити закрепки желтый

Завязки на талии с двух

сторон длиною 8.0+-1.0,

вдеть и отрегулировать ,

в конце прижечь

По середине талии сложите

дважды напополам  ткань

в треугольник,завяжите

0.1 видимый шов

Двойной видимый шов 0.1/0.7 ,

когда сшиваете рукав,

вшейте пряжку внутрь

Ширина внешнего клапана внутреннего кармана 2.5

Нарукавный значок на выступе рукава 8.5,

вокруг видимый шов 0.2

Интервал переднего конца 1.0

Горизонтально вшить застежку

3.5 ,длина 10.0 , вокруг

застежки видимый шов 0.2

Ширина ткани выреза воротника 4.0

интервал от кромки 0.5,длина

планки для кнопок 5.0,не

вбивайте через всю поверхность

Светоотражающая

полоска

Светоотражающая

полоска

вшито обозначение

правил стирки

Ниже разделительной линии с

ветоотражающая линия ширина

3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Единица измерения -сантиметр

Длина полосы поверх капюшона 2-3

Внутри рукава

Расстояние между отверстиями

2.5,видимый шов от отверстия 2.0

Два конца веревки продеть через капюшон и закрепить видимым швом

Хлястик сложить пополам,обрабоатть видимым швом 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Расстояние хлястика от конца рукава 4.0+-0.5

стежка

Интервал 0.5,вшить

скрепляющую ленту

длиною 5.0,вокруг

видимый шов 0.2 и соединить две части капюшона

Длина молнии капюшона 31.0+-1.0, ширина 2.0,с обоих сторон молнии закрыты  на 1.0-1.5, основание молнии справа

Видимый шов 0.1

Видимый шов

по низу 2.0

В рукав вшить манжету из тянущейся ткани , манжет торчит на 1.0

Рукав подкладки

Видимый шов 0.6

подкладка

Видимый шов 0.6

На задней части

воротника вшивается

знак размера

подкладка

В подкладке на

воротнике сложить

ткань к снаружи 4.0

Видимый шов 0.6

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Закрепка ниж.

части молнии не более 0.8

Шлевку вшить выше края

рукава 2.0, обработать

видимым швом 0.1,

длина 4.0,ширина 0.5

длина 6.0,ширина 2.5

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Рис 5.4.5A	инструкция технологии морозостойкой мужской одежды

Посередине, сбоку оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .Интервал

между шлевками 4.0,

ширина 0.5

Посередине, сбоку

оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .

Интервал между

шлевками 4.0,

ширина 0.5

По резинке сбоку не

строчить видимый шов

Сзади брюк одна

шлефка,одна диния

видимого шва 1.0

Интервал 1.5,

длина липкой

ленты 3.5

Длина 12.0,вокруг

обшито видимым

швом 0.2

Интервал между хлястиком и нижней частью брюк 3.0

Длина хлястика 8.5,

ширина 3.5, видимый

шов 0.1

С двух сторон кармана закрепка длиною 1.0

Две складки

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимая линия 0.6 на

верхней и нижней

части кармана сделать

закрепку , закрепка 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Длина шлевки 5.5, ширина 1.0, закрепка на верхней части 1.0, внизу оставить 0.2

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку ,закрепка 1.0

видимый шов на нижней части брюк

2.5+-0.1

На поясе видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Единица измерения- сантиметр

Детали с кольцевым швом: внешние брюки правая полка, косой карман, подкладка, задгние карманы

Внизу брюк вшить ребристую ткань

Внутренние брюки(подкладка)

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие,в интервале

от резинки 1.0 вшить показатель размер

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие

Сгиб нижней части брюк вовнутрь

Длина хлястика 6.0,ширина 2.5,

интервал от конца брюк 14.5

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку 0.5 от конца ,закрепка 1.0

На поясе вшить в 1.5 от передней части знак размера и правила стирки

Сбоку вшить шлёвку длиной 6.0,шириной 2.5

Единица измерения- сантиметр

Внешняя сторона брюк

Единица измерения- сантиметр

На верху капюшона

полоса длиной 2-3

Внутри рукава

Расстояние между отверстиями

2.5,видимый шов от отверстия 2.0

Два конца веревки продеть через капюшон и закрепить видимым швом

Хлястик сложить пополам,обрабоатть видимым швом 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Расстояние хлястика от конца рукава 4.0+-0.5

стежка

Интервал 0.5,вшить

скрепляющую ленту

длиною 5.0,вокруг

видимый шов 0.2 и соединить две части капюшона

Длина молнии капюшона 31.0+-1.0, ширина 2.0,с обоих сторон молнии закрыты  на 1.0-1.5, основание молнии справа

Единица измерения- сантиметр

Конец молнии от

нижней части

интервал 16.0-20.0

Вывораченные прорези

видимый шов 0.6

Вывораченные прорези

видимый шов 0.6

На задней части

воротника вшивается

петля 4.0,ширина 0.5

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Видимый шов 0.6

подкладка

В рукав вшить манжету из тянущейся ткани , манжет торчит на 1.0

Рукав подкладки

подкладка

Видимый шов 0.1

В подкладке на

воротнике сложить

ткань к снаружи 4.0

Видимый шов 0.6

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Шлевку вшить выше края

рукава 2.0, обработать

видимым швом 0.1,

длина 4.0,ширина 0.5

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Рис 5.5.5А Описание процесса изготовления мужской удлиненной морозостойкой одежды

Посередине, сбоку оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .Интервал

между шлевками 4.0,

ширина 0.5

Посередине, сбоку

оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .

Интервал между

шлевками 4.0,

ширина 0.5

По резинке сбоку не

строчить видимый шов

Сзади брюк одна

шлефка,одна диния

видимого шва 1.0

Интервал 1.5,

длина липкой

ленты 3.5

Длина 12.0,вокруг

обшито видимым

швом 0.2

Интервал между хлястиком и нижней частью брюк 3.0

Длина хлястика 8.5,

ширина 3.5, видимый

шов 0.1

С двух сторон кармана закрепка длиною 1.0

Две складки

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимая линия 0.6 на

верхней и нижней

части кармана сделать

закрепку , закрепка 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Длина шлевки 5.5, ширина 1.0, закрепка на верхней части 1.0, внизу оставить 0.2

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку ,закрепка 1.0

видимый шов на нижней части брюк

2.5+-0.1

На поясе видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Единица измерения- сантиметр

Детали с кольцевым швом: внешние брюки правая полка, косой карман, подкладка, задние карманы

Внизу брюк вшить ребристую ткань

Внутренние брюки(подкладка)

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие,в интервале

от резинки 1.0 вшить показатель размер

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие

Сгиб нижней части брюк вовнутрь

Длина хлястика 6.0,ширина 2.5,

интервал от конца брюк 14.5

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку 0.5 от конца ,закрепка 1.0

На поясе вшить в 1.5 от передней части знак размера и правила стирки

Сбоку вшить шлёвку длиной 6.0,шириной 2.5

Единица измерения- сантиметр

Внешняя сторона брюк

5.5.5B Описание процесса изготовления мужских хлопчатобумажных брюк

Видимый шов 0.1

Нагрудной значок:

интервал от клапана

кармана 1.0, вокруг

видимый шов 0.2

Единица измерения- сантиметр

Видимый шов 1.0, с

обоих сторон кармана

-закрепка,длина

Закрепки 1.0, цвет

нити закрепки

желтый

По середине талии сложите

дважды напополам  ткань

в треугольник,завяжите

0.1 видимый шов

Двойной видимый шов 0.1/0.7 ,

когда сшиваете рукав,

вшейте пряжку внутрь

Завязки на талии с двух

сторон длиною 8.0+-1.0,

вдеть и отрегулировать ,

в конце прижечь

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Светоотражающая

полоска

Светоотражающая

полоска

Видимый шов на серед. талии и закрепить,закрепка 1.0 цвет нити закрепки желтый

Длина отверстия для

ручки 3.0 , интервал

с передней частью 2.5

Ширина ткани выреза воротника 4.0

интервал от кромки 0.5,длина

планки для кнопок 5.0,не

вбивайте через всю поверхность

Нарукавный значок на выступе рукава 8.5,

вокруг видимый шов 0.2

ширина 1.0

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Ширина внешнего клапана внутреннего кармана 2.5

Интервал переднего конца 1.0

Горизонтально вшить застежку

3.5 ,длина 10.0 , вокруг

застежки видимый шов 0.2

Видимый шов 0.1

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Ниже разделительной линии с

ветоотражающая линия ширина

3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Ниже разделительной линии светоотражающая линия ширина 3.0 ,концевая стяжная видимая линия 0.1

Видимый шов 0.1

Интервал  молнии 12.0-14.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Сложить полку вдвое, передняя ширина 1.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойная линия.Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Нижняя часть складывается ровно

Видимый шов 0.1

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Сложите полку дважды.Видимый шов 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Первую,вторую,третью,седьмую кнопку вбить прозрачным рядом , остальные не надо

Видимый шов 0.1

вшито обозначение

правил стирки

Единицы измерения-сантиметр

На верху капюшона

полоса длиной 2-3

Внутри рукава

Расстояние между отверстиями

2.5,видимый шов от отверстия 2.0

Два конца веревки продеть через капюшон и закрепить видимым швом

Хлястик сложить пополам,обрабоатть видимым швом 0.1, длина 6.0,ширина 2.5

Расстояние хлястика от конца рукава 4.0+-0.5

стежка

Интервал 0.5,вшить

скрепляющую ленту

длиною 5.0,вокруг

видимый шов 0.2 и соединить две части капюшона

Длина молнии капюшона 31.0+-1.0, ширина 2.0,с обоих сторон молнии закрыты  на 1.0-1.5, основание молнии справа

Единица измерения- сантиметр

Конец молнии от

нижней части

интервал 16.0-20.0

Вывораченные прорези

видимый шов 0.6

Вывораченные прорези

видимый шов 0.6

На задней части

воротника вшивается

петля 4.0,ширина 0.5

Видимый шов 0.1,

закрепка с обеих

сторон  длиною 1.0

Видимый шов 0.6

подкладка

В рукав вшить манжету из тянущейся ткани , манжет торчит на 1.0

Рукав подкладки

подкладка

Видимый шов 0.1

В подкладке на

воротнике сложить

ткань к снаружи 4.0

Видимый шов 0.6

На задней части

воротника вшивается

знак размера

Шлевку вшить выше края

рукава 2.0, обработать

видимым швом 0.1,

длина 4.0,ширина 0.5

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Закрепка верхней

части молнии не

более 0.8

Рис 5.5.5C Описание процесса изготовления женской удлиненной морозостойкой одежды

Длина хлястика 3.5

Сзади брюк одна

шлефка,одна диния

видимого шва 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Две складки

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимый шов 0.1

Длина шлевки 5.5, ширина 1.0, закрепка на верхней части 1.0, внизу оставить 0.2

Видимая линия 0.6 на

верхней и нижней

части кармана сделать

закрепку , закрепка 1.0

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку ,закрепка 1.0

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Длина хлястика 8.5,

ширина 3.5, видимый

шов 0.1

Длина 12.0,вокруг

обшито видимым

швом 0.2

видимый шов на нижней части брюк

2.5+-0.1

Интервал между хлястиком и нижней частью брюк 3.0

На поясе видимый шов 0.6

Посередине, сбоку

оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .

Интервал между

шлевками 4.0,

ширина 0.5

По резинке сбоку не

строчить видимый шов

Резинку укрепить в двух местах двумя одинаковыми линиями

Видимый шов 0.6

Посередине, сбоку оставить отверстие (петлю) ,для  закрепления .Интервал

между шлевками 4.0,

ширина 0.5

Детали с кольцевым швом: внешние брюки правая полка, косой карман, подкладка

Рис 5.5.5 D Описание процесса изготовления женских хлопчатобумажных брюк

Внизу брюк вшить ребристую ткань

Внутренние брюки(подкладка)

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие,в интервале

от резинки 1.0 вшить показатель размер

На поясе,с внутреней

стороны оставить

отверстие

Сгиб нижней части брюк вовнутрь

Длина хлястика 6.0,ширина 2.5,

интервал от конца брюк 14.5

На видимой линии

сделать вертикальную закрепку 0.5 от конца ,закрепка 1.0

На поясе вшить в 1.5 от передней части знак размера и правила стирки

Сбоку вшить шлёвку длиной 6.0,шириной 2.5

Единица измерения- сантиметр

Внешняя сторона брюк

5.4.2.2 Процесс закрепления

Процесс закрепления должен соответствовать положениям таблицы 5.5.5.2.

Таблица 5.5.5.2 Цвет материала и допуск в погрешности

Единицы измерения - сантиметр

| Название детали | размер петлицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя часть пряжки из четырех частей /петля (отверстие) | Верхняя часть пряжки из четырех частей /петля (отверстие) |
| Внешняя планка | — | 1,5 , первая и седьмая пряжки на 1,5 от верхнего и нижнего концов ряда , вторые пряжки на 1,5 от верхнего конца ряда, третьи пряжки на 1,5 от нижнего конца ряда, а остальные равномерно разделенны (не вбиты к поверхности)， | После того, как молния вытянута, она совмещается с пряжкой и четырехсекционная пряжка приклепывается к внутреннему лацкану, нижняя часть состоит из семи частей. |
| Нагрудный карман | — | Подкладка из ткани с обратной стороны, приклепанные четыре части верхней части пряжки (исходя из центра круга), всего семь пряжек | Выровняйте верхнюю деталь, приклепайте четыре детали к корпусу и закрепите одну деталь на нижней части |
| Петля привязки | — | Длина клапана кармана отцентрирована, а расстояние от края равно 1,5. Заклепайте четыре части и застегните верхнюю часть по 1 части каждая. | Мягкая ткань на обратной стороне |
| Талия до середины талии | 1.7 | (Не вбивайте к поверхности), мягкая ткань с обратной стороны | Связующая петля складывается пополам, верхняя часть заклепывается, а четыре части крепятся к нижней части. |
| Талия брюк | 1.7 | Ширина обвязочной петли берется посередине, а расстояние от края равно 1,5. Склепайте четыре детали и застегните верхнюю деталь. | Шнурок проходит через ушко |
| Задний карман брюк (мужской) | 1.7 | Выровняйте по отверстию нашивки на шнурке до середины талии, на расстоянии 1,5 от исходного места соединения | Пряжка между правой частью талии и петлей |
| пояс внутренних брюк | 1.7 | ±0,2 Зафиксируйте петли горизонтально и выпрямите их, по одному с каждой стороны | Расположите ровно, прибейте пряжку к ткани кармана |
| Планка внутренних брюк | 1.7 | Ширина левой части талии берется посередине, а расстояние от края равно 1,3. Зафиксируйте горизонтально и выпрямите один. | Пряжка между правой частью талии и петлей |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.2.5 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.2 Технические требования пуховых жилетов для продажи и обслуживания

5.2.5 Чертеж образа одежды

Образец пухового жилета для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.6.1.

Рисунок 5.6.1 Фасон пухового жилета

5.2.5 модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей пухового жилета приведены в таблице 5.6.2; положения измерений технических характеристик и размеров показаны на рисунке 5.6.2.Цифры, указанные на рисунке, являются номерами каждого места измерения в таблице 5.6.2.

Таблица 5.6.2 Технические характеристики пухового жилета, размеры и предельные отклонения

Единица измерения - сантиметр

| № | Название детали | Спецификация размер |  | 5.6 (серия) разница передачи | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер и тип изделия | муж. 175/92-96 | жен. 165/80-84 |  |  |
| 1 | Длина передней части | 74.0 | 63.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Грудь | 112.0 | 96.0 | 6.0 | 2.0 |
| 3 | Средняя окружность талии | 112.0 | 90.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | Нижний край | 114.0 | 102.0 | 6.0 | 2.0 |
| 5 | Длина горловины большого кармана | 16.5 | 15.5 | * | 0.5 |
| 6 | Ширина линии встраивания большого кармана | 2.5 | 2.5 | — | 0.2 |
| 7 | Шов от нагрудного знака до плеча | 16.5 | 15.5 | * | 0.2 |
| 8 | Длина воротника | 48.0 | 44.0 | 1.5 | 0.5 |
| 9 | Ширина воротника спереди | 6.0 | 5.5 | — | 0.2 |
| 10 | Ширина воротника сзади | 5.5 | 5.0 | — | 0.2 |
| 11 | Длина спины | 72.0 | 60.0 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | ширина большей части плеч | 44.0 | 36.0 | 1.8 | 0.6 |
| 13 | Глубокая рукава | 24.5 | 22.5 | — | 0.5 |
| 14 | Расстояние между нанопроволоками | 7.0 | 7.0 | — | 0.2 |
| Примечание 1 : где указана “*” можно разницу установить самостоятельно Примечание 2：Объем наполнения мужских моделей составляет 70 грамм; объем наполнения женских моделей составляет 60 грамм. |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.6.2 Схема измерения пухового жилета

5.2.5 Цвет материала одежды

5.2.5.4 Цвет

Цвет материала пухового жилета для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.6.3.1, а уровень оценки разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.6.3.1 Цвет материала и допуск пошрешности

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | Цвет каждого набора одинаков |
| Подкладка, молния | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Полиэфирная швейная нить | светло-голубая соответствует цвету ткани | В соответствии с цветом ткани |

5.2.5.5 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета изделия : поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровня.

5.2.6 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.6.4.

Таблица

5.6.4 Таблица использования материалов

| Название материала | Спецификация | Стандарт исполнения | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| ткань | 100% полиэфирное волокно Вес: 115 г/м2 | Информация о сырье 2.10 | Ткань, поддерживающий воротник сзади, подкладка воротника, карман с инкрустированной нитью, наклейки на рукавах |
| Подкладка | 100% полиэфирное волокно | — | Подкладка, ткань для кармана |
| Анти-бархатный шелк | 100% полиэфирное волокно | — | Воротник -спереди, сзади, внутри |
| Утиный пух | 90% белого утиного пуха | GB/T 32132 | Спереди, сзади, внутри, воротник |
| Хлопья | 100% полиэфирное волокно 80 г/м2 | FZ/T 64202 | Большой карман с инкрустированной проволокой |
| Молния | № 5 с открытый концом | QB/T 2172 | Передняя планка |
| Нейлоновая молния | № 3 одиночная с закрытым концом | QB/T 2173 | Горловина большого кармана |
| Значок | Посвященный PetroChina | 标识分册 | Левая передняя часть |
| Полиэфирная швейная нить | 11,8текс×3 | GB/T 6836 | шить |
|  | 14,8текс×2 |  | стегать |
| Логотип модели | Клеющаяся этикетка | Идентификационный пакет | стегать |
| Обозначения стирки | Клеющаяся этикетка | Идентификационный пакет | Вырез на спине |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки：0,04 мм~0,06 см | QB/T 2461 | Левый шов |
| Пластиковая лента | Ширина：10mm | — | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки | 70g/㎡ | — | Внутренняя упаковка |

| Название материала | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J первый сорт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | ширина ：6.0cm | QB/T 2422 | Наружная упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Наружная упаковка |
| коробка | BD-1.3 | GJB 1109A | Наружная упаковка |

5.2.6 Правила шитья

5.2.6.4 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.6.5.

Таблица 5.6.5 Плотность и требования к шагу иглы

| проект |  | расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, аэластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| стежка |  | 9 игл / 3 см ~ 11 игл / 3 см | ширина обрезки≤0,2 см, ширина кольцевого шва≥0,4 см |

5.2.5.5 Процесс шитья

Требования к пошиву пуховых жилетов соответствуют положениям рисунка 5.6.5.2.

Задняя часть воротника 5.5

Единицы измерения - сантиметр

Первый видимый шов

в интервале 4.0 от

плечевого шва

По низу ширина

видимого шва 2.5

На передней планке 0.8,

ширина сгиба 0.8,

с левой и правой стороны

и закрывают внеше молнию

Ширина зубьев 2.5

Внутренняя молния

Вокруг обработано

видимым швом 0.1

Расстояние между двумя швами 7.0

Видимый шов внутри воротника 0.1

Ширина видимого шва

проймы рукава 2.0

Расстояние между двумя швами 7.0

Передняя часть воротника 6.0

单位为厘米

Нижняя часть сгибается . ширина сгиба 2.7

Сшивается скрытой нитью

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Рисунок 5.6.5.2 Описание процесса изготовления пухового жилета

    - Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.3 Технические требования комбинезонов для продажи и обслуживания

5.3.5 Чертеж образца  одежды

Фасон комбинезона для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.7-1.

Рисунок 5.7-1 образец  мужского комбинезона

5.2.7 модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей комбинезона для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.7-1.Технические характеристики и размеры приведены на рисунке 5.7.2.Цифры, указанные на рисунке, являются номерами каждого места измерения в таблице 5.7-1.

Рисунок 5.7-2 Схема измерения цельного костюма

5.7.3 Цвет материала одежды

5.7.3.1 Цвет

Цвет материала комбинезона  для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.7.3.1.Уровень оценки хроматической аберрации должен соответствовать требованиям GB/T 250.

Таблица 5.7.3.1 Цвет материала и допуск погрешностей

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань в тон цвету | Желтый | каждый набор имеет один и тот же цвет |

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
|  | Номер цвета по Пантон：13-0858 TCX | Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка, ткань в рубчик, эластичная ткань, молния, парча Пояс с шелковой пряжкой, подставка для именной этикетки | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | В том же цвете, что и основная ткань верха |
| Светоотражающая тонкая полоса, светоотражающая полоса | Серебристо-серый | — |
| Швейная нить | светло-голубая, голубая, желтая, серебристо-серая соответствует цвету ткани | Цвет соответствует ткани и светоотражающей полосе, допускается только темнее и не допускается светлее |

5.7.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета : поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровня.

5.7.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.7.4.

Таблица 5.7.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Спецификация |  |  | Стандарт исполнения | использование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основаная ткань | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Верхняя одежда: спереди, сзади, рукава,плечевые части, воротник, лицо, клапан нагрудного кармана, ткань для нагрудного кармана, рукав, эластичная лента для рукава, петля на рукаве, налокотник, ткань для кармана, ткань для кармана спереди в стиле пэчворк, ткань для пенала. Брюки: спереди, сзади, пояс, накладка на косой карман, наколенник, петля для регулировки талии, петля для регулировки нижней части брюк |  |  |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |  |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |  |  |
| Вспомогательная ткань | Ткань (Обычная защитная одежда) | Хлопок 60% полиэстер 40% 230 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Передняя боковая деталь, контрастная светоотражающая полоска |  |  |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Хлопок 59% полиэстер 39% Проводящая проволока 2% 230 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |  |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | 88% сырой жидкий красильный интерстициальный арамид 10% огнестойкой вискозы 2% токопроводящей проволоки 200 г/㎡ |  |  | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |  |  |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  |  | 80% полиэстер 20% хлопок | GB/T 5326 |  |  | Ткань для диаганального кармана брюк |
| Ребристая ткань |  | 1×1 ребро |  |  | — | Поясница |  |  |
| Эластичная ткань |  | 210 г/м2 |  |  | — | Поясница |  |  |
| Клеевая подкладка |  | T2137-036 36 г/м2 |  |  | FZ/T 64008 | Поверхность воротника, подвесная поверхность, клапан нагрудного кармана, поверхность петли рукава, поверхность петли регулировки талии брюк, поверхность петли регулировки нижней части брюк |  |  |
| Усиленная нетканая подкладка |  | 1,5 см в ширину |  |  | FZ/T 64009 | Карманы диагонали вставлены в брюки |  |  |
| Эластичная лента |  | Ширина 4,5 см |  |  | FZ/T 63006 | Головка рукава |  |  |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночный закрытый конец |  |  | QB/T 2173 | Карман на рукаве |  |  |
| Молния |  | № 5 закрытый хвостовой двойной ползунок |  |  | QB/T 2172 | Планка передней части |  |  |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 3,0 см |  |  | GB 20653 | на плечах, левый и правый рукава, левая и правая штанины |  |  |
| Пояс с парчовой пряжкой |  | Ширина 2,5 см |  |  | FZ 66315 | Нагрудные карманы, петли для регулировки талии, манжеты, ножки |  |  |
| Нагрудной значок |  | Специально для PetroChina |  |  | Идентификационный пакет | Левая часть грудной клетки |  |  |
| Нарукавный знак |  | Специально для продаж и обслуживании PetroChina |  |  | Идентификационный пакет | Левый рукав |  |  |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11,8текс×3 |  |  | GB/T 6836 | Шитье, светоотражающие полосы , логотип |  |  |
|  |  | 11,8текс×2 |  |  |  | Завязанный узлом петлевой шов |  |  |
| Информация о стирке |  | Клеящаяся этикетка |  |  | Идентификационный пакет | Инструкции по стирке |  |  |
| пластиковый пакет |  | Полиэтиленовая пленка Толщина: 0.04мм ~0.06мм |  |  | GB/T 4456 | Внутренняя упаковка |  |  |
| Форма для проверки упаковки |  | копировальная бумага 70 г/㎡ |  |  | — — — | Внутренняя упаковка |  |  |
| Самоклеящиеся наклейки |  | — |  |  |  | Внутренняя и внешняя упаковка |  |  |
| Пластиковая лента |  | Ширина 10 мм |  |  |  | Запечатывание полиэтиленового пакета |  |  |
| Коробка |  | BD-1.3 |  |  | GJB 1109A | Наружная упаковка |  |  |
| Пластиковая упаковочная лента |  | PP12008J первый сорт |  |  | QB/T 3811 | Обвязка |  |  |
| Пластиковая базовая лента |  | ширина：6.0㎝ |  |  | QB/T 2422 | Запечатайте коробку |  |  |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Правила шитья

5.7.5.1. Требования к подкладке

Поверхность воротника, поверхность для подвешивания, клапан нагрудного кармана, поверхность петли рукава, поверхность петли для регулировки талии брюк и поверхность петли для регулировки нижней части брюк полностью выровнены; головка рукава сложена вдвое на 1,0 см, передняя часть выровнена; карман вставляется наискось в брюки и резцы выровнены, ширина фрез составляет 1,5 см.

5.7.5.2. Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.7.5.

Таблица 5.7.5 Плотность и требования к игле

| проект |  | расстояние иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая строчка | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, а эластичность подходящая. |
|  | невидимая строчка | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Кольцевой шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Тип цепи |  | 10 игл /3 см ~ 12 игл/3 см | Хвостовая игла оставляет головку нити длиной 1,5 см; перемычка для цепного шва ограничена двумя швами, каждый с 1 иглой, и должна быть зашита с помощью швейной машины для слесарного шитья, а линия шитья должна быть последовательной и прочной; после отсоединения цепная машина может использоваться для проводки, но нить головка должна быть очищена и обрезана, проводка совпадает на 3 см ~ 4 см, а шов Система является обычной, и каждый шов разрешается накладывать в одном месте |
| Узел |  | 42 иглы/узел | Длина узла соответствует технологическим требованиям, а ширина составляет 0,10 см ~ 0,15 см |
| φ0.5cm отверстие |  | Не менее 36 игл/ушко | Головка переднего хвостового узла не превышает 0,2 см, а шерстяная пряжа должна быть очищена и обрезана. |

5.7.5.3.Процесс шитья

Требования к пошиву комбинезона соответствуют положениям рисунка 5.7.5

\

Цветная лента

Выровнять Клапан

кармана , внутренняя закрепка не видна снаружи

Ширина светоотражающей полоски 3.0 .верхняя и  нижняя часть обработаны видимым швом на 0.1

Защитаная ткань находится в 13.0 +-0.5 Верхняя часть от светоотражающей ленты 0,2-1,0

Место нагрудного значка:в интервале 1.0 от нагрудного кармана,вокруг обработано видимым швом 0.2

На талии в интервале

1.5 вшивается липкая

лента ,длина 8.5,

На середине талии регулировочная лента в интевале 4.0 от начала , длина11,вокруг видимый шов 0.2

Над светоотражающей лентой защитная полоска 1.0

Хлястик в нижней передней части брюк 4.0

На горловине косового кармана закрепка в 1.5 от верха,длина закрепка 0.8

Ширина светоотражающей ленты 3.0,сверху и снизу обработано видимым швом 0,1

На части защищающей колени,сверху и снизу прошиты по одной складке

На манжете в интервале 1.5 вшивается липкая лента ,длина 8.5,вокруг видимый шов 0.2

Ниже воротника на 3.5 расположена печать с информацией о размере

На плече вшит погон 8.0

Ткань,защищающая колени,интервал от

нижней части брюк

29.0+-0.5

Закрепка а центре

брюк длиною 1.0

Светоотражающая

лента

Единицы измерения-сантиметр

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Регулирующий хлястик в интервале 3.0 от края брюк

Детали с кольцевым швом: нижний шовпередней части,передние и задние элементы плечевой части,манжеты, рукава,верхние и нижние соединительные швы талии, задняя часть талии и закрепки с двух сторон , головка рукава,нижняя паховая часть брюк, передняя паховая часть брюк,косой карман.

Детали с двойной иглой двойной цепочкой : швы рукавов ,плечевые швы, боковые швы брюк,задние швы брюк

Сверзу и снизу

отступая 0.7 закрепить,узел1.0,

молния закрывается

снизу вверх

С двух сторон молнии

обработать видимым

швом 0.6

На кармане для ручек

видимый шов 1.0

Карман для ручек

шириной делится

на три части ,

двумя швами

С левой стороны выше линии пояса 5.0, видимым швом 0.1вшит знак требований стирки , размер

Ширина 2.0

Ширина светоотражающей

ленты 3.0, сверху и снизу обработан видимой линией 0.1

На возвышенности рукава нарукавный значок 8.5 , вокруг обработан видимым швом 0.2

Видимый шов регулирующего хлястика на талии 0.6

регулирующий хлястик на талии в интервале 2.0

0.7закрепить

видимым швом

,узел 1.0

Сзади талии ребристая

ткань, эластичная лента

и закрепка с двух сторон

Видимый шов 0.6

Согнуть край

брюк шириной

2.0+-0.1

На регулирующем хлястике установить закрепку в интервале 1.5,несколько раз,длина 11.0, вокруг обработать видимым швом 0.2

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Единицы измерения-сантиметр

Двойной видимый шов 0.1/0.7

Рисунок 5.7.5 B Описание процесса задней стороны комбинезона

5.7.5.4 Технология  закрепки

Технология закрепки должна  соответствовать положениям таблицы 5.7.5.4.

Таблица 5.7.5.4 Требования к Технологии закрепки

Единицы измерения в сантиметрах

| Название детали | Размер петлицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пряжка | Петля (отверстие ,кнопка) |
| Низ рукава | φ0.5 | Передняя часть рукава: центр проушины находится на расстоянии 2,0 от нижнего шва рукава и проймы, а круглые проушины зафиксированы. 1, за рукавом: центр ушка находится на расстоянии 2,0 от нижнего шва рукава и проймы каждого， 1 фиксирующий круглый элемент | — |

5.7.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

。5.3 Технические требования к плащам для продажи и обслуживания

5.3.5 Схема стиля одежды

Фасон плаща для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.8.1.

Рисунок 5.8.1 Фасон плаща

5.8.2 модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных частей и общих частей плаща для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.8.2,  положения измерений технических характеристик и размеров показаны на рисунке 5.8.2. Цифры, отмеченные на рисунке, являются номерами каждой измерительной детали в таблице 5.8.2.

Таблица 5.8.2 Технические характеристики плащей для продажи и обслуживания, размеры и предельные отклонения . Единицы измерения - в сантиметрах

| № | Название детали | 160/88 | 165/92 | 170/96 | 175/100 | 180/104 | 185/108 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рост | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |  |
|  | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 1 | Длина передней части | 74.5 | 77.5 | 80.5 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 1.0 |
| 2 | Окружность грудной клетки | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 130.0 | 134.0 | 138.0 | 2.0 |
| 3 | Окружность подола | 117.0 | 121.0 | 125.0 | 129.0 | 133.0 | 137.0 | 2.5 |
| 4 | Длина манжеты | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 0.8 |
| 5 | Обхват рукавов | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 0.7 |
| 6 | Обхват манжеты (после затяжки) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 0.5 |
| 7 | Длина петли рукава | 10.0 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 8 | Ширина петли рукава | 4.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 9 | Длина верхнего воротника (без застежки-молнии) | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 0.5 |

| № | Название детали | 160/88 | 165/92 | 170/96 | 175/100 | 180/104 | 185/108 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рост | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |  |
|  | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 10 | Отметка на груди расстояние от нижнего края воротника | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 0.1 |
| 11 | Ширина воротника | 9.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 12 | Длина спины | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 87.0 | 1.0 |
| 13 | Длина клапана большого кармана | 18.5 |  | 19.0 |  | 19.5 |  | 0.3 |
| 14 | Средняя ширины клапана большого кармана | 6.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 15 | Боковая ширина клапана большого кармана | 5.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 16 | Большой мешок из ткани длиной | 20.0 |  | 20.5 |  | 21.0 |  | 0.3 |
| 17 | Длина ткани большого кармана | 21.5 |  | 22.0 |  | 22.5 |  | 0.3 |
| 18 | Ширина | 3.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 19 | Длина | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 20 | Ширина открытого ряда | 8.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 21 | ширина лацкана | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 22 | Высота стенки капюшона | 32.5 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 23 | Ширина стенки капюшона | 21.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 24 | Ширина верха капюшона | 17.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 25 | Ширина под верхней частью капюшона | 12.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 26 | Общая длина нижней части капюшона | 59.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 27 | Ширина передней части накладки капюшона | 9.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 28 | Средняя ширина передней части капюшона | 9.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 29 | Длина брюк | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 | 1.5 |
| 30 | Нижняя длина паховой зоны | 68.5 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 | 81.5 | 1.0 |
| 31 | Обхват Бедра | 123.5 | 127.5 | 131.5 | 135.5 | 139.5 | 143.5 | 2.0 |
| 32 | Окружность талии (после подтяжки) | 59.0 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 2.0 |
|  | Окружность талии (обтягивающая передняя часть) | 113.0 | 117.0 | 121.0 | 125.0 | 129.0 | 133.0 |  |
| 33 | Ширина Талии | 4.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 34 | Окружность штанин брюк | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 0.5 |
| 35 | Длина ножной петли | 10.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 36 | Ширина ножной петли | 3.5 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 37 | Расстояние светоотражающей полосы от стопы | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 0.5 |
| 38 | Длина кармана | 31.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 39 | Ширина упаковочного мешка | 23.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 40 | Высота стенки упаковочного мешка | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |

Рисунок 5.8.2 Схема измерения плаща

5.8.2. Цвет материала одежды

5.8.3.1 Цвет

Цвет материала плаща для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.8.3.1, а уровень оценки разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.8.3.1 Цвет материала и допуск погрешности

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Верхняя одежда Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | каждый набор имеет один и тот же цвет Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Сетчатая ткань, пояс с пряжкой из парчи, эластичная веревка, нейлоновая веревка, молния, регулировочная пряжка | Верхняя одежда : Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | В том же цвете, что и основная ткань |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка | Серый Номер цвета по Пантон:：13-4403TCX | — |
| Комбинированный воздушный глаз | Серый | — |
| Светоотражающая полоса (клейкий тип) | Серебристо-серый | — |
| Водонепроницаемая молния | Черный | — |
| Эластичная лента | Белый | — |
| Швейная нить | светло-голубая,синяя, соответствует цвету ткани | Цвет соответствует ткани, допускается только темнее и не допускается светлее |

5.8.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета изделия : поверхностная часть составляет не менее 4 уровней,  разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.8.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.8.4.

Таблица 5.8.4. Таблица использования материалов

| Название материала | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная ткань | Полиэстер 98% нейлон 1% проводящая проволока 1% | Брошюра с сырьевыми материалами 2.9 | Верхняя одежда : ткань, лацкан , воротник, поддерживающий воротник сзади, подол из водонепроницаемой ткани, нашивка для горловины капюшона, веревка для горловины капюшона, чехол для большого кармана, нашивка до середины талии, петля на рукаве Брюки: ткань, пояс, пподклад брюк |
| Сетчатая ткань | Полиэфирная нить 50D 2,8 отверстия/см Максимальная прочность на разрыв≥600 | GB/T 19976 | Подкладка, подкладка для капюшона |
| Эластичная лента | Ширина 2,5 см | FZ/T 63006 | манжета |
|  | Ширина 3,8 см |  | Поясной ремень |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка | φ1.5 см | — | Полка |
| Термосваривающая лента | Ширина 2,0 см | — | Термосваривание связующего шва |
| Комбинированный воздушный глаз | Внутренний радиус 0.5 см | — | капюшон |
| Термоплавкий клей | — | — | капюшон |
| Нейлоновая молния | № 3 одиночный закрытый | GB/T 2173 | упаковка |
| Водонепроницаемая молния | № 5 открытый конец | — | Сумка |
|  | № 5 закрытый конец |  | Передняя полка |
| Светоотражающая полоса (клейкий тип) | Ширина 3,0 см | GB 20653 | грудь Брюки с диагональными карманами |
|  | Ширина 5,0 см |  | Большой карман из ткани, рукава, спинка |
| Пояс с парчовой пряжкой | Ширина 2,5 см | GB/T 23315 | Манжеты, капюшон ,штанины |
| Нагрудной Значок | Специально для PetroChina | Идентификационный пакет | Левая часть грудной клетки |
| Нарукавный значок | Специально для продаж и обслуживания PetroChina | Идентификационный пакет | Левый рукав |
| Нейлоновая веревка | Диаметр 0,5 см | — | Средняя талия |
| Эластичный канат | Диаметр 0,3 см | — | Горловина капюшона |
| Регулировочная пряжка с двойным отверстием | — | — | Горловина капюшона |
| Регулировочная пряжка с одним отверстием | — | — | Середина талии |
| Полиэфирная швейная нить | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | шить |
|  | 11.8tex×2 |  | завязывать |
| Логотип модели | Клеющаяся этикетка | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| Отметина от стирки | Этикетка жевательной резинки | Идентификационный пакет | Верхняя одежда и брюки |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~ 0,06 см | QB/T 2461 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | ширина：10mm | — | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки | 70g/㎡ | — | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J, первый сорт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | ширина：6.0cm | QB/T 2422 | Наружная упаковка |
| Наклейка | — | — | Наружная упаковка |
| Бумажная коробка | BD-1.3 | GJB 1109A | Наружная упаковка |

5.8.5 Правила шитья

5.8.5.1 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.8.5.

Таблица 5.8.5 Плотность и требования к игле

таблица 5.8.5	Требования и плотность иглы

| проект |  | Шаг иглы | требование к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| плоский шов | видимый шов | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, а эластичность подходящая. |
|  | потайной шов | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| петля, отверстие | 1.7cm прямая петля | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |

5.8.5.2 Процесс шитья

Требования к пошиву верхней части плаща соответствуют положениям рисунка 5.8.5.1.Требования к пошиву низов плащей соответствуют рисунку 5.8.5.2.

Единица измерения- сантиметр

Шов края рукава

Длина 8.0

Ширина 2.5

Отверстие для

регулирующего

шнура

Расстояние между двумя швами 2.5

Длина 4.0

Ширина 2.5

Ширина закрывающей

части капюшона 9.5

Ширина верхней

части капюшона 17

Длина липкой ленты

5.0,ширина 2.5,верхняя

часть- мягкий ворс,

нижняя часть- жесткий

По ширине кармана

наклеить светоотра

жающюю ленту

Интервал от начала

капюшона 1.0

Светоотражающая

полоска ширина 5.0

Светоотражающая

полоска ширина 3.0

Ширина видимого

шва  2.0

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

单位为厘米

Ширина клеющейся

ткани по низу15.0

видимый шов 0.1

Молния втачивается в интервале 9-12 от края изделия

Внешняя

сторона

полки

Ширина сгиба 1.0

Видимый шов 0.1

Отверстие в

интервале2.5

от внутреннего шва

Конец регулирующего

шнура припаян .

длина 12-15

Ширина сгиба

по нижней

части 15-18

Ширина воротника

с задней стороны 10.0

Сзади воротника

прикреплен знак

размера

На планке равномерно расположены

пять кнопок

Видимый шов 2.5

Видимый шов 0.1

Резинка на

манжете рукава

С левой стороны горизонтальная застежка

С правой стороны вертикальная застежка

Расстояние между отверстиями 2.5

Двойное отверстие для регулирования

Интервал

Светоотражающей

ленты от шва

воротника 17

Ширина

Светоотражающей

ленты 5.0

Рисунок 5.8.5.1 Описание процесса изготовления верхней части плаща

Водонепроницаемый замок. Снаружи прошит видимым швом 0.1

Ширина 2.5

Длина 12

На липучих лентах ,

верхние-жесткая крючки,снизу

мягкая сторона

Вшитый по косой карман

Интервал хлястика от подола брюк 4.0

Ширина 2.5

Длина 4

Ширина сгиба 2.5

Длина горловины

кармана 21

ширина 1.2

Боковая часть брюк

Обратная часть

Конец шнура обрабатывается высокой температурой и

оставляете длину 15-20

Резинка вдоль пояса по талии

Интервал  отверстия для шнурка на талии от конца пояса 1.5

Передняя часть

Передняя часть

Передняя часть

Знак размера

Знак требований при стирке

С обратной стороны

Соединительного

шва клейкая лента

Видимый шов 0.1

Длина 14

Ширина 2.0

Знак размера

рис 5.8.5.2	Описание технологии  плаща

5.8.5.3.Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.8.5.3.

Таблица 5.8.5.3 Требования к фиксации в сантиметрах

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |  |
| Планка спереди верхней одежды | — | Пряжка из четырех частей находится на расстоянии 2,0 от края, 2,0 от верха и низа ряда , и каждая из четырех частей вбита |  | Выровняйте по верхней из четырех кнопок в строке, вверху Четыре части кнопок на верхней части планки для верхней одежды, 5 пуговиц на нижней части |  |
| Передняя полка | 1.2 | 1 часть пряжки, 4 части кнопок равномерно разделены посередине, 3 части пряжки |  | — |  |
| Поясной ремень | 1.2 | 1,5 от внутренней части |  | — |  |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |  |  |

5.8.5.4  Требования к термосвариваемой прокладке

5.8.5.4.1 Добавление давления

Все открытые части внутренней нити связующего шва запрессованы и термосвариваются резиновыми полосками; термосвариваемые резиновые полоски запрессованы и дважды прижаты к шву горловины; все нити необходимо обрезать перед прижатием клея.После прессования клея некоторые ключевые детали, такие как подмышечная впадина, место соединения плечевого шва и т.д., а также их отдельные Т-образные положения, Y-образные положения и поперечные положения должны быть заполнены один раз с помощью разливочной машины.

5.8.5.4.2 Проверка внешнего вида

Части термосвариваемой резиновой ленты не отваливаются, на ней нет складок, пузырьков воздуха, зажимной нити и остатков ткани, она не ломается, не деформируется, она плоская и прочная.

5.8.5.4.3 Проверка мойки

После того, как связующий шов скреплен термосвариваемой резиновой лентой, промойте его 6 раз и выберите 5 тестов (исключая подмышки) на устойчивость к гидростатическому давлению (резиновая лента обращена вниз).，1 минута) не менее 40 кПа.Способ стирки таков: Перед стиркой потяните все молнии на планке плаща, все пуговицы планки застегнуты, а капюшон заверните в дождевик, а затем постирайте его.Условие - двухкамерная стиральная машина, стирка водой комнатной температуры в течение 30 минут, обезвоживание в течение 3 минут и сушка при температуре духовки не более 40 ℃.Этот процесс повторяется 6 раз.

5.8.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.9 Технические требования к продаже и обслуживанию длинных плащей

5.9.1 Схема образца одежды

Фасон длинного плаща для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.9.1.

Рисунок 5.9.1 Фасон длинного плаща

5.9.2 модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных деталей и общих деталей длинных плащей для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.9.2, положения измерений спецификаций и размеров показаны на рисунке 5.9.2. Цифры, отмеченные на рисунке, являются номерами каждой измерительной детали в таблице 5.9.2.

Таблица 5.9.2 Продажа и обслуживание длинных плащей технические характеристики, размеры и предельные отклонения .

Единицы изменение - в сантиметрах

| № | Название детали | 160/88 | 165/92 | 170/96 | 175/100 | 180/104 | 185/108 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рост | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |  |
|  | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 1 | Передняя полка | 115.0 | 118.0 | 121.0 | 124.0 | 127.0 | 130.0 | 1.0 |
| 2 | грудь | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 152.0 | 2.0 |
| 3 | Окружность подола | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 152.0 | 2.5 |
| 4 | Длина манжеты | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 0.8 |
| 5 | окружность рукавах | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 0.7 |
| 6 | Ширина манжеты (после затяжки) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 0.5 |
| 7 | Длина петли манжеты | 10.0 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 8 | Ширина петли манжеты | 4.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 9 | Длина верхнего воротника (без застежки-молнии) | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 0.5 |
| 10 | Отметка на груди расстояние от нижнего края воротника | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 0.1 |
| 11 | Ширина воротника | 9.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 12 | Длина спины | 113.0 | 116.0 | 119.0 | 122.0 | 125.0 | 128.0 | 1.0 |
| 13 | Длина клапана большого кармана | 18.5 |  | 19.0 |  | 19.5 |  | 0.3 |
| 14 | Средняя ширина кармана кармана мешка | 6.5 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 15 | Ширина боковой стороны клапана кармана | 5.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 16 | Длина ткани большого кармана | 20.0 |  | 20.5 |  | 21.0 |  | 0.3 |
| 17 | Вся длина ткани на большой карман | 21.5 |  | 22.0 |  | 22.5 |  | 0.3 |
| 18 | Ширина | 3.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 19 | Ширина | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 20 | Ширина полки | 8.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 21 | Ширина влагоудерживающей ткани | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 22 | Высота стенки капюшона | 32.5 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 23 | Ширина стенки капюшона | 21.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 24 | Ширина стенки капюшона | 17.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 25 | Ширина под стенкой капюшона | 12.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |

| № | Название детали | 160/88 | 165/92 | 170/96 | 175/100 | 180/104 | 185/108 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рост | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |  |
|  | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 26 | Общая длина нижней части клапана | 59.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 27 | Ширина передней части капюшона | 9.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 28 | Ширина накладки на передней части капюшона | 9.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 29 | Длина упаковочной сумки | 31.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 30 | Ширина упаковочной сумки | 23.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 31 | Высота стенки упаковочной сумки | 6.0 |  |  |  |  |  | 0.2 |

Рис. 5.9.2 Схема измерения длины плаща

5.9.3. Цвет материала одежды

5.9.3.1 Цвет

Цвет материала длинного плаща для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.9.3.1, а уровень оценки разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.9.3.1 Цвет материала и допуск

| материал | цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：16-4530TPG | Цвет каждого набора одинаков |
| Сетчатая ткань, парчовый пояс с пряжкой, эластичная веревка, нейлон | Синий Номер цвета по Пантон: 19-4150TCX | Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Веревка, молния, регулировочная пряжка | Серый Номер цвета по Пантон：：13-4403TCX | — |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка | Серебристо-серый | — |
| Светоотражающая полоса (клейкий тип) | Черное | — |
| Водонепроницаемая молния | Цвет пистолета | — |
| Комбинированный воздушный шнур | Белое | — |
| Эластичная лента | светло-голубой цвет соответсвует цвету ткани | Цвет соответствует ткани, допускается только темнее и не допускается светлее |

5.9.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета изделия , поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровня.

5.9.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.9.4.

Таблица 5.9.4 Таблица использования материалов

| Название материала | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная ткань | Полиэстер 98% нейлон 1% проводящая проволока 1% | В материале о сырье 2.9 | Ткань, открытый ряд, лацкан, воротник, поддерживающий воротник сзади, водонепроницаемая ткань подола, повязка на капюшон, веревка для гордовины капюшона, чехол для большой карман , пояс на середину талии Полоски, рукава и петли |
| Сетчатая ткань | Полиэфирная нить 50D 2,8 отверстия/см | GB/T 19976 | Подкладка, подкладка для капюшона |
| Эластичная лента | Максимальная прочность на разрыв≥600 | FZ/T 63006 | манжета |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка | Ширина 2,5 см | — | Прикройте дверь |
| Термосваривающая лента | φ1.5 см | — | Термосваривание связующего шва |
| Комбинированный воздушный глаз(отверстие) | Ширина 2,0 см | — | капюшон |
| Термоплавкий клей | — | — | капюшон |
| Нейлоновая молния | № 3 одиночный закрытый хвост | GB/T 2173 | упаковка |
| Водонепроницаемая молния | № 5 открытый хвост | — | входная дверь |
| Светоотражающая полоса (клейкий тип) | Ширина 3,0 см | GB 20653 | грудь |
|  | Ширина 5,0 см |  | Большой карман из ткани, рукава, спинка |
| Пояс с парчовой пряжкой | Ширина 2,5 см | GB/T 23315 | Манжеты, капюшон |
| Значок | Специально для PetroChina | Идентификационный пакет | Левая грудная клетка |
| браслет | Специально для продаж и обслуживания PetroChina | Идентификационный пакет | Левый рукав |
| Нейлоновая веревка | Диаметр 0,5 см | — | Средняя талия |
| Эластичный канат | Диаметр 0,3 см | — | Горловина капюшона |
| Регулировочная пряжка с двойным отверстием | — | — | Горловина капюшона |
| Регулировочная пряжка с одним отверстием | — | — | Средняя талия |
| Полиэфирная швейная нить | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | шитье |
|  | 11.8tex×2 |  | завязывать |
| Логотип модели | Этикетка клеющееся | Идентификационный пакет | Верхняя одежда |
| Знак с условиями стирки | Этикетка клеющаяся | Идентификационный пакет | Нижняя одежда |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~ 0,06 см | QB/T 2461 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | Ширина: 10 мм | — | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки | 70 г/㎡ | — | Внутренняя упаковка |

| Название материала | Спецификация | Идентификационный пакет | использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J первый приз | QB/T 3811 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая базовая лента | Ширина ：6.0cm | QB/T 2422 | Внутренняя упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Внутренняя упаковка |
| коробка | BD-1.3 | GJB 1109A | Внутренняя упаковка |

5.9.5. Правила шитья

5.9.5.1 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.9.5.

Таблица 5.9.5 Плотность и требования к игле

| Проект |  | Подача проекта | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | Видимая нить | 12 игл / 3 см ~ 14 игл / 3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, комбинация прочная, а плотность подходящая |
|  | Скрытая нить | 11 игл /3 см ~ 13 игл/3 см |  |
| петля | 1.7cm прямое отверстие | не менее 36 иголок/ петлиц | правильные, прочные и не кривые. |

5.9.5.2 Процесс шитья

Требования к пошиву длинных плащей соответствуют положениям рисунка 5.9.5.1.

Единица измерения- сантиметр

Шов края рукава

Длина 8.0

Ширина 2.5

Отверстие для

регулирующего

шнура

Расстояние между двумя швами 2.5

Длина 4.0

Ширина 2.5

Ширина закрывающей

части капюшона 9.5

Ширина верхней

части капюшона 17

Длина липкой ленты

5.0,ширина 2.5,верхняя

часть- мягкий ворс,

нижняя часть- жесткий

По ширине кармана

наклеить светоотра

жающюю ленту

Интервал от начала

капюшона 1.0

Светоотражающая

полоска ширина 5.0

Светоотражающая

полоска ширина 3.0

Ширина видимого

шва  2.0

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.1

单位为厘米

Ширина клеющейся

ткани по низу15.0

видимый шов 0.1

Молния втачивается в интервале 9-12 от края изделия

Внешняя

сторона

полки

Ширина сгиба 1.0

Видимый шов 0.1

Отверстие в

интервале2.5

от внутреннего шва

Конец регулирующего

шнура припаян .

длина 12-15

Ширина сгиба

по нижней

части 15-18

Ширина воротника

с задней стороны 10.0

Сзади воротника

прикреплен знак

размера

На планке равномерно расположены

пять кнопок

Видимый шов 2.5

Видимый шов 0.1

Резинка на

манжете рукава

С левой стороны горизонтальная застежка

С правой стороны вертикальная застежка

Расстояние между отверстиями 2.5

Двойное отверстие для регулирования

Интервал

Светоотражающей

ленты от шва

воротника 17

Ширина

Светоотражающей

ленты 5.0

Видимые линии 0.1

Длина 14

Ширина 2.0

Знак размера

Рис 5.8.5.1 инструкция технологии длинного плаща

5.9.5.3 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.9.5.3.

Таблица 5.9.5.3

|  |  | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления |
| Планка спереди верхней одежды | — | Пряжка из четырех частей находится на расстоянии 2,0 от края, 2 от верха и низа ряда, и каждая из четырех частей вбита | Выровняйте по верхней из четырех кнопок в строке , вверху к верхней части чехла прибиваются четыре кнопки, а нижняя часть застегивается на пуговицы. |
| Планка | 1.2 | 1 часть пряжки, 4 части кнопок (креплений) равномерно разделены посередине, 3 части пряжки | — |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.9.5.4 Требования к термосвариваемой прокладке

5.9.5.4.1 Дополнение

Все открытые части внутренней нити связующего шва запрессованы и термосвариваются резиновыми полосками; термосвариваемые резиновые полоски запрессованы и дважды прижаты к шву горловины; все нити необходимо обрезать перед прижатием клея.После вдавливания клея некоторые ключевые детали, такие как подмышечная впадина, место соединения плечевого шва и т.д., а также их отдельные Т-образные положения, Y-образные положения и поперечные положения должны быть

Давление пополняется один раз с помощью пополняющего пресса.

5.9.5.4.2 Проверка внешнего вида

Части термосвариваемой резиновой ленты не отваливаются, на ней нет складок, пузырьков воздуха, зажимной нити и остатков ткани, она не ломается, не деформируется, она плоская и прочная.

5.9.5.4.3 Проверка мойки

После того, как связующий шов скреплен термосвариваемой резиновой лентой, промойте его 6 раз и выберите 5 тестов (исключая подмышки) на устойчивость к гидростатическому давлению (резиновая лента обращена вниз).，1 минута) не менее 40 кПа.Способ стирки таков: Перед стиркой потяните все молнии на планке плаща, все пуговицы планки застегнуты, а капюшон заверните как ребенка в дождевик, а затем постирайте его. Условие - двухкамерная стиральная машина, стирка водой комнатной температуры в течение 30 минут, обезвоживание в течение 3 минут и сушка при температуре духовки не более 40 ℃.Этот процесс повторяется 6 раз.

5.9.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.10 Технические требования к продаже и обслуживанию ветровки

5. 10, 1 Схема собразца одежды

Фасон ветровки для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.10.1.

Рисунок 5.10.1 фасон ветровки

5.10.2 модели и технические характеристики

Технические характеристики, размеры и предельные отклонения основных деталей и общих деталей ветровки для продажи и обслуживания приведены в таблице 5.10.2; положения измерений технических характеристик и размеров показаны на рисунке 5.10.2. Цифры, отмеченные на рисунке, являются номерами каждой измерительной детали в таблице 5.10.2.

Таблица 5.10.2 Продажа и обслуживание ветровки таблица размеров готовой продукции в сантиметрах

| № | рост | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 1 | Полка передней части | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 1.5 |
| 2 | Обхват груди | 116.0 | 120.0 | 124.0 | 128.0 | 132.0 | 2.0 |
| 3 | Средняя окружность талии | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 2.0 |
| 4 | Окружность подола | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 2.0 |
| 5 | Диагональная длина кармана | 17.0 |  | 17.5 |  |  | 0.3 |
| 6 | Ширина линии вставки диагонального кармана | 2.5 |  |  |  |  | 0.2 |
| 7 | Длина клапана нагрудного кармана | 13.0 |  | 13.5 |  |  | 0.3 |
| 8 | Длина кармана под клапаном | 10 |  | 10.5 |  |  | 0.3 |
| 9 | Средняя ширина клапана нагрудного кармана | 5.5 |  |  |  |  | 0.2 |
| 10 | Боковая ширина клапана нагрудного кармана | 4.0 |  |  |  |  | 0.2 |
| 11 | Длина ткани нагрудного кармана | 14.5 |  | 15.0 |  |  | 0.3 |
| 12 | Ткань нагрудного кармана во всю длину | 16.0 |  | 16.5 |  |  | 0.3 |
| 13 | Длина спинки | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 1.5 |

| № | Рост | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |  |
| 14 | ширина большой части плеч | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 | 0.8 |
| 15 | Длина рукава | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 0.7 |
| 16 | Светоотражающая полоска на рукаве от точки плеча | 23.0 |  |  |  |  | 0.3 |
| 17 | Длинный разрез сзади | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 0.5 |
| 18 | Длина рукава | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 0.5 |
| 19 | Ширина рукава | 5.0 |  |  |  |  | 0.2 |
| 20 | Длина воротника | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 0.5 |
| 21 | Ширина воротника спереди | 4.5 |  |  |  |  | 0.2 |
| 22 | Ширина воротника сзади | 8.0 |  |  |  |  | 0.3 |
| 23 | Ширина воротника | 3.0 |  |  |  |  | 0.2 |
| 24 | Первая дистанция пряжки | 14.0 |  |  |  |  | 0.2 |
| 25 | Четвертая пряжка - от подола | 26 | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 0.5 |

Рисунок 5.10.1 чертеж измерения ветровки

5.10.3 Цвет материала одежды

5.10.3.1 Цвет

Цвет материала ветровки для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.10.3.1, а уровень оценки разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.10.3.1 Цвет материала и допуск

| Материал | Цвет | Допускает хроматическую аберрацию |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：：16-4530TCX | Каждый набор имеет один и тот же цвет. Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Застежка-молния, литая под давлением четырехсекционная пряжка | Светло-голубой Номер цвета по Пантон：：16-4530TC | В том же цвете, что и ткань |
| Светоотражающая тонкая полоса, светоотражающая полоса | Серебристо-серый | — |
| Швейная нить | светло-голубая, серебристо-серая соответствует цвету ткани | Цвет соответствует ткани и светоотражающей полосе, а цвет ткани и светоотражающей полосы гладкий, допускается только темный и не допускается светлый |

5.10.3.2 Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукции: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня, а разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровней.

5.4.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.10.4.

Таблица 5.10.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Спецификация | Стандарт исполнения | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная ткань | Ткань (Общая защитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 40% | Брошюра с сырьевыми материалами 2.1 | Ткань, клапан нагрудного кармана, ткань нагрудного кармана, инкрустация большого кармана, поверхность ткани кармана, поверхность воротника, поверхность головки рукава, прорези на рукавах |
|  | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (антистатическая одежда) | Бамбуковое волокно 10% 155 г/м2 | Брошюра с сырьевыми материалами 2.2 |  |
|  | Огнестойкая антистатическая ткань (Огнезащитная одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% бамбуковое волокно 9% | Брошюра с сырьевыми материалами 2.3 |  |
| Клеевая подкладка |  | T2137-03636g/m2 | FZ/T 64009 | Поверхность воротника, подвесная поверхность, поверхность клапана нагрудного кармана, поверхность головки рукава, инкрустированная линия, подкладка на обратной стороне горловины кармана |
| Плоская ткань из полиэстера и хлопка |  | 20%棉 80%涤 | GB/T 5326 | Ткань для кармана |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка |  | φ1.5cm | — | Нагрудный карман |
| Пряжка с четырьмя проушинами |  | φ1.5cm | QB/T 3637 | Головка рукава |
|  |  | φ2.0cm |  | Планка |
| Светоотражающая зубная полоска |  | φ0.3cm | GB 20653 | Спереди и сзади |
| Нейлоновая молния |  | № 3 одиночный открытый хвост | GB/T 2173 | Большой карман |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 5,0 см | информационный пакет 2.12 | Левый и правый рукав |
| Нагрудной Значок |  | Специально для PetroChina | Идентификационный пакет | На Левой части грудной клетки |
| Нарукавный значок |  | Специально для продаж и обслуживании PetroChina | Идентификационный пакет | Левый рукав |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | шитье |
|  |  | 11.8tex×2 |  | Завязанный узлом петлевой шов |
| Логотип модели |  | Этикетка клеющаяся | Идентификационный пакет | Верхняя одежда |
| Отметина от стирки |  | Этикетка клеющаяся | Идентификационный пакет | Верхняя одежда |
| пластиковый пакет |  | Толщина полиэтиленовой пленки: 0,04 мм ~ | QB/T 2461 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента |  | 0,06 см | — | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки |  | 70g/㎡ | — | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая упаковочная лента |  | PP12008J,первый сорт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента |  | ширина：6.0cm | QB/T 2422 | Наружная упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки |  | — | — | Наружная упаковка |
| коробка |  | BD-1.3 | GJB 1109A | Наружная упаковка |
| Примечание: В огнезащитной одежде должны использоваться металлические молнии, металлические пряжки, огнезащитные светоотражающие материалы и огнезащитные швейные нити |  |  |  |  |

5.10.5 Правила шитья

5.10.5.1  Требования к подкладке

Поверхность воротника, клапан нагрудного кармана, инкрустация большого кармана и подвесная поверхность полностью выровнены, рукава сложены вдвое на 1,0 см,  обратная сторона большой сумки покрыта слоем клеевой подкладки.

5.10.5.2. Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.10.5.

Таблица 5.10.5 Плотность и требования к игле

| проект |  | Шаг иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая нить | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, а эластичность подходящая. |
|  | скрытая нить | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Круглый шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см/3cm | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |
| Петля (отверстие) |  | Не менее 36 игл/ушко | Петлицы красивые, правильные, прочные и не кривые. |
| Кнопка |  | 6 корней/петель | Хвостовой узел крепкий и не размыкает нитку |

Над надгрудным швом

в интервале 1.0 –

нагрудной значок

Внутренняя молния

Нарукавный значок

на рукаве в 8.5 ,

видимый шов0.2

На клапанах карман

а врезать кнопки

Знак указатель размера

Светоотражающая полоса шириной 5.0

Светоотражающая полоса

Ширина передней вставки 4.0

Передняя вставка видимый шов 0.6

Воротник .

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1/0.7

Видимый шов 0.1

Процесс шитья

      - Требования к пошиву ветровки соответствуют положениям рисунка 5.10.5.3.

Детали с кольцевым швом:вдоль тела,рукава, плечи, передняя полка,карманы, спинка

Ширина передней

полки в верху 3.0

Ширина передней части

воротника 5.5

Ширина сгиба разреза 3.5

Ширина сгиба подола 2.5

Знак требования к стирке находится в 20-25 от подола изделия

Расстояние от конца к отверстию 1.5

Ширина

Передней

полки 6.0

Высота разреза на рукаве 12, обработка лентой шириной 0.8, видимый шов 0.1

Интервал между двумя кнопками 3.0

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.1

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Видимый шов 0.6

Рис.5.10.5.4.Инструкция технологии

5.10.5.4 Технология  закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.10.5.4.

Таблица 5.10.5.4 Требования к крепежной системе

| Название детали | Размер отверстия для пуговицы | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя одежда. Четыре пуговицы/кнопки /отверстия для закрепления | Нижняя часть одежды. Четыре пуговицы/кнопки. Отверстие для закрепления |
| Передняя планка верхней одежды | 2.2 | Первая кнопка - от воротника, четвертое зерно - от подола в соответствии с таблицей размеров， | Выровнять по правой планке, 2,0 от края |
| Нагрудный карман | — | Расстояние составляет 2,0 от края, и оба отверстия зафиксированы посередине, | Четыре элемента |
| Головка рукава | 1.7 | Возьмите ширину клапана нагрудного кармана посередине и вбейте четыре пуговицы(кнопки) на расстоянии 1,5 от нижнего горловины. | Совместите с верхней из четырех пуговиц на ткани нагрудного кармана |
| Примечание: Расстояние между пуговицами рассчитывается исходя из центра круга, а размер петель рассчитывается исходя из длины пересечения |  |  |  |

5.10.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.

5.11 Технические требования к продаже и обслуживанию светоотражающих жилетов

5.11.1 Схема образца одежды

Фасон светоотражающего жилета для продажи и обслуживания показан на рисунке 5.11.1.

Рисунок 5.11.1 образец  светоотражающего жилета

5.11.2 модели и технические характеристики

Светоотражающий жилет снабжен универсальным номером, а технические характеристики, размеры и предельные отклонения его основных частей и универсальных частей приведены в таблице 5.11.2.Положение измерения технических характеристик и размеров показано на рисунке 5.11.2.Цифры, указанные на рисунке, являются номерами каждого места измерения в таблице 5.11.2.

Таблица 5.11.2 Технические характеристики светоотражающего жилета, размеры и предельные отклонения

Единицы измерения в сантиметрах

| Название детали | Спецификация размер | Спецификация размер | Предельное отклонение (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина передней полки | 60.5 | 1.0 |
| 2 | Ширина подола | 62.0 | 1.0 |
| 3 | Горизонтальная ширина воротника | 25.2 | 0.5 |
| 4 | Глубина переднего воротника | 22.5 | 0.5 |
| 5 | Светоотражающая полоса от точки плеча | 25.0 | 0.5 |
| 6 | Подходит для размещения светоотражающих полос | 14.5 | 0.5 |
| 7 | Длина спины | 58.5 | 1.0 |
| 8 | Ширина большой части плеч | 43.0 | 0.8 |
| 9 | Расстояние между светоотражающими полосками на спине | 19.5 | 0.5 |
| 10 | Ширина задней нашивки | 9.5 | 0.2 |

Рисунок 5.11.2 Схема измерения светоотражающего жилета

5.11.3 Цвет материала одежды

5.11.3.1 Цвет

Цвет материала светоотражающего жилета для продажи и обслуживания соответствует положениям таблицы 5.11.3.1, ауровень оценки разницы в цвете должен соответствовать положениям GB/T 250.

Таблица 5.11.3.1 Цвет материала и допуск погрешности

| материал | Цвет | Допустимая разница в цвете |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань | Красный Номер цвета по Пантон:：18-1662TCX | Цвет каждого набора одинаков Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Ткань в тон цвету | Серый Номер цвета по Пантон:：13-4403 TCX | Цвет каждого набора одинаков Контрастная разница в цвете со стандартным образцом составляет не менее 4 уровня |
| Сетчатая ткань | Красный Номер цвета по Пантон:：18-1662TCX | Соответсвует цвету основной ткани |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка, застежка-молния | Серый Номер цвета по Пантон:：13-4403 TCX | Соответсвует цвету вспомогательной ткани |
| Светоотражающая полоска | серебристо-серый | — |
| Полиэфирная швейная нить | Красный, серый, серебристо-серый Цвет соответствует ткани и светоотражающей полоск | соотвествует цвету основной ткани ,Допускается только цвет темнее, светлее не допускается |

5.11.3.2. Диапазон отклонения цвета

Диапазон отклонения цвета продукта: поверхностная часть составляет не менее 4 уровня,  разница в цвете между неповерхностной частью и поверхностной частью составляет не менее 3-4 уровня.

5.11.4 Основные положения, касающиеся сырья

Технические характеристики и виды применения материалов соответствуют положениям таблицы 5.11.4.

Таблица 5.11.4 Таблица использования материалов

| Название материала |  | Стандарт | Исполнительный стандарт | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная ткань |  | 100% полиэфирное волокно Вес: 115 г/м2 | Пакет информации о сырье 2.10 | Спереди, на поясе, внутри, сзади нашивка |
| Ткань в тон цвету | Антистатическая хлопчатобумажная ткань из полиэстера (Антистатическая одежда) | Хлопок 50% полиэстер 39% бамбуковое волокно 10% проводящая проволока 1% 155 г/м2 | Пакет сырья 2.2 | Полоска упаковки |
| Сетчатая ткань |  | 300D*150D/48f Максимальная прочность на разрыв≥600 | GB/T 19976 | спина |
| Литая под давлением четырехсекционная пряжка |  | φ1.5 cm | — | Спереди и сзади тела |
| Молния |  | № 5 открытый конец | QB/T 2172 | Планка передней части |
| Светоотражающая полоска |  | Ширина 5,0 см | GB 20653 | Спереди и сзади тела |
| Значок |  | специально для пользования PetroChina | Идентификационный пакет | на левой части грудной клетки |
| Полиэфирная швейная нить |  | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | шитье |
|  |  | 11.8tex×2 |  | круговой шов |

| Название материала | стандарт | стандарт исполнения | применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Логотип модели | Этикетка клеющаяся | Идентификационный пакет | Верхняя одежда |
| Знак стирки | Этикетка клеющаяся | Идентификационный пакет | Верхняя одежда |
| пластиковый пакет | Толщина полиэтиленовой пленки：0,04 мм~0,06 см | QB/T 2461 | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая лента | Ширина: 10 мм | — | Внутренняя упаковка |
| Форма для проверки упаковки | 70 г/㎡ | — | Внутренняя упаковка |
| Пластиковая упаковочная лента | PP12008J первоклассный продукт | QB/T 3811 | Наружная упаковка |
| Пластиковая базовая лента | Ширина 6.0 см | QB/T 2422 | Наружная упаковка |
| Самоклеящиеся наклейки | — | — | Наружная упаковка |
| коробка | BD-1.3 | GJB 1109A | Наружная упаковка |

5.11.5 Правила шитья

5.11.5.1 Шаг иглы

Различные размеры и требования к шагу швейной иглы соответствуют положениям таблицы 5.11.5.

Таблица 5.11.5 Плотность и требования к игле

| проект |  | Шаг иглы | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский шов | видимая нить | 12 игл /3 см ~14 игл/3 см | Линия шитья прямая, игла возвращается из конца в конец, позиционирование точное, ширина и ширина расстояния одинаковы, вязка прочная, а эластичность подходящая. |
|  | скрытая нить | 11 игл /3 см ~ 13 игл /3 см |  |
| Круглый шов |  | 9 игл /3 см ~ 11 игл /3 см/3cm | Ширина обрезки ≤0,2 см, ширина кольцевого шва ≥0,4 см |

      - Процесс шитья

Ширина задней

части соединительной ткани 9.5

Интервал светоотражающей

ленты от горловины 18

Ширина светоотражающей ленты 5.0

Ширина боковой

ленты на передней

и задней части 1.0

Видимая линия 0.1

Требования к пошиву светоотражающего жилета соответствуют положениям рисунка 5.11.5.2

На светоотражающей

Ленте в интервале 1.0 с обоих концах по длине прошить видимым швом 0.2 от горловины 18

Интервал светоотражающей

ленты от молнии  11.5

Интервал светоотражающей

ленты от горловины 2.0

На передней части

видимый шов 0.1

придавливает молнию.

Светоотражающие

ленты по длине

прошиты видимым

швом

Кромку изделия обшить

лентой (тканью),

при пошиве вшив

соединительную ткать

На передней части

видимый шов 0.1

придавливает молнию.

Видимая линия 0.1

Ширина соединительной полоски 5.0

Длина соединительной полоски 8.0

Рисунок 5.11.5.2 Описание технологии светоотражающего жилета

      - Технология закрепки

Технология закрепки должна соответствовать положениям таблицы 5.11.5.3.

Таблица 5.11.5.3 Требования к фиксации

| Наименование детали | Требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пряжка из четырех частей, верхняя часть | пряжка из четырех частей, нижняя часть |
| Спереди и сзади сбоку | Четыре передние и задние боковые пряжки расположены на расстоянии 2,0 от края, а первая пряжка - на расстоянии 2,0 от края. Вдоль 2,0 расстояние до четвертой пряжки составляет 2,5 от нижнего края, а середина равномерно разделена на четыре пряжки, всего 4 пряжки | нижняя часть четырех пряжек находится на расстоянии 2,0 от края, а верхняя часть четырех пряжек выровнена вверх и вниз, а нижняя часть из четырех пряжек вбивается по 4 штуки |
| Примечание: Расстояние до кнопки рассчитывается на основе центра окружности |  |  |

5.11.6 Упаковка

Требования к упаковке: В соответствии с контрактным методом или требованиями заказчика руководство по эксплуатации одежды должно быть помещено в упаковочный пакет.