Техническое задание

на техническое обслуживание трех лифтов «HITACHI» (Китай) в административном здании «Бизнес Центр» по ул. Муратбаева 147.

- Техническая характеристика лифтов

| Адрес, № лифта | К-во | Тип |  | Скорость м/с | Этаж- - ность | Г/п кг. | Вид обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лифт | Двери |  |  |  |  |
| г. Алматы, ул. Муратбаева, 147 | 2 | Hitachi |  | 1 м/c | 8 | 800 | Без лифтеров |
|  | 1 | Hitachi |  | 1 м/c | 8 | 1000 | Без лифтеров |
| Итого: | 3 |  |  |  |  |  |  |

- Паспорта лифтов:

Паспорт лифта №1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Предприятие - изготовитель | ТОО лифт «HITACHI» (Китай) |
| --- | --- |
| Тип и модель лифта | Пассажирский UAX-800-CO60 |
| Заводской номер | 09G029694 |
| Месяц и год изготовления | ноябрь 2009 |
| Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С: в машинном помещении в шахте | +5...+40 +1...+40 |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность воздуха не более 90% при температуре воздуха +25 °С |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт | GB7588-2003 |
| Назначенный срок эксплуатации, лет | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 800 |
| Число пассажиров (макс.) | 10 |
| Номинальная скорость движения кабины, | 60m/min |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,5 |
| Система управления | Отдельное управление VVVF |
| Число остановок | 8 этажей, 8 пунктов |
| Число дверей шахты | 8 |
| Высота подъема, м | 31.2M |

| Электрические цепи | Род тока | Напряжение, В; (±%) | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| На вводном устройстве лифта | переменный | 380 | 50 |
| Силовая цепь: |  |  |  |
| привод лифта | переменный | 380 | 50 |
| привод дверей | переменный | 110 | 50 |
| Цепь управления | постоянный | 24 | - |
| Цепь освещения для: |  |  |  |
| кабины | переменный | 220 | 50 |
| шахты | переменный | 220 | 50 |
| ремонтных работ | постоянный | 36 | - |
| Цепь сигнализации | постоянный | 24 | - |

Тормоз

| тип | 500MX |
| --- | --- |
| Диаметр томозного шкифа, мм | 350 |

Электродвигатели

| Назначение | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | лебедки | привода дверей |
| Род тока | переменный | переменный |
| Напряжение, В | 290 | 110 |
| Номинальный ток, А | 16.5 | 0.8 |
| Частота, Гц | 12.4 | 50 |
| Мощность, кВт | 6.2 | 0,2 |
| Допустимый перегрев обмоток двигателя, °С (класс изоляции) | (F) | (F) |
| Частота вращения, об/мин | 93rpm | 3000 |
| Масса, кг | 465кг | 5,5 |

| Двери шахты |  |
| --- | --- |
| Конструкция | раздвижные двух створчатые |
| Размер дверного проема в свету ( ширина х высота), мм | 800x2100 |
| Способ открывания/закрывания | автоматический |
| Кабина |  |
| Внутренние размеры, мм: ширина глубина высота | 1400 1350 2350 |
| Конструкция дверей | раздвижные, двухстворчатые |
| Способ открывания/закрывания дверей | автоматический |
| Привод дверей | электрический |
| Вид кабины | непроходная |
| Масса, кг | 1050 |
| Противовес |  |
| Масса, кг (в собранном виде) | 1520 |

Тяговые и уравновешивающие элементы

|  | Тяговые элементы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кабины | противовеса | Ограничителя скорости |
| Вид (канат, цепь и т. п.) | Канаты |  |  |
| Диаметр, шаг, размеры, мм | 10 |  | 6 |
| Количество элементов, шт. | 4 |  | 1 |
| Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления, м | 142.7 |  | 69.7 |
| Коэффициент запаса прочности 2) | Не менее в12 раз |  |  |

Устройства безопасности. Механические устройства.

| Наименование и характеристики |  | Кабина | Противовес |
| --- | --- | --- | --- |
| Ловители | Тип. Обозначение | резкого торможения. | нет |
|  | Приводятся в действие | от ограничителя скорости | нет |
| Ограничитель скорости | Тип. Обозначение | центробежный. | нет |
|  | Скорость движения кабины (противовеса), при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с: максимальная минимальная | 1.1 | нет |
| Буфер | Тип | энергонакопительные |  |
|  | Высота в свободном состоянии, мм | 450 | 450 |
|  | Количество, шт. | 1 | 1 |

Электрические устройства безопасности

| Контроля перехода кабиной уровня: крайней нижней этажной площадки крайней верхней этажной площадки | есть есть |
| --- | --- |
| Контроля закрытия двери шахты | есть |
| Контроля натяжения ремней | есть |
| Контроля запирания автоматического замка двери шахты | есть |
| Контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком | нет |
| Контроля закрытия аварийной двери шахты | нет |
| Контроля закрытия двери для обслуживания в шахте | нет |
| Контроля закрытия смотрового люка в шахте | нет |
| Контроля закрытия двери кабины | есть |
| Контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины | нет |
| Контроля срабатывания ограничителя скорости кабины | нет |
| Контроля возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение | нет |
| Для остановки лифта: выключатель (кнопка «Стоп») в приямке кнопка «Стоп» в машинном помещении (в устройстве УЛ) кнопка «Стоп» в кнопочном посту ревизии | есть есть есть |
| Контроля срабатывания ловителей | есть |
| Контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов | есть |
| Контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости | есть |
| Контроля натяжения уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) | есть |
| Контроля возвращения в исходное положение буфера энергорассеивающего типа | нет |
| Отключения цепей управления из шахты | нет |
| Отключения цепей управления из блочного помещения | нет |
| Контроля положения площадки обслуживания | есть |
| Контроля положения блокировочного устройства | есть |

Пружина буфера

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Пружина подвески противовеса

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Лебедка

| Тип лебедки | С канатоведущим шкивом |
| --- | --- |
| Заводской номер | WP200L-6.2 |
| Год изготовления | 2009 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 480 |
| Диаметр ведущего органа, мм | 400 |
| Масса, кг | 735 |

Цепи

|  | кабины | противовеса | Ограничителя скорости | уравновешивающие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  | 1 |
| Условное обозначение по стандарту |  |  |  | Цепь* 1А-9х30 ТУ3148-018-0023542400 |
| Шаг цепи, мм |  |  |  | 30 |
| Число цепей |  |  |  | 1 |
| Длина одной цепи, м |  |  |  | 35 |

Паспорт лифта №2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Предприятие - изготовитель | ТОО лифт «HITACHI» (Китай) |
| --- | --- |
| Тип и модель лифта | Пассажирский UAX-800-CO60 |
| Заводской номер | 09G029693 |
| Месяц и год изготовления | ноябрь 2009 |
| Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С: в машинном помещении в шахте | +5...+40 +1...+40 |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность воздуха не более 90% при температуре воздуха +25 °С |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт | GB7588-2003 |
| Назначенный срок эксплуатации, лет | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 800 |
| Число пассажиров (макс.) | 10 |
| Номинальная скорость движения кабины, | 60m/min |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,5 |
| Система управления | Отдельное управление VVVF |
| Число остановок | 8 этажей, 8 пунктов |
| Число дверей шахты | 8 |
| Высота подъема, м | 31.2M |

| Электрические цепи | Род тока | Напряжение, В; (±%) | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| На вводном устройстве лифта | переменный | 380 | 50 |
| Силовая цепь: |  |  |  |
| привод лифта | переменный | 380 | 50 |
| привод дверей | переменный | 110 | 50 |
| Цепь управления | постоянный | 24 | - |
| Цепь освещения для: |  |  |  |
| кабины | переменный | 220 | 50 |
| шахты | переменный | 220 | 50 |
| ремонтных работ | постоянный | 36 | - |
| Цепь сигнализации | постоянный | 24 | - |

Тормоз

| тип | 500MX |
| --- | --- |
| Диаметр томозного шкифа, мм | 350 |

Электродвигатели

| Назначение | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | лебедки | привода дверей |
| Род тока | переменный | переменный |
| Напряжение, В | 290 | 110 |
| Номинальный ток, А | 16.5 | 0.8 |
| Частота, Гц | 12.4 | 50 |
| Мощность, кВт | 6.2 | 0,2 |
| Допустимый перегрев обмоток двигателя, °С (класс изоляции) | (F) | (F) |
| Частота вращения, об/мин | 93rpm | 3000 |
| Масса, кг | 465кг | 5,5 |

| Двери шахты |  |
| --- | --- |
| Конструкция | раздвижные двух створчатые |
| Размер дверного проема в свету ( ширина х высота), мм | 800x2100 |
| Способ открывания/закрывания | автоматический |
| Кабина |  |
| Внутренние размеры, мм: ширина глубина высота | 1400 1350 2350 |
| Конструкция дверей | раздвижные, двухстворчатые |
| Способ открывания/закрывания дверей | автоматический |
| Привод дверей | электрический |
| Вид кабины | непроходная |
| Масса, кг | 1050 |
| Противовес |  |
| Масса, кг (в собранном виде) | 1520 |

Тяговые и уравновешивающие элементы

|  | Тяговые элементы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кабины | противовеса | Ограничителя скорости |
| Вид (канат, цепь и т. п.) | Канаты |  |  |
| Диаметр, шаг, размеры, мм | 10 |  | 6 |
| Количество элементов, шт. | 4 |  | 1 |
| Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления, м | 142.7 |  | 69.7 |
| Коэффициент запаса прочности 2) | Не менее в12 раз |  |  |

Устройства безопасности. Механические устройства

| Наименование и характеристики |  | Кабина | Противовес |
| --- | --- | --- | --- |
| Ловители | Тип. Обозначение | резкого торможения. | нет |
|  | Приводятся в действие | от ограничителя скорости | нет |
| Ограничитель скорости | Тип. Обозначение | центробежный. | нет |
|  | Скорость движения кабины (противовеса), при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с: максимальная минимальная | 1.1 | нет |
| Буфер | Тип | энергонакопительные |  |
|  | Высота в свободном состоянии, мм | 450 | 450 |
|  | Количество, шт. | 1 | 1 |

Электрические устройства безопасности

| Контроля перехода кабиной уровня: крайней нижней этажной площадки крайней верхней этажной площадки | есть есть |
| --- | --- |
| Контроля закрытия двери шахты | есть |
| Контроля натяжения ремней | есть |
| Контроля запирания автоматического замка двери шахты | есть |
| Контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком | нет |
| Контроля закрытия аварийной двери шахты | нет |
| Контроля закрытия двери для обслуживания в шахте | нет |
| Контроля закрытия смотрового люка в шахте | нет |
| Контроля закрытия двери кабины | есть |
| Контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины | нет |
| Контроля срабатывания ограничителя скорости кабины | нет |
| Контроля возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение | нет |
| Для остановки лифта: выключатель (кнопка «Стоп») в приямке кнопка «Стоп» в машинном помещении (в устройстве УЛ) кнопка «Стоп» в кнопочном посту ревизии | есть есть есть |
| Контроля срабатывания ловителей | есть |
| Контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов | есть |
| Контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости | есть |
| Контроля натяжения уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) | есть |
| Контроля возвращения в исходное положение буфера энергорассеивающего типа | нет |
| Отключения цепей управления из шахты | нет |
| Отключения цепей управления из блочного помещения | нет |
| Контроля положения площадки обслуживания | есть |
| Контроля положения блокировочного устройства | есть |

Пружина буфера

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Пружина подвески противовеса

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Лебедка

| Тип лебедки | С канатоведущим шкивом |
| --- | --- |
| Заводской номер | WP200L-6.2 |
| Год изготовления | 2009 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 480 |
| Диаметр ведущего органа, мм | 400 |
| Масса, кг | 735 |

Цепи

|  | кабины | противовеса | Ограничителя скорости | уравновешивающие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  | 1 |
| Условное обозначение по стандарту |  |  |  | Цепь* 1А-9х30 ТУ3148-018-0023542400 |
| Шаг цепи, мм |  |  |  | 30 |
| Число цепей |  |  |  | 1 |
| Длина одной цепи, м |  |  |  | 35 |

Паспорт лифта №3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Предприятие - изготовитель | ТОО лифт «HITACHI» (Китай) |
| --- | --- |
| Тип и модель лифта | Пожарный UAX-1000-CO60 |
| Заводской номер | 09G029695 |
| Месяц и год изготовления | Ноябрь 2009 |
| Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С: в машинном помещении в шахте | +5...+40 +1...+40 |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность воздуха не более 90% при температуре воздуха +25 °С |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт | GB7588-2003 |
| Назначенный срок эксплуатации, лет |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Число пассажиров (макс.) | 13 |
| Номинальная скорость движения кабины, | 60m/min |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,5 |
| Система управления | Отдельное управление VVVF |
| Число остановок | 8 этажов, 8 пунктов |
| Число дверей шахты | 8 |
| Высота подъема, м | 31.2M |

| Электрические цепи | Род тока | Напряжение, В; (±%) | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| На вводном устройстве лифта | переменный | 380 | 50 |
| Силовая цепь: |  |  |  |
| привод лифта | переменный | 380 | 50 |
| привод дверей | переменный | 110 | 50 |
| Цепь управления | постоянный | 24 | - |
| Цепь освещения для: |  |  |  |
| кабины | переменный | 220 | 50 |
| шахты | переменный | 220 | 50 |
| ремонтных работ | постоянный | 36 | - |
| Цепь сигнализации | постоянный | 24 | - |

Тормоз

| тип | 500MX |
| --- | --- |
| Диаметр томозного шкифа, мм | 350 |

Электродвигатели

| Назначение | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | лебедки | привода дверей |
| Род тока | переменный | переменный |
| Напряжение, В | 290 | 220 |
| Номинальный ток, А | 16.5 | 1,04/1,80 |
| Частота, Гц | 12.4 | 50 |
| Мощность, кВт | 6.2 | 0,25 |
| Допустимый перегрев обмоток двигателя, °С (класс изоляции) | (F) | (F) |
| Частота вращения, об/мин | 93rpm | 860 |
| ПВ, % | 60 | 40 |
| Число включений в час | • • 120 | 400 |
| Исполнение с указанием степени защиты | нормальное ЕРЮ | нормальное ГР54 |
| Масса, кг | 465кг | 5,4 |

| Двери шахты |  |
| --- | --- |
| Конструкция | раздвижные двух створчатые |
| Размер дверного проема в свету ( ширина х высота), мм | 800x2100 |
| Способ открывания/закрывания | автоматический |
| Кабина |  |
| Внутренние размеры, мм: ширина глубина высота | 1100 2100 2350 |
| Конструкция дверей | раздвижные, двухстворчатые |
| Способ открывания/закрывания дверей | автоматический |
| Привод дверей | электрический |
| Вид кабины | непроходная |
| Масса, кг | 570 |
| Противовес |  |
| Масса, кг (в собранном виде) | 770 |

Тяговые и уравновешивающие элементы

|  | Тяговые элементы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кабины | противовеса | Ограничителя скорости |
| Вид (канат, цепь и т. п.) | Канаты |  |  |
| Диаметр, шаг, размеры, мм | 10 |  | 6 |
| Количество элементов, шт. | 4 |  | 1 |
| Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления, м | 142.7 |  | 69.7 |
| Коэффициент запаса прочности 2) | Не менее в12 раз |  |  |

Устройства безопасности. Механические устройства

| Наименование и характеристики |  | Кабина | Противовес |
| --- | --- | --- | --- |
| Ловители | Тип. Обозначение | резкого торможения. | нет |
|  | Приводятся в действие | от ограничителя скорости | нет |
| Ограничитель скорости | Тип. Обозначение | центробежный. | нет |
|  | Скорость движения кабины (противовеса), при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с: максимальная минимальная | 1.1 | нет |
| Буфер | Тип | энергонакопительные |  |
|  | Высота в свободном состоянии, мм | 450 | 450 |
|  | Количество, шт. | 1 | 1 |

Электрические устройства безопасности

| Контроля перехода кабиной уровня: крайней нижней этажной площадки крайней верхней этажной площадки | есть есть |
| --- | --- |
| Контроля закрытия двери шахты | есть |
| Контроля натяжения ремней | есть |
| Контроля запирания автоматического замка двери шахты | есть |
| Контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком | нет |
| Контроля закрытия аварийной двери шахты | нет |
| Контроля закрытия двери для обслуживания в шахте | нет |
| Контроля закрытия смотрового люка в шахте | нет |
| Контроля закрытия двери кабины | есть |
| Контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины | нет |
| Контроля срабатывания ограничителя скорости кабины | нет |
| Контроля возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение | нет |
| Для остановки лифта: выключатель (кнопка «Стоп») в приямке кнопка «Стоп» в машинном помещении (в устройстве УЛ) кнопка «Стоп» в кнопочном посту ревизии | есть есть есть |
| Контроля срабатывания ловителей | есть |
| Контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов | есть |
| Контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости | есть |
| Контроля натяжения уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов | есть |
| Контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) | есть |
| Контроля возвращения в исходное положение буфера энергорассеивающего типа | нет |
| Отключения цепей управления из шахты | нет |
| Отключения цепей управления из блочного помещения | нет |
| Контроля положения площадки обслуживания | есть |
| Контроля положения блокировочного устройства | есть |

Пружина буфера

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Пружина подвески противовеса

| Диаметр проволоки, мм | 20 |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр пружины, мм | 145 |
| Высота пружины в свободном состоянии, мм | 450 |
| Высота пружины при максимальной деформации, мм | 140 |
| Число рабочих витков | 10 |
| Полное число витков | 10.5 |
| Шаг пружины, мм | 20 |

Лебедка

| Тип лебедки | С канатоведущим шкивом |
| --- | --- |
| Заводской номер | WP200L-6.2 |
| Год изготовления | 2009 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 480 |
| Диаметр ведущего органа, мм | 400 |
| Масса, кг | 735 |

Цепи

|  | кабины | противовеса | Ограничителя скорости | уравновешивающие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  | 1 |
| Условное обозначение по стандарту |  |  |  | Цепь* 1А-9х30 ТУ3148-018-0023542400 |
| Шаг цепи, мм |  |  |  | 30 |
| Число цепей |  |  |  | 1 |
| Длина одной цепи, м |  |  |  | 35 |

- Общие положения:

  - Предмет закупки: Техническое обслуживание и ремонт лифтов.

  - Цель: Обеспечение безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования.

  - Законодательная база: Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов(ПОПБЭГМ) и электроустановок (ПУБЭЭ) РК, ГОСТы.

  - Участники: Лицензированные организации.

- Объем и содержание работ:

  - Регламентное ТО: Осмотр, смазка, проверка безопасности (датчики, тормоза, двери), регулировка, контроль параметров, проверка сигнализации.

  - Аварийное обслуживание: Круглосуточный вызов, устранение аварийных ситуаций.

  - Ремонт: Замена изношенных и вышедших из строя элементов, не влияющая на основные характеристики.

  - Планово-предупредительные ремонты: Включая работы по модернизации (по необходимости и отдельному согласованию).

  - Периодичность: Определяется нормативными документами.

- Требования к участнику (Поставщику):

  - Наличие лицензии и допусков в РК.

  - Опыт работы (не менее 5 лет).

  - Опыт работы технического обслуживания лифтов HITACHI.

  - Наличие квалифицированного персонала (механики, электрики, специалисты КИП).

  - Наличие собственной аварийно-диспетчерской службы (АДС).

  - Наличие собственного склада запчастей (желательно).

  - Организация поставки запасных частей для лифтов «HITACHI» .

  - Предложение по регламенту работ (с учетом ГОСТ и ПОПБЭГМ).,

Technical Specification

• Procurement item: Technical maintenance and repair of elevators.
• Purpose: Ensuring safe and uninterrupted operation of elevator equipment.
• Regulatory framework: Rules for Ensuring Industrial Safety during the Operation of Lifting Mechanisms and Electrical Installations of the Republic of Kazakhstan, GOST standards.
• Participants: Licensed organizations.

4. Scope and Description of Works:

• Routine maintenance: Inspection, lubrication, safety checks (sensors, brakes, doors), adjustment, parameter monitoring, and inspection of signaling systems.
• Emergency maintenance: 24/7 call-out service and elimination of emergency situations.
• Repair works: Replacement of worn-out and failed components that do not affect the main technical characteristics of the equipment.
• Preventive maintenance repairs: Including modernization works (if necessary and subject to separate approval).
• Frequency: Determined in accordance with regulatory documents.

5. Requirements for the Participant (Supplier):

• Availability of valid licenses and permits in the Republic of Kazakhstan.
• Work experience of at least 5 years.
• Availability of qualified personnel (mechanics, electricians, instrumentation and control specialists).
• Availability of an in-house emergency dispatch service (EDS).
• Availability of an in-house spare parts warehouse (preferable).
• Capability to organize the supply of spare parts for HITACHI elevators.
• Submission of a proposed maintenance schedule in compliance with GOST standards and industrial safety regulations.

Техникалық сипаттама

• Сатып алу нысаны: Лифттерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
• Мақсаты: Лифт жабдықтарының қауіпсіз және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
• Заңнамалық база: Қазақстан Республикасындағы жүк көтергіш механизмдер мен электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары, ГОСТ стандарттары.
• Қатысушылар: Лицензияланған ұйымдар.

4. Жұмыстардың көлемі мен мазмұны:

• Регламенттік техникалық қызмет көрсету: Тексеру, майлау, қауіпсіздік жүйелерін тексеру (датчиктер, тежегіштер, есіктер), реттеу, параметрлерді бақылау, дабыл беру жүйесін тексеру.
• Авариялық қызмет көрсету: Тәулік бойы шақырту қабылдау және авариялық жағдайларды жою.
• Жөндеу жұмыстары: Негізгі техникалық сипаттамаларға әсер етпейтін тозған және істен шыққан бөлшектерді ауыстыру.
• Жоспарлы-алдын алу жөндеулері: Қажет болған жағдайда және бөлек келісім бойынша жаңғырту жұмыстарын қоса алғанда.
• Мерзімділігі: Нормативтік құжаттарға сәйкес айқындалады.

5. Қатысушыға (Жеткізушіге) қойылатын талаптар:

• Қазақстан Республикасында жарамды лицензиялар мен рұқсаттардың болуы.
• Жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл.
• Білікті персоналдың болуы (механиктер, электр мамандары, бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика мамандары).
• Өзінің авариялық-диспетчерлік қызметінің (АДҚ) болуы.
• Өзінің қосалқы бөлшектер қоймасының болуы (қалаулы).
• HITACHI лифттері үшін қосалқы бөлшектерді жеткізуді ұйымдастыру мүмкіндігі.
• ГОСТ стандарттары мен өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, жұмыстар регламенті бойынша ұсыныс беру.

Начало формы

Конец формы